(内封)

广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：北海森洲生物技术有限公司

编制单位：广西博环环境咨询服务有限公司

编制时间：二〇二〇年十一月

概  述

## 一、建设项目背景

粮油加工副产物-皂角、油脚的处理，一直是环境污染的重灾区，传统工艺采用的浓硫酸法会产生大量高浓度强酸废水、硫酸废气及油渣，这些废水、废气、废渣排放量大、环境污染影响大、治理难度大、成本高。2018年12月，由广西森洲投资集团有限公司主导，联合粮油和脂肪酸行业顶尖研究机构：清华大学、中国农业大学、河南工业大学、广西大学、广西师范大学、郑州远洋油脂工程技术有限公司等单位，成功研发了国内首创的新型皂脚加工无污染高新技术。该技术为新型皂脚加工技术，已取得相关专利保护，不同于传统皂脚加工的浓硫酸工艺高污染排放，污染排放小。

2019年8月，广西森洲投资集团旗下的广西森洲生物技术有限公司（以下简称“广西森洲公司”）正式成立。广西森洲公司一家致力于高科技技术投资和开发的企业，企业计划建设脂肪酸及其衍生物的深加工的产业链，而这些产业的主要原料就是利用皂脚、油脚环保加工的产品粗脂肪酸；企业将以新型皂脚专利技术为抓手，坚持集团“巩固、提升、转型、发展”的核心战略，围绕新型无污染皂脚和脂肪酸加工项目，建设遍布全国的大规模高新技术、绿色环保的产业链，树立新的行业标杆，创造出巨大的社会价值和经济效益。

鉴于以上背景，同时国家大力提倡发展节能环保油脂加工废弃物处理产业、促进加工企业转型升级的市场形势下，广西森洲公司积极响应国家号召，决定实施粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目，拟在北海市合浦县白沙镇铁山东港产业园内建设广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目（以下简称“本项目”），并于2020年4月投资、正式成立了北海森洲生物技术有限公司（即本项目建设单位，以下简称“北海森洲公司”）。项目已于2020年5月27日取得合浦县发改局备案证明（项目代码2020-450521-41-03-027825）。本项目的建设内容作为企业未来发展规划的基础，是企业发展整体规划的第一步，也是奠定基础的重要一步。项目建成后可推动行业技术进步，促进整个行业的转型升级和可持续发展进程。

二、建设项目的特点

本项目主要是采用新型皂脚加工技术，利用新型的弱酸性酸化剂和新的加工工艺，回收皂脚、油脚中的脂肪酸，该技术已取得相关专利保护，不同于传统皂脚加工的浓硫酸工艺高污染排放，污染排放小。生产过程中主要污染物为生产工艺废水和车间臭气。

项目工艺废水水质简单，主要为有机油脂、悬浮物、化学需氧量、氨氮和钠盐等，废水分离后通过活性炭吸附塔脱除有机油脂和部分悬浮物，再通过蒸发回收钠盐，蒸发冷凝水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准，排入龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂深度处理；生活污水经污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，排入龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂深度处理。

项目生产系统为封闭式的，项目生产系统挥发的废气和储罐区的呼吸尾气，通过厂区引风排气管道收集，再经过冷凝系统冷凝回收有机油脂，不凝气体经水吸收后排空。项目发酵塔自身配套“双层喷淋+生物除臭”处理系统，臭气经处理后可达标排放。

## 三、环境影响评价工作过程

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，北海森洲生物技术有限公司于2020年9月21日委托我公司承担“广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司即组成课题组，对建设单位提供的材料，进行了详细的分析研究，并于2020年9月27日进行了第一次网上公示；并根据环境影响评价相关法律法规、技术导则、规范的要求，对评价区域自然环境、环境敏感点及环境质量现状和目前存在的主要环境问题等开展了认真调查。在资料分析和现场调查的基础上，进行工程分析和环境影响分析、预测，编制完成了《广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目环境影响报告书》（送审稿），并于2020年11月19日通过环评互联网网站、项目所在地周边公告栏、以及于2020年11月26日~27日在广西日报上刊登等方式进行了征求意见稿公示。

## 四、分析判定相关情况

1、环评文件类别的判定

本项目主要是通过回收油脂副产物（皂脚、油脚）加工生产脂肪酸，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“42、废弃资源综合利用业”中的“4220、非金属废料和碎屑加工处理”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订）的有关要求：“三十、废弃资源综合利用业-86废弃资源（含生物质）加工、再生利用——废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”，应编制环境影响报告书。由此判定，本项目编制环境影响报告书。

2、产业政策符合性判定

本项目为油脂回收加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”--“27、…废弃油脂等废旧资源循环再利用技术、设备开发及应用”项目；项目已于2020年3月23日取得合浦县发改局备案证明（项目代码2020-450521-41-03-027825）。

2020年8月9日，广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区重大项目建设推进领导小组办公室文件《广西壮族自治区重大项目建设推进领导小组办公室关于下达2020年第三批自治区层面统筹推进重大项目计划的通知》（桂重大〔2020〕9号）（详见附件7），将“广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目”列入2020年第三批自治区层面统筹推进重大项目（预备）进度目标责任表，特别优先保障项目用地、确保新开工项目按计划实现开工。2020年11月3日，广西壮族自治区工业和信息化厅文件《自治区工业和信息化厅关于下达第三批广西“双百双新”产业项目的通知》（桂信投融〔2020〕201号）（详见附件8），将“广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目”列入第三批广西“双新”产业项目清单，推进项目各项工作。

综上，项目符合相关的法律法规、符合国家相关产业政策要求。

3、相关规划符合性判定

本项目主要通过回收油脂副产物（皂脚、油脚）加工生产脂肪酸，属于废旧资源回收利用项目，项目位于北海市合浦县白沙镇铁山东港产业园内，根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编》及其规划环境影响报告书和环评审查意见等，项目位于规划园区内的临港产业片区的D单元（东港产业园龙腾路东面工业片区）。D单元以金属制品业、木材加工加工产业、家具制造业、海洋经济产业、装备制造业为主业；环境准入条件为：1、与片区功能定位一致，高新技术或国家鼓励类产业项目；2、有利于形成产业互相配套、循环产业链低能耗、低污染项目；3、准入不涉及有毒有害及危险品、不产生生态环境影响的集中仓储、物流配送等项目；4、片区配套公共设施项目；5、优先准入工业废水零排放或工业废水循环率≥95%以上的项目；6、鼓励片区污水处理厂尾水进行生态湿地深度净化，鼓励中水回用相关项目。

本项目采用新工艺，回收油脂副产物（皂脚、油脚）加工生产脂肪酸，项目属于国家鼓励类项目，符合园区环境准入条件；根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编》及其审查意见，不在其入园项目负面清单内；根据规划限制准入要求：“限制不完全符合主导功能定位的项目准入，一定要引进的，应达到国内清洁生产先进水平方可准入（“两高”项目除外）”，本项目主要回收油脂副产物（皂脚、油脚）加工生产脂肪酸，目前尚无相应的行业清洁生产标准，本项目采用新型皂脚加工无污染高新技术，该技术已取得相关专利保护，不同于传统皂脚加工的浓硫酸工艺高污染排放，项目污染排放远小于国内同行业；根据园区规划，本项目选址位于二类工业用地，符合园区土地利用规划，符合入园条件要求。

综上分析，项目的建设符合园区规划、规划环评、环评审查意见的入园条件要求。

4、“三线一单”符合性分析

根据《北海市人民政府关于合浦县白沙镇土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案（2015年调整）城乡建设用地规模边界第Ⅱ次修改方案的批复》（附件6）：“原则同意广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目涉及的《<合浦县白沙镇土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案>（2015年调整）城乡建设用地规模边界第2次修改方案》：将拟建项目中0.2242公顷允许建设区（规划用途为其他用地区）调整为允许建设区（规划用途为新增城镇建设用地区），8.1203公顷限制建设区调整为允许建设区（增减挂钩指标）用于项目建设，同时在保持合浦县白沙镇规划新增建设用地和建设用地总规模不变、永久基本农田保护面积不减少和耕地保有量目标动态平衡的原则基础上，拟在合浦县白沙镇内调出预留建设用地8.3445公顷城镇建设用地指标用于广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目的建设”，根据上述土地利用调整方案，本项目用地符合用地要求；项目主要利用能源为水和电，用量较小；项目建成后主要污染为大气污染、地下水污染、噪声污染、固废污染和土壤污染，经采取相应的防治措施后，项目建设对周边环境影响较小，满足环境质量底线要求；本项目不属于环境影响负面清单项目。

本项目“三线一单”符合性分析详见表1。

表1  “三线一单符合性分析”

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 根据《广西生态保护红线划定方案》，广西生态保护红线基本格局为“两屏四区”：“两屏”为桂西生态屏障和北部湾沿海生态屏障，主要生态功能是水源涵养、生物多样性维护和海岸生态稳定。“四区”即桂东北生态功能区（包括都庞岭、越城岭、萌渚岭山地）、桂西南生态功能区（西大明山地）、桂中生态功能区（包括大瑶山地）、十万大山生态保护区，主要生态功能为水源涵养、生物多样性维护和水土保持。此外，生态保护红线还包括桂东南云开大山地、西江上游源头区等。 根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编》，规划环评将榄根片区红树林纳入生态红线考虑。 本项目不在上述生态红线划定范围内，因此，本项目的建设是符合生态保护红线要求的。 |
| 资源利用上线 | 根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编》，园区内资源利用要求为：1、龙潭片区总配置取水量≤20.08万m3/d、东港产业园总配置取水量≤25万m3/d；2、单位工业增加值综合能耗≤0.7tce/万元（以规划区所有单位平均值核算）；3、单位工业增加值新鲜水耗≤10m3/万（以规划区所有单位平均值核算）；4、燃气消耗总量≤1.2亿m3；5、严格按照港区专项规划进行岸线开发利用，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治；6、规划区用水总量控制在水资源利用规划确定的目标范围内、规划区能源消费总量控制在自治区规定的目标范围内。 本项目运营过程中消耗一定量的电、水、汽等资源，项目一、二期建成后全厂耗电48万 kWh，天然气用量1.23万m3/d，新鲜水用量135.21 m3/d。其中电、天然气、水均由龙港新区铁山东港提供，项目占用供应总量比重较少。符合资源利用上线要求。 |
| 环境质量底线 | 根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编》及其规划环境影响报告书、环评审查意见对本项目所在D单元的污染物排放管控要求： 1、自建燃煤锅炉的行业，不得新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，工业用煤含硫量不得高于1.5%，工业用燃油含硫量不得高于0.8%； 2、平板玻璃行业禁止掺烧高硫石油焦等劣质原料； 3、涉及使用煤气的产业，禁止新建燃料类煤气发生炉； 4、涉及使用水性涂料的产业需采用符合《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537）的水性涂料，涉及使用胶粘剂的产业采用符合《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ2541）的胶粘剂； 5、人造板加工产品需满足《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》（HJ571），家具制造业产品需满足执行《环境标志产品技术要求 家具》（HJ2547），涂料、油墨、颜料及类似产品制造产品需满足环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ2541）、《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537），日用化学产品制造产品需满足执行《环境标志产品技术要求 化妆品》（HJ1060）； 6、不达标区内所有涉及排放颗粒物的产业，有行业排放标准的，执行特别排放限值，配置工业炉窑的产业无行业排放标准的，执行30mg/m3排放限值； 7、合浦县山口镇供水工程水源调整前，龙潭产业园伟业污水处理厂不得在现有基础上增加污染物种类和污染物排放总量；深海排海管道工程未建成，东港产业园一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目（总量管控要求：COD≤21.9t/a、氨氮≤5.48t/a、TN≤7.3t/a、TP≤0.36t/a）； 8、合浦县山口镇供水工程水源调整后，深海排海管道工程未建成，龙潭产业园伟业污水处理厂不得突破2万吨/d规模，且排放标准提标至一级A标（总量管控要求：COD≤365t/a、氨氮≤36.5t/a、TN≤109.5t/a、TP≤3.65t/a）； 9、在未完成环境质量改善任务前，需要收严环境准入要求，采取区域限批等限制性措施。环境质量改善任务完成，深海排海管道工程建成后，龙港新区所有尾水全部实行深海排放，近期：COD≤1095t/a、氨氮≤109.50t/a、TN≤328.50t/a、TP≤10.95t/a；远期：COD≤2281.25t/a、氨氮≤228.13t/a、TN≤684.38t/a、TP≤22.81t/a，同时必须加强跟踪监测； 10、规划实施大气污染物总量控制（近期：SO2≤3486.52t/a、NOX≤6698.10t/a、PM10≤1779.41t/a、PM2.5≤889.71t/a、VOCs≤284.36t/a；远期：SO2≤4088.88t/a、NOX≤8578.57t/a、PM10≤2588.47t/a、PM2.5≤1294.24t/a、VOCs≤818.71t/a）。。 本项目属于废弃资源综合利用项目，项目所在区域的环境空气质量、水环境质量、声环境质量能够满足相应的标准要求。项目废气经处理后，对周边环境影响小；生产废水经车间处理达到园区污水处理厂的进水要求后，期排至园区一体化污水处理厂深度处理、远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中深度处理，对周边环境影响小。符合环境质量底线的要求。 |
| 负面清单 | 根据广西壮族自治区发展和改革委员会文件《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发<广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）>的通知》（桂发改规划〔2016〕944号）和《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发<广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（桂发改规划〔2017〕1652号），合浦县未划入该两个批次产业准入负面清单。根据《北海市人民政府关于印发北海市各产业园区产业准入负面清单的通知》（北政发〔2017〕15号），目前尚未对合浦县产业制定负面清单。本项目产业不列入负面清单。 根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编》及其规划环境影响报告书、环评审查意见对本项目所在D单元的环境准入要求：1、禁止新（扩）建电镀行业项目，限制准入涉及电镀及及化学镀、热浸镀、阳极氧化、酸洗磷化等涉及新增重点重金属排放的表面处理工序的金属制品项目；2、限制不完全符合主导功能定位的项目准入，一定要引进的，应达到国内清洁生产先进水平方可准入（“两高”项目除外）；3、禁止准入环境防护距离范围涉及龙港新区综合服务中心和滨海生态居住服务中心的项目；4、禁止准入违规扩大该区域围填海活动或占用岸线的项目；5、其他环境准入及管控要求见附表3龙港新区生态环境准入清单（总体要求）。 本项目采用新型皂脚加工无污染高新技术，该技术已取得相关专利保护，不同于传统皂脚加工的浓硫酸工艺高污染排放，污染排放小，不属于上述负面清单内容，因此本项目符合环境负面清单管理要求。 |

## 五、关注的主要环境问题及环境影响

通过对项目情况、所在区域环境特点、环境质量现状监测数据以及区域水文地质调查等基础资料的分析，确定本次评价主要关注的环境问题有：

（1）废气：项目运营期生产过程会产生臭气，生产过程油脂会有少部分挥发，通过冷凝吸收处理，发酵塔配套臭气处理装置；需关注废气治理措施的可行性。

（2）废水：项目废水主要是蒸发冷凝废水，水质较为简单且污染物少，蒸发冷凝后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准，进入园区污水处理厂深度处理；项目主要关注正常运营期间废水收集、以及事故情况下的废水收集处理可行性、关注废水事故泄露对区域地下水的影响以及防治措施的可行性。

（3）固体废物：项目生产工艺会产生一定的废白土、废活性炭，主要含有污染物有机油脂，通过发酵塔发酵后产生有机肥外售；污水站污定期清理泥，外运至周边垃圾填埋场；生活垃圾收集后由环卫部门清运处置；维修产生少量废机油暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理。项目需关注发酵塔处理固废的可行性和危废暂存间的防渗可行性。

## 六、报告书主要结论

项目符合国家及地方的产业政策和相关规划；通过采取报告书中提出的环境保护措施，项目运营期污染物的排放可达到相关的环境管理要求，对周围环境产生的影响在可接受范围内；通过加强环境风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格采取环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，其产生的不利影响可得到有效控制。在采取报告书提出的环境保护措施前提下，从环境保护角度考虑，项目建设可行。

目  录

概  述	i

1  总则	1

1.1 编制依据	1

1.2 环境影响识别与评价因子筛选	5

1.3 环境功能区划与评价标准	7

1.4 评价工作等级和评价范围	4

1.5 相关政策及规划分析	13

1.6 环境保护目标	15

2	工程概况与工程分析	20

2.1 项目概况	20

2.2 项目工程内容	20

2.3 影响因素分析	34

2.4 污染源识别、污染防治措施及源强核算	42

3	环境现状调查与评价	62

3.1 自然环境状况	62

3.2 广西北部湾经济区龙港新区总体规划概况	71

3.3 环境保护目标调查	77

3.4 区域污染源调查	85

3.5 环境质量现状调查与评价	85

4	环境影响预测与分析	136

4.1 施工期环境影响分析	136

4.2 运营期大气环境影响分析	139

4.3 运营期地表水环境影响分析	144

4.4 运营期地下水环境影响分析	149

4.5 运营期声环境影响预测与评价	157

4.6 运营期固体废物环境影响分析	159

4.7 运营期生态环境影响分析	161

5	环境风险评价	162

5.1 风险调查	162

5.2 环境风险潜势初判	164

5.3 环境风险评价等级及评价范围	167

5.4 风险识别	167

5.5 风险事故情形设定	172

5.6 环境风险分析预测与评价	172

5.7 环境风险防范措施和应急措施	175

5.8 风险评价小结	181

6	环境保护措施及其可行性论证	183

6.1 施工期污染物防治措施及其可行性论证	183

6.2 运营期污染物防治措施及其可行性论证	185

6.3 工程环保投资与环保措施	194

7	环境经济损益分析	195

7.1 经济效益分析	195

7.2 社会效益分析	195

7.3 环保效益分析	195

7.4 环境影响经济损益分析	198

7.5 小结	198

8	环境管理与监测计划	199

8.1 环境管理	199

8.2 污染物排放清单	208

8.3 环境监测计划	214

8.4 排污口规范化管理	215

8.5 排污许可要求	216

8.6 竣工环境保护验收要求	217

8.7 小结	219

9	环境影响评价结论	220

9.1 建设项目概况	220

9.2 环境质量现状	220

9.3 污染物排放情况	222

9.4 主要环境影响	225

9.5 环境保护措施	227

9.6 环境影响经济损益分析	230

9.7 环境管理与监测计划	231

9.8 公众意见采纳情况	231

9.9 综合结论	231

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  区域水文地质图

附图4  环境敏感点分布图

附图5-1  环境现状质量监测图

附图5-2 海水环境质量现状监测布点图（引用神华电厂海水脱硫项目）

附图5-3 海水环境质量现状监测布点图（引用太阳纸业一体化项目）

附图5-4 海水环境质量现状监测布点图（引用排污口设置论证报告）

附图5-5 海水环境质量现状监测布点图（引用铁山港工业区环境影响跟踪评价）

附图6  项目与龙港新产业园的位置关系图

附图7  项目与周边保护区的位置关系图

附图8  园区污水厂与部分近期拟建项目位置关系

附图9  园区污水工程规划图

附件：

附件1  环评报告编制委托书

附件2  广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目备案证明

附件3  北海森洲生物技术有限公司营业执照

附件4  北海市人民政府关于合浦县白沙镇土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案）（2015年调整）城乡建设用地规模边界第2次修改方案的批复

附件5  项目环境质量现状监测报告

附件6  关于对《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编环境影响报告书》审查意见的函

附件7  广西壮族自治区工业和信息化厅关于下达第三批广西“双百双新”产业项目的通知

附件8  广西壮族自治区重大项目建设推进领导小组办公室关于下达2020年第三批自治区层面统筹推进重大项目计划的通知

附件9  关于对广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目一期污水处理措施的函

附件10  项目中试废水检测数据

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3  建设项目土壤环境影响评价自查表

附表4  建设项目环境风险简单分析内容表

附表5  建设项目环评审批基础信息表

- 总则

  - 编制依据

    - 国家法律、法规、部门规章及政策文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日通过）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日修正）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

- 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

- 《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

- 《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第1号，2018年4月修订）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令第29号）；

- 《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2018年1月10日；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（部令第45号，2017年7月28日）；

- 《国家危险废物名录（2016年版）》（环境保护部令第39号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591 号，2013年12月7日）；

- 《危险废物转移联单管理办法》（总局令 第5号，1999年10月1日起施行）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（部令第17号，2011.5.1）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号，2015年6月5日）；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）。

- 《关于环境影响评价制度与排污许可制衔接工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

- 《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。

    - 地方法律、法规及政策

- 《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年5月修订）；

- 《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）；

- 《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020年5月1日起施行）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法的通知》（桂政办发〔2012〕103号）；

- 《关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（桂环发〔2011〕52 号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态经济发展规划（2015—2020年）的通知》(桂政办发〔2015〕66号)；

- 《广西水污染防治行动计划工作方案》（桂政办发〔2015〕131号）；

- 《广西土壤污染防治行动计划工作方案》（桂政办发〔2016〕167号）；

- 《环境保护厅关于印发广西“十三五”大气污染防治实施方案的通知》（桂环规范〔2017〕4号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发西部大开发“十三五”规划广西实施方案的通知》（桂政办发〔2017〕179号）；

- 《广西壮族自治区主体功能区规划》（2012年）；

- 《广西生态保护红线管理办法（试行）》（桂政办发〔2016〕152号）；

- 《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》（2016年）；

- 《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2016〕944号）；

- 《广西壮族自治区人民政府关于划分我区水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（桂政发〔2017〕5号）；

- 《广西壮族自治区山口红树林生态自然保护区和北仑河口国家级自然保护区管理办法》（广西壮族自治区人民政府令 第125号 2018年）；

- 《北海市水污染防治行动计划工作方案》（北政办〔2016〕14号）；

- 《北海市土壤污染防治行动实施方案》（北政办〔2016〕183号）；

- 《北海市大气污染防治攻坚三年作战方案（2018—2020年）》（北政办〔2018〕156号）。

- 《北海市突发环境事件应急预案》（北政办〔2014〕198号）；

- 《北海市环境保护和生态建设“十三五”规划》（2017年）；

- 《北海市关于加强红树林保护管理工作规定（试行）》（2017年）。

    - 技术导则与规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部 公告2017年第43号）；

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；；

- 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）；

- 《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

- 《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

- 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

- 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-2015）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

- 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

- 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 广西地方标准《环境影响评价技术导则 生物多样性影响》（DB45/T 1577-2017）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修订）；

- 《危险化学品分类信息表》（2015）。

    - 相关规划依据

- 《广西壮族自治区国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

- 《广西壮族自治区工业和信息化发展“十三五”规划》；

- 《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》；

- 《广西生态省（区）建设规划纲要》；

- 《广西壮族自治区主体功能区划》（2012）

- 《广西壮族自治区水土保持规划（2016~2030年）》；

- 《北海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

- 《北海市水土保持规划（2016~2030年）》；

- 《广西合浦县城总体规划(2010-2025)》；

- 《白沙镇土地利用总体规划（2010-2020年）》；

- 《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编（2020-2035）》。

    - 项目依据

- 项目环境影响评价委托书；

- 项目环境质量现状监测报告；

- 项目备案证明；

- 项目可行性研究报告；

- 建设单位提供的其他有关资料和图件。

  - 环境影响识别与评价因子筛选

    - 环境影响因素识别

项目排放的污染物，凡是对空气、水体、声环境、生态环境等构成影响的因素均为影响因子。项目对环境的影响有不利与有利、长期与短期、可逆与不可逆及局部与广泛影响。不利影响主要集中表现在施工期及营运期，其中施工期影响基本上是短期与局部的。营运期影响基本上是长期与不可逆的。

根据项目不同阶段的主要污染物特征、环境影响性质、环境影响类型及程度，定性分析建设项目对环境各要素可能产生的影响，见表1.2-1～表1.2-3。

表1.2-1 项目污染物特征一览表

| 阶段 | 污染类别 | 来源 | 主要污染因子 | 排放位置 | 排放特点 | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气、扬尘 | 运输车辆、道路扬尘 | 颗粒物、氮氧化物、一氧化碳、总碳氢化合物 | 施工区 | 间歇性 | 轻度 |
|  | 废水 | 生活污水、 施工废水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物 | 施工区 | 间歇性 | 轻度 |
|  | 噪声 | 运输车辆、设备安装 | 噪声 | 施工区 | 间歇性 | 轻度 |
|  | 固体废物 | 施工区域 | 生活垃圾 | 施工区 | 间歇性 | 轻度 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑废渣、土方 | 施工区 | 间歇性 | 轻度 |
| 运营期 | 废气 | 生产厂区 | 颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 生产车间、车辆运输、废水站 | 连续性 | 轻度 |
|  | 废水 | 生活污水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 办公生活区 | 间歇性 | 轻度 |
|  |  | 生产废水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类 | 洗选车间 | 连续性 | 轻度 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | 生产车间 | 连续性 | 轻度 |
|  | 固废 | 污水处理系统 | 沉淀污泥 | 污水站 | 间歇性 | 轻度 |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 | 办公区 | 间歇性 | 轻度 |

表1.2-2 项目不同阶段环境影响类型及程度一览表

| 影响环境资源的活 动 |  | 影响因子 | 影响对象 | 影响类型 |  | 影响性质 |  | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长期 | 短期 | 有利 | 不利 |  |
| 施工期 | 厂房建设 | 扬尘、废气、噪声、固废 | 空气、水、生态环境 |  | √ |  | √ | 轻度 |
|  | 物料运输 | 扬尘、废气、噪声 | 空气、声环境 |  | √ |  | √ | 轻度 |
|  | 设备安装 调试 | 废气、噪声 | 空气、声环境 |  | √ |  | √ | 轻度 |
| 运营期 |  | 废气 | 空气环境 | √ |  |  | √ | 轻度 |
|  |  | 废水 | 水环境 | √ |  |  | √ | 轻度 |
|  |  | 噪声 | 声环境 | √ |  |  | √ | 轻度 |
|  |  | 固废 | 环境卫生 | √ |  |  | √ | 轻度 |

表1.2-3 项目环境影响因子识别一览表

| 工程阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及其程度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 |  | 声环境 | 空气环境 | 生态 | 景观 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |
| 施工期 | 施工设备、车辆运转 | × | ⊕△ | × | × | △ | △ | × | × |
|  | 施工固体废物 | × | × | × | ⊕△ | × | × | ⊕△ | ⊕△ |
|  | 施工人员生活垃圾 | × | ⊕△ | × | ⊕△ | × | △ | × | ⊕△ |
|  | 施工人员生活污水 | × | △ | × | ⊕△ | × | × | × | × |
| 运营期 | 废气排放 | × | × | × | × | × | △ | × | × |
|  | 污水排放 | × | △ | × | ⊕△ | × | × | × | × |
|  | 噪声排放 | × | × | × | × | △ | × | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | ⊕△ | × | ⊕△ | × | × | ⊕△ | × |
|  | 风险事故 | × | ⊕○ | × | ⊕△ | × | ⊕△ | ⊕△ | × |
| 项目总体影响 |  | × | △ | × | ⊕△ | △ | ⊕△ | ⊕△ | △ |

注：×无影响、△轻微影响、○较大影响、●有重大影响、⊕可能

    - 评价因子筛选

本评价在上述环境影响要素识别的基础上，根据工程排污特点，对各环境要素的评价因子进行了筛选，筛选结果见下表1.2-4。

表1.2-4评价因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 基本因子：基本因子：二氧化硫、二氧化氮、颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、一氧化碳、臭氧； 其他因子：臭气浓度、硫化氢、氨气、非甲烷总烃、颗粒物 | 硫化氢、氨气、非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | 本次不进行地表水污染因子监测 | / |
| 地下水环境 | 基本水质因子：pH值、色度、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、硫化物、氯化物、挥发酚类； 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42。 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级Leq | 等效连续A声级Leq |
| 土壤环境 | pH、镉、汞、砷、铅、六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯，1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共46项 | / |
| 生态环境 | 动植物种类、生物多样性 | / |

  - 环境功能区划与评价标准

    - 环境功能区划

项目所处地理位置为合浦县白沙镇铁山东港产业园内，根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编环境影响报告书》以及相关规范和技术方法，确定项目区域环境功能区划如下：

（1）环境空气

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的环境空气功能二类区，区域空气环境功能区划目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及2018年修改单要求；毗邻项目的广西山口国家级红树林生态自然保护区环境空气功能区为一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准及2018年修改单要求。

（2）海洋环境功能区划

根据《广西壮族自治区海洋功能区划（2011-2020年）》（桂海发﹝2013﹞39号），本项目评价范围周边相关海域海洋功能区划见下表。

表1.3-1 评价范围内及周边海洋环境功能区

| #### 序号 | #### 环境功能区代码 | #### 环境功能区名称 | #### 环境功能区地理范围 | #### 面积(公顷) | #### 生态保护重点目标 | #### 水质目标类型 | #### 沉积物及海洋生物保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### A2-13 | #### 铁山港港口航运区 | #### 铁山湾海域，东经109°30′-109°40′，北纬21°26′-21°44′。 | #### 22087 | #### 维护和改善原有的水动力和泥沙冲淤环境；不损害原有港航条件。 | #### 不劣于四类 | #### 不劣于三类 |
| #### 2 | #### A6-7 | #### 山口红树林海洋保护区 | #### 山口镇沙田半岛的东西两侧，东经109°37′-109°46′，北纬21°28′-21°37′。 | #### 4073 | #### 保护红树林及其海洋自然生态系统，提高红树林生态系统的生物多样性；保护自然景观。 | #### 一类 | #### 一类 |
| #### 3 | #### A6-8 | #### 合浦儒艮海洋保护区 | #### 东起山口镇，西至沙田镇海域，东经109°34′-109°45′，北纬21°18′-21°30′。 | #### 23200 | #### 保护儒艮及海草床。 | #### 一类 | #### 一类 |
| #### 4 | #### A4-1 | #### 铁山港矿产与能源区 | #### 铁山湾南侧海域，东经109°36′-109°37′，北纬21°27′-21°29′。 | #### 630 | #### / | #### 不劣于四类 | #### 不劣于三类 |

（3）项目调查站位所在海洋功能区、海域功能区及环境保护要求

本项目位于龙港新区北海铁山东港产业园内，项目排污海域为铁山港东岸排污区（GX009DⅣ），执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类标准。根据《广西近岸海域环境功能区划调整方案》（桂政办发﹝2011﹞74号）、《广西壮族自治区海洋功能区划（2011-2020年）》（桂海发﹝2013﹞39号），项目海水评价范围内相关近岸海域环境功能区海域海水水质执行《海水水质标准》(GB3097-97)一、二、三、四类标准。详细海域功能区划及水质保护标准见0～0。

表1.3-2  2018年海洋水环境调查站位所在海洋功能区、海域功能区及环境保护要求

| 水质调查点位编号 | 近岸海域环境功能区划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所在海洋功能区 | 水质 | 沉积物 |
| 1# | #### 铁山港水产养殖区 | 二类 | 三类 |
| 2# | #### GX009DIV排污区 | 四类 | 三类 |
| 3# | #### 山口红树林国家级自然保护区监测点 | 一类 | 一类 |
| 4# | GX012DIV排污区 | 四类 | 三类 |
| 5# | GX013DIV排污区 | 四类 | 三类 |
| 6# | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区监测点 | 一类 | 一类 |
| 7# | 铁山港作业区 | 三类 | / |
| 8# | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区监测点 | 一类 | / |
| 9# | 儒艮国家级自然保护区监测点 | 一类 | 一类 |
| 10# | 养殖区 | 二类 | / |

表1.3-3  2019年8月海洋水环境调查站位所在海洋功能区、海域功能区及环境保护要求

| 水质调查点位编号 | 近岸海域环境功能区划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所在海洋功能区 | 水质 | 沉积物 |
| 1 | #### 铁山港东岸排污区 | 四类 | 三类 |
| 2 | 铁山港排污区 | 四类 | 三类 |
| 3 | 英罗港养殖区 | 二类 | 一类 |
| 4 | 铁山港排污区 | 四类 | 三类 |
| 5 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类 | 一类 |
| 6 | 英罗港养殖区 | 二类 | 一类 |
| 7 | 铁山港排污区 | 四类 | 三类 |
| 8 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类 | 一类 |
| 9 | 铁山港作业区 | 四类 | 三类 |
| 10 | 铁山港保留区 | 二类 | 一类 |
| 11 | 铁山港保留区 | 二类 | 一类 |
| 12 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类 | 一类 |
| 13 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类 | 一类 |
| 14 | 红树林海洋保护区 | 一类 | 一类 |
| 15 | 铁山港作业区 | 四类 | 三类 |
| 16 | 沙田港航道区 | 三类 | 三类 |
| 17 | 英罗港养殖区 | 二类 | 一类 |
| 18 | 营盘至彬塘南部浅海农渔业区 | 二类 | 一类 |
| 19 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类 | 一类 |
| 20 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类 | 一类 |

表1.3-4  2019年4月年海洋水环境调查站位所在海洋功能区、海域功能区及环境保护要求

| 水质调查点位编号 | 近岸海域区划 |  | 监测内容 |  | 水质执行标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质 | 潮间带生物 |  |
| W1 | GX006CⅢ | 榄子根工业用海区 | √ |  | 三类 |
| W2 | GX011DIV | 北海港铁山港作业区 | √ |  | 四类 |
| W3 | GX011DIV | 北海港铁山港作业区 | √ |  | 四类 |
| W4 | GX011DIV | 北海港铁山港作业区 | √ |  | 四类 |
| 1# | / | / |  | √ | / |

表1.3-5  2020年海洋调查站位所在海洋功能区、海域功能区及环境保护要求

| 水质调查点位编号 | 海洋功能区划 | 近岸海域环境功能区划 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 铁山港东岸排污区 | 四类水质目标 |
| G2 | 铁山港作业区 | 四类水质目标 |
| G3 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 |
| G4 | 红树林海洋保护区 | 一类水质目标 |
| G5 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 |
| G6 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 |
| G7 | 沙田港航道区 | 三类水质目标 |
| G8 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 |
| G9 | 铁山港作业区 | 四类水质目标 |
| G10 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 |
| G11 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 |
| G12 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 |
| G13 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 |
| G14 | 铁山港保留区 | 二类水质目标 |
| G15 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 |
| G16 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 |
| G17 | 营盘至彬塘南部浅海农渔业区 | 二类水质目标 |
| G18 | 铁山港保留区 | 二类水质目标 |
| G19 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 |
| G20 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 |
| G21 | 铁山港东岸港口工业区 | 四类水质标准 |

（4）地下水环境

项目所在白沙镇目前设有饮用水源位于白沙河（白沙镇河段，取水口坐标为E109°41′24″，N 21°42′16″），暂未划定地下水环境功能区划；项目下游散布有农村集中式饮用水水源地，本项目不在水源地保护范围内；项目周边地下水主要用于农业、工业用水，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅲ类标准。

（5）声环境

本项目位于铁山东港产业园内龙腾路，根据园区规划，项目周边声环境属3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（6）生态环境

项目厂区位于铁山东港产业园内龙腾路，项目占地范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的特殊生态敏感区及重要生态敏感区，属于一般区域；项目厂区南面约2.2km为山口红树林国家级自然保护区，属于生态敏感区。

（7）其它

根据现场调查，项目区域不涉及基本农田保护区、风景名胜保护区以及其它需要特殊保护的地区，项目厂区南面约2.2km为山口红树林国家级自然保护区。

    - 评价标准

      - 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目区域环境空气二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、颗粒物（粒径小于等于10µm）、颗粒物（粒径小于等于2.5µm）、总悬浮颗粒物（TSP）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目南面的山口红树林国家级自然保护区范围内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级级标准要求；评价范围内硫化氢（H2S）、氨（NH3）和总挥发性有机物（TVOC）执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D浓度限值要求，标准如下：

表1.3-6  项目执行的环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |  | 单位 | 执行标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 20 | 60 | µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | µg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10µm） | 年平均 | 40 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5µm） | 年平均 | 15 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 80 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |  |
| 硫化氢（H2S） | 1小时平均 | 10 |  | µg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D |
| 氨（NH3） | 1小时平均 | 200 |  |  |  |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 8小时平均 | 600 |  |  |  |

（2）地表水环境质量标准

根据表1.3-3，从严选定标准，本项目评价海域海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）一类、二类、三类、四类标准；海域海洋沉积物及海洋生物执行《海洋生物质量》（GB18668-2002）一类、三类标准；详见0～0。

表1.3-7  海水水质标准（GB3097-97）

| 序号 | 项目 | 标准值（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| 1 | 水温 | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃ |  | 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃ |  |
| 2 | pH | 7.8~8.5，同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 |  | 6.8~8.8同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |  |
| 3 | 悬浮物 | 人为增加的量≤10 |  | 人为增加的量≤100 | 人为增加的量≤150 |
| 4 | 溶解氧﹥ | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 化学需氧量（CODCr）≤ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 生化需氧量（BOD5）≤ | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 无机氮≤（以N计） | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 8 | 非离子氨≤（以N计） | 0.020 |  |  |  |
| 9 | 活性磷酸盐≤（以P计） | 0.015 | 0.030 |  | 0.045 |
| 10 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.50 |
| 11 | 汞≤ | 0.00005 | 0.0002 |  | 0.0005 |
| 12 | 铜≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 |  |
| 13 | 锌≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| 14 | 铅≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 15 | 镉≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 |  |
| 16 | 砷≤ | 0.020 | 0.030 | 0.050 |  |
| 17 | 六价铬≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
| 18 | 镍≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
| 19 | 硫化物≤（以S计） | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 20 | 氰化物≤ | 0.005 |  | 0.10 | 0.20 |
| 21 | 挥发性酚类≤ | 0.005 |  | 0.010 | 0.050 |

0海洋沉积物质量标准

| 指标 | 铜 | 铅 | 锌 | 铬 | 有机碳 | 硫化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一类(×10-6) | ≤35 | ≤600 | ≤150 | ≤80 | ≤2 | ≤300 | ≤500 |
| 第三类(×10-6) | ≤200 | ≤250 | ≤600 | ≤270 | ≤4 | ≤600 | ≤1500 |

表1.3-9  海洋生物质量评价标准

| 项目 | 标准（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一类 | 第三类 |
| 汞 | 0.05 | 0.30 |
| 镉 | 0.2 | 5.0 |
| 铅 | 0.1 | 6.0 |
| 锌 | 20 | 100（牡蛎500） |
| 铜 | 10 | 50（牡蛎100） |
| 铬 | 0.5 | 6.0 |
| 砷 | 1.0 | 8.0 |
| 石油类 | 15 | 80 |

（3）声环境标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表1.3-10  声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）土壤环境标准

项目区域用地性质已转为建设用地（附件4），建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值。具体限值详见下表1.3-11。

表1.3-11土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（摘录）单位：mg/kg，除pH外

| 序号 | 污染项目 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 5.7 |
| 2 | 镉 | 18000 |
| 3 | 铬（六价） | 800 |
| 4 | 铜 | 65 |
| 5 | 铅 | 60 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并（a）蒽 | 15 |
| 39 | 苯并（a）芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并（b）荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并（k）荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并（a,h）蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |

      - 污染物排放标准

（1）废气

项目营运期车间排放的大气污染物颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准；总挥发性有机物无组织排放的，需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。天然气锅炉燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中规定的燃气锅炉的标准。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

表1.3-12  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染因子 |  | 最高允许 排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率 (kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度 m | 二级 | 监控点 | 浓度 (mg/m3) |  |
| 颗粒物 |  | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 非甲烷总烃 |  | 120 | 15 | 10 |  | 4 |  |
|  |  |  | 20 | 17 |  |  |  |
| 硫化氢 |  | / | 15 | 0.33 |  | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 氨 |  | / | 15 | 4.9 |  | 1.5 |  |
| 臭气浓度 |  | / | 15 | 2000 （无量纲） |  | 20 （无量纲） |  |
| SO2 |  | 50 | / | / | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中规定的燃气锅炉的标准 |
| NOx |  | 200 | / | / | / | / |  |
| 颗粒物 |  | 20 | / | / | / | / |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） |  | ≤1 | / | / | / | / |  |
| 非甲烷总烃（NMHC） | 监控点1h平均浓度 | / | / | / | 在厂房外设置监控点 | 10 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 监控点任意一次浓度 | / | / | / |  | 30 |  |

（2）废水

项目工艺废水经过蒸馏冷凝后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足产业园污水处理厂进水标准，近期排至园区一体化污水处理厂深度处理、远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中深度处理；项目油相洗涤分离水、职工生活污水经厂区污水处理站,处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，近期排至园区一体化污水处理厂深度处理、远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中深度处理。

本项目废水属于间接排放，根据园区规划及园区污水处理厂要求，项目厂区废水需处理达到产业园污水处理厂接管标准后方可排放至园区污水管网，东港产业园污水处理厂和一体化污水处理厂均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表 1 中一级 A 标准。具体标准见下表1.3-13。

表1.3-13  项目废水主要污染因子排放标准  单位：mg/L，特别说明除外

| 项目 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 东港产业园污水处理厂进水标准 |  | 东港产业园污水处理厂和一体化污水处理厂执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准来源 |  | 近期 | 远期 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 |
|  |  | 铁山东港产业园一体化污水处理厂进水水质标准 | 东港产业园污水处理厂一期工程进水水质标准 |  |
| pH值（无纲量） | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6~9 |
| 化学需氧量（CODcr） | ≤500 | 150～350 | ≤500 | ≤50 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | ≤300 | 80～200 | ≤150～180 | ≤10 |
| 悬浮物（SS） | ≤400 | 200～280 | ≤350 | ≤10 |
| 总氮（TN） | - | 30～50 | ≤45 | ≤15 |
| 氨氮（NH3-N） | - | 15～25 | ≤35 | ≤5（8）① |
| 总磷（以P计） | - | 3～5 | ≤5 | ≤0.5 |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤1000 | - | - | ≤103 |
| 动植物油 | ≤100 | - | - | ≤1 |

①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声排放标准

施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，具体标准值详见下表1.3-13。

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值详见下表1.3-15。

表1.3-14  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（摘录）

| 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
|  | 70 | 55 |

表1.3-15  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（摘录）

| 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 昼间[dB（A）] | 夜间[dB（A）] |
|  | 65 | 55 |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（环境保护部公告 2013年 第36号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（环境保护部公告2013 年第36号）内容。

  - 评价工作等级和评价范围

    - 评价工作等级

      - 大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气环境影响评价工作进行分级。

根据项目的初步工程分析结果，项目排放的空气污染物主要为臭气浓度（以H2S和NH3表征）和TVOC，计算该污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级按下表分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算。利用大气环评专业辅助系统（EIAProA）大气预测软件，采用AERSCREEN模型筛选计算，主要污染物估算模型计算见下表1.4-1~表1.4-4及图1.4-1。

根据图1.4-1估算结果显示，项目污染物最大占标率PNO2为3.10%＜10%。因此判定环境空气评价工作等级为二级。评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

表1.4-1   评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.4-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农场村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.7℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | 1.1℃ |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

##### 表1.4-3 大气污染源点源参数表（一期、二期工程）

| 污染源名称 | 排放源 | X坐标（m） | Y坐标（m） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 |  | 烟气排放量 （m3/h） | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 评价因子排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 管径（m） |  |  |  |  | NH3 | H2S | SO2 | NO2 | 颗粒物 |
| DA001 | 一期发酵废气排气筒 | -117 | -15 | 35 | 15 | 0.3 | 5000 | 50 | 7200 | 正常排放 | 0.0031 | 0.0023 | / | / | / |
| DA002 | 一期、二期锅炉共用排气筒 | -44 | 27 | 39 | 20 | 0.3 | 790.8 | 60 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.103 | 0.145 | 0.021 |
| DA003 | 二期发酵废气排气筒 | -18 | -51 | 42 | 15 | 0.3 | 5000 | 50 | 7200 | 正常排放 | 0.0031 | 0.0023 | / | / | / |

##### 表1.4-4 大气污染源面源参数表（一期、二期工程）

| 污染源 | 排放源 | 面源起始点 |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向 夹角/° | 初始排放 高度（m） | 排放小时数（h） | 排放 工况 | 评价因子排放速率（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标（m） | Y坐标（m） |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | VOCs（以非甲烷总烃计） |
| 面源 | 一期储罐区无组织 | -75 | 1 | 37 | 64 | 25 | 5 | 15 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.285 |
| 面源 | 一期生产厂区无组织 | -132 | 11 | 32 | 32 | 18 | 5 | 23.95 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.285 |
| 面源 | 一期污水处理站无组织 | -70 | 73 | 35 | 37.5 | 18 | 5 | 6 | 7200 | 正常排放 | 0.002 | 0.00008 | / |
| 面源 | 二期储罐区无组织 | -29 | -51 | 42 | 64 | 25 | 5 | 15 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.57 |
| 面源 | 二期生产厂区无组织 | -39 | -77 | 42 | 32 | 18 | 5 | 23.95 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.57 |
| 面源 | 二期污水处理站无组织 | 18 | -20 | 43 | 37.5 | 18 | 5 | 6 | 7200 | 正常排放 | 0.004 | 0.00016 | / |

图1.4-1   AERSCREEN模型筛选计算结果

      - 地表水评价工作等级

项目工艺废水经过蒸馏冷凝后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、满足产业园污水处理厂进水标准，近期排至园区一体化污水处理厂深度处理、远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中深度处理；项目油相洗涤分离废水和职工生活污水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，近期排至园区一体化污水处理厂深度处理、远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中深度处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目不直接外排污水，水环境评价等级为三级B。

表1.4-5 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

      - 地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）建设项目进行地下水环境影响评价工作等级划分。

建设项目类别：本项目属于废旧资源（含生物质）加工、再生利用项目，不属于危废项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于Ⅲ类项目。

地下水环境敏感程度：项目下游约950m有农村集中式生活供水水源地保护区，本项目属于该水源地上游径流补给区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目区域地下水环境敏感程度为较敏感。

根据上述确定本项目地下水环境评价等级为三级，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表1.4-6。

表1.4-6  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目地下水影响评价等级确定为三级。

      - 声环境影响评价等级

项目噪声主要为生产设备运行噪声，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）及园区声环境质量功能区划，地处《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声功能区。项目周边200m范围无居住点，项目周边最近的敏感点为东南面250m的邓屋村，项目建设不会使受影响人群数量增加，因此确定项目声环境影响评价等级为三级。

      - 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级，土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表1.4-7。

表1.4-7   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于附录A中的废旧资源加工、再生利用项目，属于Ⅲ类项目，为污染影响型；项目用地面积约6hm2（约90亩），属于中型（5～50hm2）占地规模；根据《北海市人民政府关于合浦县白沙镇土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案（2015年调整）城乡建设用地规模边界第Ⅱ次修改方案的批复》（附件6），所在区域为建设用地，项目周边主要为桉树林，不涉及食用农产品质量安全；但项目所在区域合浦县属于自治区级水土流失重点治理区，根据导则土壤环境敏感程度判定为较敏感。因此根据上述判定该项目土壤环境为三级评价。项目土壤环境影响评价工作等级确定见下表1.4-8和表1.4-9。

表1.4-8 土壤污染影响型评价工作等级划分

| 占地面积 评价工作等级 敏感程度 | I类项目 |  |  | II类项目 |  |  | III类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | － |
| 不敏感 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | － | － |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.4-9  项目土壤环境影响评价工作等级划分

| 序号 | 划分依据 | 项目情况 | 分级 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018），本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，属于Ⅲ类项目，为污染影响型。 | Ⅲ | 三级 |
| 2 | 占地规模 | 6公顷，属于中型用地 | 中型 |  |
| 3 | 土壤污染影响型敏感程度 | 项目所在区域为合浦县，属于自治区级水土流失重点治理区 | 较敏感 |  |

      - 生态环境评价工作等级

项目区域属于工业园区范围内，用地范围未涉及特殊或重要生态敏感区；项目占地面积约为0.06km2，小于2km2。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态环境影响评价等级为三级，根据评价等级划分标准，确定本项目的生态影响评价等级为三级。

表1.4-10   生态环境评价工作级别划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积＞20km2 或长度≥100km | 面积2～20 km2 或长度50～100km； | 面积＜2 km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

      - 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）：根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.4-11   环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目涉及的主要危险物质为天然气（甲烷）、弱酸性调配剂、碱液，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）计算，本项目危险物质Q值10<Q=45.06<100。项目涉及危险物质储罐区，根据核算，本项目M值为M=5，以M4表示。因此项目危险性等级判断（P）= P4。

项目环境风险评价等级为一级评价。项目环境风险评价工作等级划分判定表见下表1.4-12：

表1.4-12  本项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险要素 | 危险性等级判断（P） | 环境敏感性分级 |  | 风险潜势划分 | 评价工作等级划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定等级 | 判定依据 |  |  |
| 大气环境 | P4 | E2（环境中度敏感区） | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人、小于5万人；周边500m范围内人口总数大于500人、小于1000人。 | Ⅱ | 三级 |
| 地表水环境 | P4 | E2 （环境中度敏感区） | 1、无生产废水直接排放至外环境； 2、生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理； 3、事故排放点下游有农村分散式饮用水水源保护区。 | Ⅱ | 三级 |
| 地下水环境 | P4 | E2 （环境中度敏感区） | 1、地下水包气带防污性能为D2型； 2、本项目下游有农村分散式饮用水水源保护区，敏感度为G2 | Ⅱ | 三级 |

    - 评价工作等级汇总及评价范围

根据项目规模、所在区域环境特征、项目运营期对环境的影响程度和范围，项目最终评价工作等级确定见下表1.4-13。

表1.4-13 本项目评价工作等级划分表

| 评价内容 | 工作等级 | 判据 | 建设项目情况 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 二级 | 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），污染物的最大地面浓度占标率小于10%，应进行二级评价 | 根据估算结果表明，项目污染物最大占标率PH2S为2.66% | 以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水 环境 | 三级B | 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》，间接排放建设项目评价等级为三级B。 | 项目废水近期排至园区一体化污水处理厂深度处理、远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中深度处理 | / |
| 地下水 环境 | / | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）：建设项目属于“废旧资源（含生物质）加工、再生利用项目、不属于危废”类项目，属于Ⅲ类项目，周边地下水环境较敏感。确定地下水环境评价等级为三级。 | 本项目属于废旧资源（含生物质）加工、再生利用项目、不属于危废，为Ⅲ类项目；项目下游约1km有村民集中式生活供水水源地准保护区，本项目属于水源地上游径流补给区，地下水环境敏感程度为较敏感。 | 项目所在区域水文地质单元、项目场地及周边约6km2范围 |
| 声环境 | 三级 | 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/2.4-2009）和园区规划，项目处于3类声功能区内，周边200m范围内无环境敏感点。 | 项目处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类声功能区，最近的敏感点为东南面250m的邓屋村。 | 厂界外延200m的范围 |
| 土壤环境 | 三级 | 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属污染影响型Ⅲ类建设项目；属于中型（5～50 hm2）占地规模；区域属于自治区级水土流失重点治理区。 | 项目属于废旧资源加工、再生利用项目，为Ⅲ类项目，属新建性质，占地规模6 hm2，为中型用地项目；合浦县属于水土流失治理区。 | 厂界范围及厂界外50m距离范围内区域 |
| 生态环境 | 三级 | 依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），项目区域属于一般区域；占地面积约为0.06km2，小于2km2。 | 项目在工业园区范围内，用地范围未涉及特殊或重要生态敏感区。 | 项目占地范围及周边2km2生态区域 |
| 环境风险 | 三级 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅱ，项目周边大气、地表水和地下水的环境敏感程度均为E2（较敏感）。 | 项目主要涉及的危险物质Q值Σ（Q）：10<Q=45.06<100，周边大气、地表水和地下水的环境敏感程度均为E2（较敏感） | 地表水：不划定地表水环境的风险评价范围 大气环境：项目区所在的水文地质单元 地下水环境：项目边界5km范围内 |

  - 相关政策及规划分析

本项目与相关政策及规划相符性分析具体详见表1.5-1。

表1.5-1 项目与相关规划相符性分析表

| 序号 | 相关内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 中华人民共和国水土保持法(2010修订) | 地方各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，预防和减轻水土流失。 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的范围，由县级以上地方人民政府划定并公告。崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区的划定，应当与地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区、重点防治区相衔接。 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。 | 本项目为废旧资源回收利用项目，不涉及取土、挖砂、采石等活动；项目厂区采取硬化、雨水截留、绿化等方式，可防止水土流失。符合《中华人民共和国水土保持法（2010修订）》相关要求 |
| 广西壮族自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法 | 各级人民政府应当加强对取土、挖砂、采石等活动的管理，统筹规划取土、挖砂、采石地点，规范取土、挖砂、采石等行为,预防和减轻水土流失；生产建设单位在生产建设过程中，应当采取截排水沟、沉沙池、拦挡、苫盖、洒水等临时防护措施;对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地,应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施;对连续堆放期超过一年的，应当分期分块采用植被或者复耕措施，防止水土流失 | 项目位于合浦县，属于自治区水土流失重点治理区。项目不涉及取土、挖砂、采石等活动；厂区采取相应的雨水截留、地面硬化、堆场围挡等措施防止水土流失，符合《广西壮族自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的要求 |
| 广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区主体功能区规划的通知（桂政发〔2012〕89号） | 广西北部湾经济区是国家层面的重点开发区域,位于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿海通道纵轴的南端。包括南宁、北海、钦州和防城港四市所辖的13个城区,以及横县、合浦县、灵山县、东兴市等4个县(市)， 深入实施广西北部湾经济区发展规划，全面落实国家赋予的各项优惠政策,在资源配置、产业布局、重大项目、政策支持等方面进一步加大倾斜力度,推动产业、港口、交通、物流、城建、旅游、招商、文化等实现大发展,充分发挥引领带动作用。 | 项目位于合浦县，属于国家层面重点开发区；本项目列入广西2020年第三批自治区层面重大项目，项目是回收利用粮油加工副产物（皂脚、油脚），符合产业布局、资源优化的要求 |
| 北海市人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告 | 北海市不涉及国家级水土流失重点治理区，涉及我市的自治区级水土流失重点治理区为桂南沿海丘陵台地自治区级水土流失重点治理区，涉及合浦县；水土流失重点治理区要坚持统一规划、政府领导、部门协作、项目带动、社会参与，结合区域特点，科学制定分区水土流失防治措施体系，因地制宜地采取林草措施、工程措施以及农业保护性耕作措施，维护和增强区域水土保持功能。 | 项目位于合浦县，属于属于自治区水土流失重点治理区。项目已取得合浦县发改局备案，项目不涉及取土、挖砂、采石等活动，建设及生产过程采取了相应的工程措施防治水土流失，符合北海市水土流失预防和治理的要求 |
| 合浦县土地利用总体规划（2006-2020 年） | 根据合浦县土地利用总体规划（2006～2020 年），合浦县土地利用总体目标为围 绕建设北部湾经济区强县的目标，以工业化、城镇化为主导，土地利用结构和布局得到合理调整和优化，耕地特别是基本农田得到严格保护，各项建设用地的合理需求得到有效保障，土地利用效益显著，土地集约利用水平明显提高，生态环境明显改善，土地资源实现可持续利用，并与经济社会协调发展 | 本项目位于合浦县白沙镇铁山东港产业园内，根据《北海市人民政府关于合浦县白沙镇土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案（2015年调整）城乡建设用地规模边界第Ⅱ次修改方案的批复》，调整后项目用地为允许建设区（建设用地），不涉及耕地及基础农田，符合合浦县土地利用总体规划（2006～2020 年）相关要求 |
| 合浦县县级饮用水水源保护区划定方案（2011年） | 合浦县城饮用水水源保护区包括南流江总江口饮用水水源保护区和洪潮江水库饮用水水源保护区 | 本项目不在合浦县县城饮用水水源保护区范围内，与合浦县县城饮用水水源保护相协调 |
| 合浦县乡镇集中式饮用水水源保护区划定方案（2016年） | 合浦县乡镇集中式饮用水水源保护区包括旺盛江（六湖）水库饮用水水源保护区、十字湖海运河饮用水水源保护区、闸口水库饮用水水源保护区、沙岗镇水厂地下水饮用水水源保护区、常乐镇水厂地下水饮用水水源保护区 | 本项目不在合浦县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，与合浦县乡镇集中式饮用水水源保护相协调 |
| 合浦县农村集中式饮用水水源保护区划定方案（2018年） | 合浦县农村集中式饮用水水源保护区包括白沙镇的白沙那潭供水工程水源地等 11 个乡镇 34 个村屯饮用水水源保护区，其中白沙镇包括白沙那潭供水工程水源地、白沙和荣供水工程水源地、白沙镇沙尾村供水工程水源地3个 | 本项目不在合浦县农村集中式饮用水水源保护区范围内，项目，距离白沙那潭供水工程水源地约950m、距离白沙和荣供水工程水源地约4600m、距离白沙镇沙尾村供水工程水源地约6500m，与合浦县农村集中式饮用水水源保护相协调 |

  - 环境保护目标

项目厂址位于广西北海市合浦县白沙镇铁山东港产业园内，项目范围不涉及需特殊保护的风景名胜区、自然保护区，未发现文物古迹等敏感区域和目标；项目厂区南面约2.2km为山口红树林国家级自然保护区，属于生态敏感区。

根据项目地环境特征和项目排污特征，确定主要环境保护目标为评价区大气、水、声、生态环境质量和周围居民等。项目周边环境敏感点情况见表1.6-1。

表1.6-1  项目周边环境敏感点情况表

| 序号 | 环境要素 | 保护对象 | 坐标 |  | 保护内容 | 环境功能区 |  | 相对厂址方位 | 相对厂址距离m |  | 规模 （人） | 饮用水情况 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X（经度W°） | Y（纬度N°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大气环境 | 冷水河 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单要求 |
| 2 |  | 邓屋 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 3 |  | 冲尾 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 4 |  | 那潭村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 5 |  | 那潭中学 |  |  | 学生 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 6 |  | 无底塘村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 7 |  | 芋地沟 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 8 |  | 那江村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 9 |  | 长山尾村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 10 |  | 沙坡村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 11 |  | 山塘村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 12 |  | 竹窝村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 13 |  | 山边灶村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 14 |  | 六罗村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 15 |  | 破岭村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 16 |  | 槌木根村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 17 |  | 多安村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 18 |  | 南蛇冲 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 19 |  | 木镜水村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 20 |  | 冻塘村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 21 |  | 山口红树林国家自然保护区 |  |  | 生态环境 | 一类 |  | 南 |  |  |  | - | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级级标准 |
| 1 | 环境风险 | 冷水河 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单要求 |
| 2 |  | 邓屋 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 3 |  | 冲尾 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 4 |  | 那潭村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 5 |  | 那潭中学 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 6 |  | 无底塘 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 7 |  | 芋地沟 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 8 |  | 那江村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 9 |  | 长山尾村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 10 |  | 沙坡村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 11 |  | 山塘村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 12 |  | 竹窝村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 13 |  | 山边灶 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 14 |  | 六罗村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 15 |  | 破岭村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 16 |  | 槌木根 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 17 |  | 多安村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 18 |  | 南蛇冲 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 19 |  | 木镜水村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 20 |  | 冻塘村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 21 |  | 薯良冲 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 22 |  | 海坡村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 23 |  | 大塘村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 24 |  | 虎岭村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 25 |  | 虎塘村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 26 |  | 油麻坡村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 27 |  | 金钗村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 28 |  | 居照塘 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 29 |  | 长岭铺子 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 30 |  | 石板江村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 31 |  | 东风村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 32 |  | 斗坎村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 33 |  | 洗鱼水村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 34 |  | 簕竹墩 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西北 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 35 |  | 海塘排 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 36 |  | 山心村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 37 |  | 茅车村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 38 |  | 榄子根村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 39 |  | 榄根村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 40 |  | 缸瓦窖 |  |  | 居民 | 二类 |  | 西南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 41 |  | 新屋地村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 42 |  | 和荣村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 43 |  | 水埠墩村 |  |  | 居民 | 二类 |  | 东南 |  |  |  | 地下水（水塔供水） |  |
| 44 |  | 山口红树林国家自然保护区 |  |  | 生态环境 | 一类 |  | 南 |  |  |  | - | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级级标准 |
| 地表水 |  | 白沙河 | 地表水体，河流 |  |  | 三类 |  | 东面 |  |  | 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准 |  |  |
| 地下水 |  | 项目场地及其周边的地下水 |  |  | 地下水 | 三类 |  | / | / |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |  |  |
|  |  | 白沙那潭供水工程水源地 |  |  | 地下水 | 三类 |  | 南面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 白沙和荣供水工程水源地 |  |  | 地下水 | 三类 |  | 南面 |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  | 项目周边200m 范围内无声环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |  |  |
| 土壤环境 |  | 占地范围内及占地范围外200m范围内无土壤环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018）第二类用地的筛选值 |  |  |
| 生态环境 |  | 项目周边区域的生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境良性循环 |  |  |
|  |  | 山口国家级红树林生态自然保护区 |  |  | 红树林及范围内生态环境 |  | 一类 |  |  | 南面 | 生态环境良性循环 |  |  |

- 工程概况与工程分析

  - 项目概况

    - 项目基本情况

项目名称：广西森洲粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目。

建设性质：新建。

建设单位：北海森洲生物技术有限公司。

建设地点：合浦县白沙镇铁山东港产业园内。

建设内容：本项目占地90亩，建设年产混合脂肪酸3.6万吨/年（其中脂肪酸2.4万吨/年、中性油1.2万吨/年）生产线一套以及配套的生产、生活设施、设备。项目拟分三期建设，其中一期建设一条150t/d粮油加工副产物环保提纯技术开应用发生产线；二期扩建一条300t/d粮油加工副产物环保提纯技术开应用发生产线，实现年处理（加工）油脂副产物能力13.5万吨的加工规模；三期规划建设深加工天然脂肪酸、日化等产品生产线及配套设施。三期规划建设仅为前期意向内容，本次评价仅对一期、二期工程进行评价，不对三期规划工程评价。

项目总投资：项目总投资108000万元，其中一、二期项目预计总投资40836.37万元，其中一、二期环保投资128万元，约占一、二期工程总投资的0.31%。

劳动定员及工作制度：项目一期工程劳动定员40人、二期工程建成后新增劳动定员20人，年工作天数约300天，三班两运转生产，每班工作时间12小时。

施工进度：项目分三期建设，其中一期工程建设周期为6个月，即2020年12月~2021年5月；二期工程建设周期为10个月，2021年10月~2022年8月；三期工程仅为企业未来发展规划，暂未确定最终建设方案，本次不再评价三期工程内容。

  - 项目工程内容

本项目主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、储运工程、共用工程和环保工程，项目分三期建设，本次仅对一二期进行评价，本次评价不包含三期建设内容。项目主要工程组成见表2.2-1。

表2.2-1  项目工程组成

| 工程 类别 | 工程内容 | 主要建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期建设内容 | 二期建设内容 |  |
| 主体 工程 | 脂肪酸车间 | 建设脂肪酸车间一，占地面积576m2，4层（局部高层），钢框架结构。建设150t/d皂脚、油脚处理加工生产线一条，包含一条钠盐蒸发结晶生产线（配套导热油加热系统） | 建设脂肪酸车间二，占地面积576m2，4层（局部高层），钢框架结构。建设300t/d皂脚、油脚处理加工生产线一条，包含一条钠盐蒸发结晶生产线（配套导热油加热系统） | 一、二期各自单独新建 |
| 仓储工程 | 钠盐仓库 | 建设钠盐成品及包装仓库一座，用于钠盐包装和存放存放，占地面积240m2，2层，钢框架结构。 | 建设钠盐成品及包装仓库一座，用于钠盐包装和存放存放，占地面积512m2，2层，钢框架结构。 | 一、二期各自单独新建 |
|  | 肥料发酵及包装仓库 | 建设肥料仓库一座，用于有机肥发酵和存放，占地面积192m2，1层，钢框架结构。 | 建设肥料仓库一座，用于有机肥发酵和存放，占地面积512m2，1层，钢框架结构。 | 一、二期各自单独新建 |
|  | 原材料仓库 | 建设原材料仓库一座，用于项目原辅材料的暂存，占地面积80m2，1层，钢框架结构。 | 建设原材料仓库一座，用于项目原辅材料的暂存，占地面积576m2，1层，钢框架结构。 | 一、二期各自单独新建 |
|  | 罐区一 | 建设总罐容7500m³罐区一个，其中5个原料罐（500m³/个），5个成品罐（1000m³/个） | 新增总罐容7500m³罐区一个，其中5个原料罐（500m³/个），5个成品罐（1000m³/个） | 一、二期各自单独新建 |
| 辅助 工程 | 泵房一 | 从储罐区供给到生产车间，占地面积126m2 | 从储罐区供给到生产车间，占地面积126 m2 | 一、二期各自单独新建 |
|  | 给水 | 项目给水由市政给水管网供应，厂区内新建相应的配套供水管道 | 项目给水由市政给水管网供应，厂区内新建相应的配套供水管道 | 二期在一期基础上拓展 |
|  | 排水 | 项目厂区雨水直接排入园区雨水排放系统；工艺污水和生活污水经厂区污水站处理后，再排至铁山东港产业园一体化污水处理厂深度处理 | 项目厂区雨水直接排入园区雨水排放系统；工艺污水和生活污水经厂区污水站处理后，再排至铁山东港产业园一体化污水处理厂深度处理 | 二期在一期基础上拓展 |
|  | 供电 | 依托园区供电系统，厂区内新建供电线路 | 依托园区供电系统，厂区内新建供电线路 | 二期在一期基础上拓展 |
| 公用 工程 | 机修车间、备品仓库、变配电间 | 建设机修车间、备品备件库和变配车间一座，占地面积657m2，2层，门式刚架结构 | - | 一期建成，一、二期共用 |
|  | 锅炉房 | 锅炉房占地面积216m2，一期建设4吨/小时锅炉房一座，锅炉房配套纯水制取系统 | 二期在一期锅炉房基础上再建设8吨/小时锅炉房一座，锅炉房配套纯水制取系统 | 一期建成车间，一、二期共用车间 |
|  | 收发平台 | 占地面积127.5m2 | - | 一期建成，一、二期共用 |
|  | 办公综合楼 | 位于厂区北面，建设办公楼一栋，占地面积514.68m2，5层，钢筋混凝土框架结构 | - | 一期建成，一、二期共用 |
|  | 员工公寓 | 位于厂区北面，建设员工临时休息公寓一栋，占地面积300m2，5层，钢筋混凝土框架结构 | - | 一期建成，一、二期共用 |
|  | 门岗 | 在厂区北面人流出入口建一座36 m2门岗1；在厂区西面货物出入口建一座36 m2门岗2 | - | 含门卫、休息室。一期建成，一、二期共用 |
|  | 地磅 | 占地面积73.5m2 | - |  |
| 环保 工程 | 废水处理系统 | 一期建设50m³/d污水处理车间一座，车间占地面积150m2。采用化学混凝沉淀+UASB+A/O工艺处理；建设10m³/d地埋式生活污水处理系统一套；建设总容积600 m3事故应急水池，分两个建设，位于厂区内污水处理站旁边（300 m3）和厂区南面储罐区二附近（300 m3） |  | 一期建成，二期共用 |
|  | 废气处理系统 | 天然气锅炉废气采用低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放，导热油系统天然气燃烧废气与锅炉废气共用一根排气筒；有机肥发酵塔臭气采用双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放；车间和储罐等无组织废气采用低温冷凝+水吸收处理+15m高排气筒排空 | 天然气锅炉废气采用低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放，导热油系统天然气燃烧废气与锅炉废气共用一根排气筒；有机肥发酵塔臭气采用双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放；车间和储罐等无组织废气采用低温冷凝+水吸收处理+15m高排气筒排空 | 一、二期锅炉和导热油天然气燃烧尾气共用一根排气筒，有机肥发酵塔排气筒一、二期各自单独建设 |
|  | 噪声治理工程 | 选用低噪声设备，噪声设备配套减震、隔声装置等 | 选用低噪声设备，噪声设备配套减震、隔声装置等 | 新建 |
|  | 固废治理工程 | 在机修车间内东面建设一间危废暂存间，面积20 m2，主要存放废旧机油。 | - | 一期建成车间，一、二期共用车间 |

    - 公辅工程

（1）给水工程

①新鲜水

本项目由园区自来水水管网接一根DN200钢塑复合管供厂区生产、生活及消防水池补充用水，输水管道进入厂区分两路供水，一路输水管线管径为DN200，供厂区生产、生活用水。

②锅炉生产用水

项目锅炉用水为纯水，锅炉配套建设纯水制水系统，纯水制水系统已园区自来水作为原水，采用钠离子交换树脂法制取纯水。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子，而钠离子进入水中，当树脂中Na+全部被置出来失去交换功能后，更换树脂。

项目一期配置一台4t/h的蒸汽锅炉，锅炉每天运行16小时，需用纯水量64t/d（合19200t/a）。项目纯水制备率为65%，则新鲜用水量为98.5t/d（29540t/a），浓水排放量为34.5t/d（10350t/a），属清净下水，直接进入雨水管网。

二期另外建设一台8t/h的蒸汽锅炉，锅炉每天运行16小时，需用纯水量128t/d（合38400t/a）。项目纯水制备率为65%，则新鲜用水量为197t/d（59080t/a），浓水排放量为69t/d（20700t/a），属清净下水，直接进入雨水管网。

一、二期建成后全厂锅炉蒸汽总产能为12t/h，需用纯水量192t/d（合57600t/a）、则新鲜用水量（用于制取纯水）为295.5t/d（88620t/a），浓水排放量为103.5t/d（31050t/a），属清净下水，直接进入雨水管网。

③消防水

新建消防水池作为本工程消防水源，有效容量不小于一次灭火消防用水量，消防水池由自来水系统补水。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修订）相关条文，加工车间等火灾延续时间为3.0h，综合办公楼等建筑火灾延续时间为2.0h。本项目最大室内外消火栓消防用水量合计52L/s，火灾延续按时间3h计算，一次灭火需水量561.6m³。

室外消防给水：室外消防给水系统由消防水泵、环状室外消防管网、室外消火栓组成。各区室外消防采用临时高压给水系统，场地室内外消防用水均由消防泵加压提供，其水量、水压能够满足本工程室外消防用水要求。室外消防给水管网设成环状，消防泵有两路出水管与环状消防管网连接，并在各功能分区内设分隔阀门形成多个环路，确保消防供水安全。根据建筑物室外消防用水量布置室外地上式消火栓，且消火栓间距不大于118m。消火栓含DN100出口一个、DN65出口两个。

室内消防给水：清理塔等新建子项室内设环状消火栓消防管网，由室外消防管网直接供水。室内消火栓消防给水系统由消防水泵、室内外消防管网、室内消火栓、高位消防水箱、消防水泵接合器组成。清理塔等室内设自动喷水灭火器系统，系统由自喷消防水泵、报警阀、水流指示器、配水管网、自喷喷头、高位消防水箱、消防水泵接合器组成

（2）排水工程

厂区排水系统采用雨污分流制，项目工艺废水采用蒸馏的方式回收废水中的钠盐，蒸馏后的冷凝废水排入厂区污水处理站处理，处理达标后再排至铁山东港产业园一体化污水处理厂深度处理；事故废水、消防废水通过厂区雨水管道经阀门切换排入事故应急池，待火灾事故后，分批次排入厂区污水处理站处理。厂区设有总容积600m3事故应急池（分两个建设，每个300 m3），可满足项目一次消防废水暂存。

（4）雨水收集及排除

项目厂区雨水通过雨水收集系统收集，排至园区雨水管网，本项目不进行雨水处理。

（3）供电

北海市电网有博冲、龙冲和西平线三回220KV线路与广西电网连接，现有220KV变电站两座，总容量为360MVA，110KV变电站7座，总容量为303MVA。供电能力为16.8万千瓦（不含北海电厂），1200MW北海电厂两台300MW发电机组已建成投产，并网供电。从电网的情况来看，北海电网供电安全可靠。

本项目位于铁山港东港区内，项目用电由园区内电网系统供给至厂区使用。

（4）供热工程

项目生产反应工段、蒸发工段采用天然气锅炉进行供热，一期工程建设4t/h天然气锅炉一台，一期天然气年使用量约为108万m3/a；二期工程建设8t/h天然气锅炉一台，二期天然气年使用量约为216万m3/a；

项目油相的真空分馏工段采用导热油系统供热，导热油系统采用天然气供热，一期导热油系统天然气年使用量约为15万m3/a；二期导热油系统天然气年使用量约为30万m3/a。

项目天然气来自中石化广西LNG接收站的天然气，由园区天然气管道供给。

（5）消防系统

由于项目厂区可燃物较少，且建筑耐火等级较高，室内不设置消火栓，室内主要配备消防灭火器等设备。厂区消防设置为临时高压制给水系统，消防水量52L/s，在清水泵房内设消防泵，室外设置消火栓。配套建设600m3事故应急池。

    - 储运工程

（1）仓储：

项目原辅材料和产品的运输主要依靠车辆运输，其中项目原料由槽罐车运送到厂区后在储罐区原料罐储存；脂肪酸产品在储罐区产品罐储存；副产的钠盐产品和有机肥料在厂区内的仓库储存。

项目一期储罐区建设总容积5000m3（1000m3×5个）的成品罐和2500m3（500m3×5个）的原料罐，罐区主要存储皂脚、油脚（原料）和粗脂肪酸（产品）；二期储罐区建设总容积5000m3（1000m3×5个）的成品罐和2500m3（500m3×5个）的原料罐，主要存储皂脚、油脚和粗脂肪酸。其中二期建成后通过调控储罐周转期来调配物料的存储情况。

罐区品种单一，按品种设两进两出输送管线，确保原料和成品不混杂，实现安全进出，罐体封闭，排气口气体引至厂区内的冷凝系统，防止气味外泄。

（2）物流：

厂区人流出入口在厂区北侧（兴港南路段），靠近办公生活区，将生产物流和办公人流分离，避免交叉。另在东西两侧设施2个物流出入口，其中西侧物流出入口（兴港南路段）主要为一、二期建设内容使用，东侧物流出入口（东海路段）主要为三期工程预留；在物流出入口附近设置地磅房和地磅。便于车辆出入检查。

厂区内道路系统主要由主干道和次干道组成，形成网状道路体系，交通通畅且满足消防需要。道路主要技术参数：

①路面宽度：主干道路宽18m，其余次干道宽10m，支路宽6m。

②路面结构：采用150mm厚水泥稳定土垫层，150mm厚级配碎石基层，220mm厚混凝土路面板。

③道路坡度及转弯半径：道路纵坡0.3%~3%，横坡1%~2%，主要道路内转弯不小于6m。

    - 产品方案

项目一期处理皂脚4.5万吨/年、年产脂肪酸1.2万吨（粗脂肪酸0.8万吨+中性油0.4万吨）、副产钠盐0.93万吨、副产有机肥0.12万吨；二期处理皂脚9万吨/年、年产脂肪酸2.4万吨（粗脂肪酸1.6万吨+中性油0.8万吨）、副产钠盐1.86万吨、副产有机肥0.24万吨。项目产品方案详见表2.2-2。

表2.2-2   项目产品方案

| 产品名称 | 年产量t/a |  | 企业产品质量控制 | 产品应用及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗脂肪酸 | 一期 | 8000 |  | 外售，作为生产脂肪酸甲酯、生物柴油、增塑剂；洗涤用品、化妆品、油漆树脂、其他日化、造纸、食品、医药、皮革、精细化工等产品的重要原料。项目三期工程建成后可作为深加工生产线原料 |
|  | 二期 | 16000 |  |  |
| 中性油 | 一期 | 4000 |  | 外售，作为加工生物柴油的原料 |
|  | 二期 | 8000 |  |  |
| 副产钠盐 | 一期 | 10200 |  | 外售，应用于食品行业、清洁剂的添加剂以及健康产业等 |
|  | 二期 | 20400 |  |  |
| 副产有机肥 | 一期 | 1500 |  | 外售给周边农户或肥料厂家 |
|  | 二期 | 3000 |  |  |

项目主要产品为粗脂肪酸。项目产品主要理化特性、主要用途、存储要求等内容详见下表2.2-3。

表2.2-3  主要产品性质数量一览表

| 序号 | 产品名称 | 理化特性 | 主要用途 | 储存要求 | 项目产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗脂肪酸 | 在天然脂肪中，脂肪酸的种类甚多。各种天然脂肪酸分子是由不同碳链（4～24C）所组成的直链脂肪酸。除个别例外，碳原子均为双数。此类脂肪酸有两种分类法：一种是根据碳原子数将脂肪酸分为短链（4-6C）、中链（8-12C）及长链（12C以上）脂肪酸。另一种是将脂肪酸分为饱和及不饱和脂肪酸。饱和脂肪酸的一般分子式为CnH2nO2，而不饱和脂肪酸带有1、2、3个以至更多的双键，其一般分子式为CnH2n-2O2、CnH2n-4O2、CnH2n-6O2。其中有两个以上双键的亚油酸、亚麻酸及花生四烯酸称为多不饱和脂肪酸 | 脂肪酸的用途十分广泛，是油脂化工的基础原料，以天然脂肪酸为原料衍生的下游产品，广泛用于纺织、食品、医药、日用化工、石油化工、橡塑、采矿、交通运输、铸造、金属加工、油墨、涂料等各种行业 | 储罐储存 | 一期0.8万吨、二期1.6万吨 |
| 2 | 中性油 | 甘油三脂的俗称，通常在油脂中天然存在的形式。甘油三酯（TG）是一种有机物，是脂质的组成成分之一，化学式是（RCOO）3C3H5，是甘油和3个分子长链脂肪酸所形成的脂肪分子。甘油三酯具有结合三个酰基的甘油骨架。它们可以被合成地制备或可以来源于天然产品。在天然产品中，酰基通常是不同脂肪酸残基的混合物。 | 中链甘油三酸酯是通过化学方法获得的一种产品，被广泛应用于多种食品的配制和加工，既可用于溶解并赋予食品以特有的滋气味Chemicalbook及颜色、降低如微生物和卵磷脂之类的亲油性食品配料的粘性，还可作为混浊剂用于饮料中或者用作香肠压膜的润滑剂和脱模剂。 | 储罐储存 | 一期0.4万吨、二期0.8万吨 |
| 3 | 副产钠盐 | （涉及保密，具体成分不公开） | 可应用于食品行业、清洁剂的添加剂以及健康产业等 | 密封袋装 | 一期1.02万吨、二期2.04万吨 |
| 4 | 副产有机肥 | 有机肥指利用有益微生物发酵低值残渣，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质，包括：多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。不仅能为农作物提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是绿色食品生产的主要养分。生物发酵法处理，相对物理、化学、作物育种等方法具有成本低、无化学残留，应用较安全 | 外售给周边农户或肥料厂家 | 袋装 | 一期0.15万吨、二期0.3万吨 |

    - 原辅材料

项目主要原辅材料消耗情况见下表2.2-4和表2.2-5。

表2.2-4 项目一期原辅材料及动力消耗量情况  单位：t/a

| 类别 | 名称 | 单位产品耗量 | 年耗量t | 贮存场所 | 储存量t | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 皂脚、油脚 |  |  | 原料罐区（一期） |  | 外购 | 含水量≤70% |
|  | 酸性调配剂 |  |  | 原材料仓库（一期） |  | 外购 |  |
| 辅料 | 活性炭 |  |  | 原材料仓库（一期） |  | 外购 |  |
|  | 白土 |  |  | 原材料仓库（一期） |  | 外购 |  |
|  | 碱液 |  |  | 脂肪酸车间（一期） |  | 外购 | 浓度50% |
|  | 秸秆、米糠等 |  |  | 发酵及包装仓库（一期） |  | 外购 |  |
| 能源 | 电 |  |  | 园区电网 |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  | 园区天然气管道 |  |  |  |
|  | 新鲜水 |  |  | 主要用于锅炉补水，由园区供水管网提供 |  |  |  |

表2.2-5 项目二期原辅材料及动力消耗量情况  单位：t/a

| 类别 | 名称 | 单位产品耗量 | 年耗量 | 贮存场所 | 储存量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 皂脚、油脚 |  |  | 原料罐区（二期） |  | 外购 | 含水量≤70% |
|  | 酸性调配剂 |  |  | 原材料仓库（二期） |  | 外购 |  |
| 辅料 | 活性炭 |  |  | 原材料仓库（二期） |  | 外购 |  |
|  | 白土 |  |  | 原材料仓库 |  | 外购 |  |
|  | 碱液 |  |  | 脂肪酸车间（二期） |  | 外购 | 浓度50% |
|  | 秸秆、米糠等 |  |  | 发酵及包装仓库（二期） |  | 外购 |  |
| 能源 | 电 |  |  | 园区电网 |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  | 园区天然气管道 |  |  |  |
|  | 新鲜水 |  |  | 主要用于锅炉补水，由园区供水管网提供 |  |  |  |

项目原辅材料主要性质情况见下表2.2-6。其中本评价皂脚、油脚按照水分70%、脂肪酸钠盐（纯皂）19%、中性油9%、其他2%进行核算。

表2.2-6 项目主要原辅材料性质

| 序号 | 原辅材料名称 | 主要理化性质 | 状态 | 储存要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皂脚、油脚 | 皂脚、油脚：我国人民食用以植物油为主，绝大多数的食用油均需精炼。随毛油品种、含杂量以及食用油等级，它们的精炼有所不同，但是大体上分为碱炼和水化两大类，前者所得的沉淀物称皂脚，后者称油脚，不同之处前者采用液碱使毛油中的游离脂肪酸中和为脂肪酸钠盐（脂肪酸钠 RCOO-Na）并形成胶体，其中夹带着中性油和色素等杂质；后者采用水使毛油中的磷脂吸水膨胀形成胶体，其中夹带中性油和其它杂质。其中夹带的中性油多少通常与毛油杂质含量、精炼方法、操作技术等有关。 皂脚、油脚多为固液混合状态，其组成和加工原料具有较大的关系，不同的原料（大豆、花生、菜籽等等）的食用油加工过程的皂脚组成不同，根据统计资料，一般皂脚在产生后其主要成分如下：水分 52%～58%，纯皂24%～30%，中性油12%～18%，杂质 2%～4%；而皂脚、油脚本身为胶体状态，为了保持液体、防止原料运输和储存过程凝结，需要加水调节其含水量，一般需要保持原料含水率在65~75%左右。 | 液体 | 封闭储罐储存 |
| 2 | 酸性调配剂 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险，具有腐蚀性。（由于涉及保密，此处仅列出其主要特性） | 液体 | 衬氟储罐储存 |
| 3 | 活性炭 | 活性炭是一种经特殊处理的炭，因而活性炭的化学性质基本与炭相同，具有可燃性（与氧气完全燃烧产生二氧化碳，不完全燃烧产生有毒气体一氧化碳）、还原性，同时具有催化作用，特殊的是活性炭与普通炭相比较具有较强的化学吸附性；黑色粉末或颗粒，内部呈极多的孔状物质；主体为无定形的碳，此外还含有二氧化硅、氧化铝、铁等无机成分；属基本无毒的物质，但有时从原料中夹杂无机物，对皮肤、黏膜及呼吸道有一定的刺激 | 固体 | 干燥、通风仓库，袋装 |
| 4 | 活性白土 | 活性白土主要成分是硅藻土，由天然黏土经酸或盐或其他方法处理后得到，主要化学组成为SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO等，无臭，无味，无毒，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质，属于不溶性矿产物，相对密度2.7~2.9，外观以白色最为常见，同时有些还呈褐色、淡黄、青绿色等；白土用途广泛，在润滑油和动植物油脂脱色、石油煤油裂化、食品工业、等均有引用，可用作吸附剂、催化剂、填充剂、干燥剂、絮凝剂等 | 固体 | 干燥、通风仓库，袋装 |
| 5 | 碱液 | 分子式NaOH，极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油。本品有强烈的刺激性和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。与酸发生中和反应并放出热。遇潮时对铝、锌、和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧。具有强腐蚀性 | 液体 | PP塑料储罐 |
| 6 | 秸秆、米糠等 | 秸秆是成熟农作物茎叶（穗）部分，秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等，是一种具有多用途的可再生的生物资源，秸秆常作为粗饲料，也可用于发酵等等用途；米糠主要是由果皮、种皮、外胚乳、糊粉层和胚加工制成的，米糠中富含各种营养素和生理活性物质，米糠中平均含蛋白质15%，脂肪16%-22%，糖3%-8%，水分10%，热量大约为125.1KJ/g。 | 固体 | 干燥、通风仓库，堆存 |
| 7 | 天然气 | 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性，主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）组成。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点为650℃，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。天然气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡。浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失；严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳。 | 气体（厂区使用） | 厂区不储存 |

    - 主要生产设备

（1）项目一期工程主要生产设备详见下表2.2-7。

表2.2-7   项目一期工程生产设备

| 序号 | 位号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK1101 |  |  |  |  |
| 2 | TK1102 |  |  |  |  |
| 3 | TK1104 |  |  |  |  |
| 4 | TK1105 |  |  |  |  |
| 5 | TK1106 |  |  |  |  |
| 6 | TK1108 |  |  |  |  |
| 7 | BT1101 |  |  |  |  |
| 8 | TK1111 |  |  |  |  |
| 9 | SE1101 |  |  |  |  |
| 10 | ZE1101 |  |  |  |  |
| 11 | SE1102 |  |  |  |  |
| 12 | SE1103 |  |  |  |  |
| 13 | TK1114 |  |  |  |  |
| 14 | TK1115 |  |  |  |  |
| 15 | TK1201 |  |  |  |  |
| 16 | HE1202 |  |  |  |  |
| 17 | HE1203 |  |  |  |  |
| 18 | HE1204 |  |  |  |  |
| 19 | HE1205 |  |  |  |  |
| 20 | HE1206 |  |  |  |  |
| 21 | HE1207 |  |  |  |  |
| 22 | ZE1201 |  |  |  |  |
| 23 | TK1202 |  |  |  |  |
| 24 | TK1301 |  |  |  |  |
| 25 | TK1302 |  |  |  |  |
| 26 | TK1303 |  |  |  |  |
| 27 | TK1304 |  |  |  |  |
| 28 | TK1306 |  |  |  |  |
| 29 | TK1307 |  |  |  |  |
| 30 | BT1301 |  |  |  |  |
| 31 | TK1309 |  |  |  |  |
| 32 | SE1301 |  |  |  |  |
| 33 | ZE1301 |  |  |  |  |
| 34 | SE1302 |  |  |  |  |
| 35 | SE1303 |  |  |  |  |
| 36 | TK1311 |  |  |  |  |
| 37 | TK1312 |  |  |  |  |
| 38 | TK1401 |  |  |  |  |
| 39 | TK1401 |  |  |  |  |
| 40 | TK1402 |  |  |  |  |
| 41 | SE1404 |  |  |  |  |
| 42 | ZE1401 |  |  |  |  |
| 43 | TK1402 |  |  |  |  |
| 44 | TK1403 |  |  |  |  |
| 45 | ZE1402 |  |  |  |  |
| 46 | TK1404 |  |  |  |  |
| 47 | FE1501 |  |  |  |  |
| 48 | PE1501 |  |  |  |  |

（2）项目二期工程主要生产设备详见下表2.2-8。

表2.2-8   项目二期工程生产设备

| 序号 | 位号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TK1101 |  |  |  |  |
| 2 | TK1102 |  |  |  |  |
| 3 | TK1104 |  |  |  |  |
| 4 | TK1105 |  |  |  |  |
| 5 | TK1106 |  |  |  |  |
| 6 | TK1108 |  |  |  |  |
| 7 | BT1101 |  |  |  |  |
| 8 | TK1111 |  |  |  |  |
| 9 | SE1101 |  |  |  |  |
| 10 | ZE1101 |  |  |  |  |
| 11 | SE1102 |  |  |  |  |
| 12 | SE1103 |  |  |  |  |
| 13 | TK1114 |  |  |  |  |
| 14 | TK1115 |  |  |  |  |
| 15 | TK1201 |  |  |  |  |
| 16 | HE1202 |  |  |  |  |
| 17 | HE1203 |  |  |  |  |
| 18 | HE1204 |  |  |  |  |
| 19 | HE1205 |  |  |  |  |
| 20 | HE1206 |  |  |  |  |
| 21 | HE1207 |  |  |  |  |
| 22 | ZE1201 |  |  |  |  |
| 23 | TK1202 |  |  |  |  |
| 24 | TK1301 |  |  |  |  |
| 25 | TK1302 |  |  |  |  |
| 26 | TK1303 |  |  |  |  |
| 27 | TK1304 |  |  |  |  |
| 28 | TK1306 |  |  |  |  |
| 29 | TK1307 |  |  |  |  |
| 30 | BT1301 |  |  |  |  |
| 31 | TK1309 |  |  |  |  |
| 32 | SE1301 |  |  |  |  |
| 33 | ZE1301 |  |  |  |  |
| 34 | SE1302 |  |  |  |  |
| 35 | SE1303 |  |  |  |  |
| 36 | TK1311 |  |  |  |  |
| 37 | TK1312 |  |  |  |  |
| 38 | TK1401 |  |  |  |  |
| 39 | TK1401 |  |  |  |  |
| 40 | TK1402 |  |  |  |  |
| 41 | SE1404 |  |  |  |  |
| 42 | ZE1401 |  |  |  |  |
| 43 | TK1402 |  |  |  |  |
| 44 | TK1403 |  |  |  |  |
| 45 | ZE1402 |  |  |  |  |
| 46 | TK1404 |  |  |  |  |
| 47 | FE1501 |  |  |  |  |
| 48 | PE1501 |  |  |  |  |

    - 项目选址、总平面及现场布置

项目场地整体为较为平整，厂区地块为整体为西北-东南走向的矩形，长约280m，宽约220m，总用地面积60156.52m2，约90亩，设计将整个厂区分为一期生产区、二期生产区、办公生活区和三期规划区四大功能分区（其中三期为规划内容）。

- 一期生产区

该区位于厂区西侧，主要建筑物包含1个100t/d的脂肪酸车间，配套的钠盐仓库、罐区以及厂区附属设施。

主要建筑物间距均不小于10m，车道的净宽和净高均不小于4m，主要车道的内转弯半径均不小于6m，满足消防要求。

- 二期生产区

该区位于厂区南侧，主要建筑物包含1个300t/d的脂肪酸车间，一个包装车间，以及配套材料仓库、成品仓库及罐区。二期建筑同一期建筑整体成对称排布，分别位于主干道的两侧，美观大方。

- 办公生活区

该区位于厂区的北侧，主要建筑物包含办公楼、员工公寓及员工活动中心。

- 三期规划区

该区位于厂区东侧，现阶段规划建设的内容有衍生物车间、精馏车间、日化车间以及包装车间和库房。

项目具体平面布置详见附图2。项目总平面技术指标详见下表2.2-9。

表2.2-9  项目厂区主要平面布局指标一览表

| 序号 | 子项名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  |  |  | 约90亩 |
| 2 | 建筑占地面积 |  |  |  |  |
|  | 其中 | 一期 |  |  |  |
|  |  | 二期 |  |  |  |
|  |  | 三期 |  |  |  |
| 3 | 总建筑面积 |  |  |  | 暂不含三期内容 |
|  | 其中 | 一期 |  |  |  |
|  |  | 二期 |  |  |  |
|  |  | 三期 |  |  |  |
| 4 | 露天操作场、构筑物占地面积 |  |  |  | 暂不含三期内容 |
|  | 其中 | 一期 |  |  |  |
|  |  | 二期 |  |  |  |
|  |  | 三期 |  |  |  |
| 4 | 计入容积率建筑面积 |  |  |  | 含三期初步规划 |
| 5 | 道路总面积 |  |  |  |  |
| 6 | 硬化广场总面积 |  |  |  |  |
| 7 | 绿地总面积 |  |  |  |  |
| 8 | 建筑密度 |  |  |  |  |
| 9 | 容积率 |  |  |  |  |
| 10 | 绿地率 |  |  |  |  |
| 11 | 围墙总长度 |  |  |  |  |
| 12 | 地面停车位数量 |  |  |  |  |
| 13 | 土方 | 挖方量 |  |  | 全厂区 |
|  |  | 填方量 |  |  |  |

  - 影响因素分析

    - 项目工艺流程及产、排污环节分析

项目具体工艺流程说明如下：

略。

项目主要工艺流程及产污环节如下图2.3-1，项目二期工程与一期工程工艺相同，其中二期工程处理规模为一期工程的两倍。

###### 略

###### 图2.3-1生产工艺流程和产污节点图

    - 影响因素分析

根据工艺分析，项目主要污染物产生及处理情况见下表所示。

表2.3-1  项目运营期主要产污节点汇总

| 要素 | 产污环节 | 污染要素 | 影响因子 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 发酵 | 臭气 | 臭气浓度、氨气、硫化氢等 | 配套除臭系统，采用双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 |
|  | 储罐区 | 罐区无组织排放 | 非甲烷总烃 | 配套尾气冷凝+水吸收系统 |
|  | 生产区 | 生产系统无组织排放 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 锅炉房 | 天然气燃烧废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放 |
| 水 | 蒸发 | 冷凝废水 | COD、氨氮、BOD5等 | 近期直接排至铁山东港产业园一体化污水处理厂，远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中 |
|  | 油相水洗 | 离心废水 | COD、BOD5、氨氮、TP、钠盐、油脂等 | 进入厂区污水处理站处理后，再排至铁山东港产业园一体化污水处理厂 |
| 噪声 | 设备运行 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、建筑隔离、合理布局、距离衰减等 |
| 固废 | 油相脱色 | 废白土 | 油脂有机物 | 采用好氧发酵罐处理，经发酵处理后产出得到有机肥外售 |
|  | 水相脱色 | 废活性炭 | 油脂有机物 | 采用好氧发酵罐处理，经发酵处理后产出得到有机肥外售 |
|  | 污水处理 | 污水站污泥 | / | 定期清理，外运至周边垃圾填埋场 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 机油 | 采用专用设备收集，存放于危废仓库，定期收集后交有资质单位处置 |
|  | 职工生活S10 | 生活垃圾 | / | 由环卫部门统一收集处理 |

    - 物料平衡及水平衡

      - 物料平衡

（1）项目一期物料平衡详见下表。

表2.3-2 项目一期物料平衡表

| 序号 | 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 日投入量t/d | 年投入量（t/a） | 名称 | 日产出量t/d | 年产出量（t/a） |
| 1 | 皂脚、油脚（70%水+20%皂+10%中性油） |  |  | 脂肪酸 |  |  |
| 2 | 酸性调配剂 |  |  | 中性油 |  |  |
| 3 | 活性炭（或脱色剂） |  |  | 钠盐 |  |  |
| 4 | 蒸汽（直接加热，进入物料） |  |  | 外排冷凝水 |  |  |
| 5 | 碱液（50%） |  |  | 外排污水 |  |  |
| 6 | 秸秆/米糠 |  |  | 耗损水 |  |  |
| 7 | 白土 |  |  | 污泥 |  |  |
| 8 |  |  |  | 有机肥 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

###### 略

###### 图2.3-2 项目一期生产物料平衡图   单位：t/d

（2）项目二期物料平衡详见下表。

表2.3-3 项目二期物料平衡表

| 序号 | 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 日投入量t/d | 年投入量（t/a） | 名称 | 日产出量t/d | 年产出量（t/a） |
| 1 | 皂脚、油脚（70%水+20%皂脚+10%中性油） |  |  | 脂肪酸 |  |  |
| 2 | 酸性调配剂 |  |  | 中性油 |  |  |
| 3 | 活性炭（或脱色剂） |  |  | 钠盐 |  |  |
| 4 | 蒸汽（直接加热，进入物料） |  |  | 外排冷凝水 |  |  |
| 5 | 碱液（50%） |  |  | 外排污水 |  |  |
| 6 | 秸秆/米糠 |  |  | 耗损水 |  |  |
| 7 | 白土 |  |  | 污泥 |  |  |
|  |  |  |  | 有机肥 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

###### 略

###### 图2.3-3 项目二期生产物料平衡图   单位：t/d

      - 水平衡

（1）项目一期水平衡

本项目用水主要是锅炉用水和职工生活用水。具体给排水情况如下：

##### 表2.3-4 项目一期水平衡表  单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 给水 |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 补充新鲜水 | 上一道工序带入 | 回用水 | 物料带入、 反应生成 | 回用水 | 进入下一道工序 | 污水 | 物料带走、 反应消耗 | 损失 |
| 一、生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 皂化反应、 油水分离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水相除杂、中和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒸发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油相水洗、离心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 油相脱色、发酵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、纯水及锅炉系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、生活用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、厂区污水处理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 47.57 | 221.87 | 64.34 | 114.08 | 64.34 | 221.87 | 141.2 | 12.91 | 7.54 |
| 总计 |  | 443.86 |  |  |  | 443.86 |  |  |  |  |

项目水平衡见下图2.3-4。

###### 略

###### 图2.3-4  项目一期生产工艺水平衡图

（1）项目二期水平衡

本项目二期具体给排水情况如下：

##### 表2.3-5 项目二期水平衡表  单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 给水 |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 补充新鲜水 | 上一道工序带入 | 回用水 | 物料带入、 反应生成 | 回用水 | 进入下一道工序 | 污水 | 物料带走、 反应消耗 | 损失 |
| 一、生产用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 皂化反应、 油水分离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水相除杂、中和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水相蒸发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 油相水洗、离心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 油相脱色、发酵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、纯水及锅炉系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、生活用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、污水处理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 87.64 | 437.74 | 128.68 | 228.16 | 128.68 | 437.74 | 276.4 | 25.82 | 13.58 |
| 总计 |  | 880.22 |  |  |  | 880.22 |  |  |  |  |

项目二期工程水平衡见下图2.3-5。

###### 略

###### 图2.3-5  项目二期生产工艺水平衡图

  - 污染源识别、污染防治措施及源强核算

    - 施工期污染源识别、污染防治措施及源强核算

项目施工期主要为基础开挖，建设生产厂房、办公生活区，生产设备安装和其他配套设施安装等。

施工期污染主要来自建设过程产生的施工废水、废气、噪声和施工建筑固废，施工期污染源排放强度与施工人数、器械、工程规模、施工时间等密切相关。项目一期施工期约为4个月、二期施工期约10个月，一期建设时开挖土方包含二期场地范围，二期不再开挖土方。一期、二期建设内容除土方开挖外，建设内容基本相同，因此本次一起分析。由于不同施工阶段所需的施工人数不同，因此现场施工人数难以准确，根据设计估算、参考类似规模和性质的项目施工情况，预计本项目每天的施工人数最大为30人。

项目占地约90亩，生产车间工程主体采用钢框架结构，施工强度较小、施工人员少，施工期产生的污染较轻对周边环境影响较小，且随着施工期的结束，其影响随即消失。因此本次评价施工期污染评价主要进行定性分析。

      - 施工期废气

施工现场主要大气环境污染物是施工扬尘和机械废气。

①扬尘

项目施工期产生的地面扬尘主要来自两个方面，一是建筑材料露天堆放及土石方开挖形成的裸露面引起的扬尘、临时堆土扬尘等；二是运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。据类比调查，扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100m左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境够成明显污染。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对项目周围大气环境不会造成大的影响。

因此在施工过程中通过加强洒水、混凝土使用商品混凝土、运输物料的车辆用篷布遮盖、物料堆采取洒水及遮盖等措施进行降尘后，对区域环境空气影响较小。

②机械废气

施工期间使用的各种施工燃油机械及运输车辆会产生尾气，尾气中主要污染物有CO、NOx等。据类比调查，在距离现场50m处CO、NOx的1小时平均浓度分别约为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别约为0.13mg/m3和0.062mg/m3。施工期的机械废气排放均能满足二级标准的要求，对矿区周围的环境影响不大。

      - 施工期废水

施工期水环境影响因素主要为施工废水和施工人员生活污水排放的影响。施工人员生活污水以及工地清洗车辆、设备、材料产生的污水，污水中等含有BOD5、COD、SS、有机物及油等污染物，污水排放对附近的水环境有一定的影响。

（1）生活污水：产生于施工人员日常生活用水，主要污染物为COD，BOD5，SS和NH3-N等。施工生活污水由化粪池处理后用于厂区周边林地浇灌。工程施工人员为30人，在厂区内留宿，按人均生活用水量为200L/d，排污系数取为0.8，则建设期生活污水量大约为4.8m3/d。

施工时可提前建设本工程所设地埋式污水处理设备，在未建成之前一期建设施工人员生活废水经化粪池处理后用于周边林地浇灌施肥，二期建设时，由于一期厂区已配套地埋式生活污水处理系统，因此二期施工人员生活污水采用地埋式生活污水处理系统处理。

（2）施工废水：施工过程废水主要是构筑物原料及设备的冲洗废水、路面和场地洒水，如石料、混凝土搅拌没备的冲洗、混凝土养护等产生的废水，废水中主要污染物为SS，经过隔油和沉沙后回用到施工作业。

      - 施工期噪声

施工期的噪声源主要是各种施工机械（包括挖掘机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机、振动棒、升降机等）会产生较大的噪声。因施工方式不同，使用机器设备不同，噪声具有不规则、不连续、高强度等特点。施工期噪声主要通过合理安排施工时间、选用噪音小的设备、施工人员带耳塞耳罩等措施减小其影响。

类比调查，施工设备噪声声级详见表2.4-1，施工噪声为不稳定源。

##### 表 2.4-1	主要设备噪声源强

| 序号 | 噪声设备 | 声级dB（A） | 备注（距声源距离m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖路机 | 79 | 15 |
| 2 | 压路机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 6 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 7 | 升降机 | 72 | 15 |
| 8 | 卷扬机 | 85 | 10 |

      - 施工期固体废物

施工期固废主要是开挖土方、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

根据主体工程设计资料及《城市建筑垃圾产生的量估算与预测模型》，项目厂房采用钢筋混凝土结构，施工产生的建筑垃圾产生量按0.03t/m2计算，项目一二期厂房建筑面积约18284.9m2，则项目施工建筑垃圾产生量为548.5t。基础施工建筑垃圾按要求向市政管理部门申报，妥善弃置消纳，防止污染环境。

根据园区规划标高及项目工程设计，项目厂区地面标高需要在原有土地上开挖土方，土方开挖量约55万m3。本项目用地的“三通一平”工作由铁山东港产业园的园区管委会负责，施工期产生的废弃土方由园区管委会负责处置。

施工期施工人员按20人计算，生活垃圾人均产生水平为1.0kg/d，施工人员的生活垃圾产生量为20kg/d，由交环卫部门处理。

      - 施工期生态影响分析

项目位于铁山东港产业园区内兴港南路（规划道路），根据现场踏勘，项目所在地为白沙镇那潭村邓屋屯附近。项目选址区周边植被主要以桉树林为主；区域内无珍稀动、植物。土地利用强度小，空间分布特征简单，整体无原始保护价值。项目建设对该区域生态功能有一定影响，通过对施工方案合理安排、对施工人员加强管理等，可有效减小施工对生态环境的影响。由于该项目区面积有限，预计其影响不会显著。

    - 运营期污染源识别、污染防治措施及源强核算

其中项目一期和二期运营工艺基本相同，主要区别是生产处理规模不同，本次评价分一期和二期进行分析。

      - 废气污染防治措施及源强核算

一、一期工程

根据生产工艺，项目运营期废气主要包括有机肥发酵臭气、天然气燃烧废气、储罐区无组织排放的臭味和生产厂区无组织排放废气。

（1）一期工程发酵臭气

本项目有机肥发酵采用发酵塔发酵，发酵塔配套“双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放”的废气处理措施。根据工程经验，有机发酵的臭气浓度一般与物料量关系不大，而与物料种类关系较大。本项目属于有机肥料发酵臭气，参照兰州市餐厨垃圾资源化处理扩容技改项目，类比其竣工环境保护验收监测结果中的好氧堆肥工段臭气排放情况。

本项目与类比项目的物料类似，含有油脂量较大。根据参考类比项目废气产生强度，本项目源强产生浓度为：NH3：0.0103 kg/h、H2S:0.0077kg/h。项目发酵塔臭气处理系统配套风机5000m3/h。因此污染物产生浓度NH3：2.06mg/m3、H2S：1.54mg/m3，配套“双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放”的废气处理措施处理效率取70%，则项目排放NH3：0.62mg/m3（0.0031kg/h）、H2S：0.46 mg/m3（0.0023kg/h）。

##### 表2.4-2  兰州市餐厨垃圾资源化处理项目（仅对堆肥发酵系统）与本项目类比情况

| 类比内容 | 兰州市餐厨垃圾资源化处理扩容技改项目 | 本项目 | 类比结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 设计日处理餐厨垃圾300t/d（109500t/a）；其中好氧堆肥系统发酵时采用采用好氧发酵方式。 | 采用发酵塔进行有机肥好氧发酵，有机肥发酵塔臭气采用双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 工艺类似 |
| 产品规模 | 有机肥151.73t/d | 有机肥5t/d | 小于类比工程 |
| 原辅材料 | 餐厨垃圾固相物118.28t/d（含水率40%）； 沼渣污泥（含水率70%）30.30t/d； 好氧堆肥添加料10t/d | 油相脱色除杂的废白土0.92 t/d； 水相脱色除杂的废活性炭3.04 t/d； 水（调节含水率）4.13 t/d； 秸秆0.25 t/d | 部分相似 |
| 生产工艺 | 采用半封闭堆肥仓，两级好氧堆肥 | 采用发酵罐，好氧堆肥 | 部分相似 |
| 主要工艺污染物 | 臭气，氨和硫化氢 | 臭气，氨和硫化氢 | 类似 |
| 污染控制措施 | 采用活性炭吸附工艺 | 采用“采用双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放”系统处理，处理效率取50% | 部分相似 |
| 污染物排放情况（本次仅针对好氧堆肥发酵工段） | NH3：产生速率0.0103kg/h（0.030t/a）； H2S：产生速率0.0077kg/h（0.023t/a） | NH3：产生速率0.0103kg/h（0.074t/a）； H2S：产生速率0.0077kg/h（0.055t/a） | 仅参考类比产生量 |

（2）一期工程天然气锅炉燃烧废气

项目一期新建1台4t/h天然气蒸汽锅炉为生产线和蒸发工段供热，真空分馏工序配套建设导热油系统，采用天然气供热。本项目一期天然气用量共123万m3/a，锅炉采用超低氮燃烧技术。

①烟气量：根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值表，Vgy=0.285Qnet+0.343，气体燃料低位发热量Qnet为34.887MJ/m3，则Vgy=10.286Nm3/m3，烟气量为1.27×107m3/a（263.6m3/h）；

②SO2：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，每燃烧10000m3天然气产生0.02S kg/万m3的SO2，项目所用天然气质量满足《天然气》（GB17820-2018）中的二类标准（S硫含量≤100mg/m3），SO2产生量为0.246t/a，产生速率为0.051kg/h；

③烟尘、NOx：类比河北瓮福正昌工贸有限公司脂肪酸阴离子捕收剂项目竣工环境保护验收监测报告天然气蒸汽锅炉数据（低氮燃烧），颗粒物排放浓度为4.0mg/m3，NOx排放浓度为27.5mg/m3。则本项目天然气燃烧颗粒物排放量为0.051t/a，产生速率为0.011kg/h；NOx排放量为0.348t/a，产生速率为0.073kg/h。

综上，本项目使用天然气量为123万标立方米，天然气燃烧排放二氧化硫（SO2）量为0.246t/a，氮氧化物（NOx）排放量为0.348t/a，颗粒物排放量为0.051t/a。项目天然气尾气通过蒸汽过热炉配套的1根20m高的排气筒直排。由下表计算结果可知，废气排气筒排放的各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的“表3 大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”的要求（颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤150mg/m3）。

表2.4-2  天然气燃烧污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 废气量 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 处理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放标准mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧（天然气）废气排气筒 | 颗粒物 | 1270万m3/a | 4.02 | 0.073 | 0.051 | 20m高排气筒直排 | 4.02 | 20 | 0.073 | 0.051 |
|  | 二氧化硫 |  | 19.37 | 0.051 | 0.246 |  | 19.37 | 50 | 0.051 | 0.246 |
|  | 氮氧化物 |  | 27.40 | 0.011 | 0.348 |  | 27.40 | 150 | 0.011 | 0.348 |

（3）一期工程无组织排放废气

项目无组织排放废气主要包括储罐区无组织排放、生产厂区无组织排放和污水站臭气，项目涉及的物料主要为高沸点有机物，本次评价以非甲烷总烃计。

①储罐区无组织废气：

储罐区储存包括原料皂脚、油脚和产品脂肪酸，沸点多在280℃以上，均为不易挥发的物质；储罐区罐体封闭，排气口气体引至厂区内的冷凝系统，防止气味外泄。储罐区物料根据不同批次的物料来源情况成分有所差别，无明确、稳定的蒸汽压，并且本项目涉及的有机物质的沸点多在280℃以上，均为不易挥发的物质。因此本次评价储罐区呼吸排放情况主要参考同类型企业生产经验情况，取固定顶罐呼吸蒸发损耗为进料量的万分之一，项目储罐区年进料量共5.7万吨（含原料和产品），则本项目储罐呼吸废气产生量5.7t/a，储罐区年工作时间按7200h/a计，则储罐区的非甲烷总烃产生速率为0.792kg/h。

表2.4-3  储罐区非甲烷总烃产生强度

| 面源位置 | 污染因子 | 排放参数 |  |  | 产生强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 m | 宽 m | 高 m | t/a | kg/h |
| 储罐区 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 64 | 25 | 15 | 5.7 | 0.792 |

②生产厂区无组织废气：

项目生产过程中，各个生产设备均需要真空系统，各个主要生产设备均完全封闭。本评价考虑到阀门或管道接口的密封性等因素，参照《环境影响评价实用技术指南》中提出的“按照原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰进行计算”。本项目各种产品和原料的年周转量约为5.7万t，各种设备均密闭，并且本项目涉及的有机物质的沸点多在280℃以上，均为不易挥发的物质，故本评价根据项目的实际情况0.1‰进行核算，每年工作300天，每天24小时，则无组织排放量为5.7t/a（0.792kg/h），污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。

表2.4-4  生产厂区非甲烷总烃产生强度

| 面源位置 | 污染因子 | 排放参数 |  |  | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 m | 宽 m | 高 m | kg/h |
| 生产区 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 32 | 18 | 23.95 | 0.792 |

③污水站臭气：本项目含油废水采用“蒸发+ABR厌氧反应+接触氧化+沉淀+臭氧消毒”工艺处理，处理过程中会产生NH3、H2S 等恶臭类物质。由于污水处理恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，本次臭气污染源源强参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH3：0.0031g和H2S：0.00012g进行估算。本项目BOD5 去除量约为1.23t/a，则项目NH3产生量为0.0038t/a，H2S产生量为0.00015t/a。建设单位拟对污水处理站的恶臭建构筑物加盖并收集引至废气处理系统，根据项目废气处理方案，基本无废气外溢（本次评价收集率以95%计算），低温冷凝+水吸收处理对NH3和H2S去除效率取50%，则排放量分别为0.002t/a和0.00008t/a。

④项目无组织臭气处理措施：

根据项目设计方案，储罐区产生大小呼吸尾气、生产车间真空系统抽出的废气和污水站臭气合用1套废气处理装置，废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空。其中本项目低温冷凝系统与蒸发冷凝系统共用一套冷凝器，但采用两套管道系统，蒸发的蒸汽和无组织臭气不发生混合，低温冷凝+水吸收处理设计风量为15000m3/h的风机，冷凝温度3~5℃。

储罐区产生大小呼吸气，生产装置真空系统抽出的废气中非甲烷总烃合计收集量为1.584kg/h，11.4t/a。密闭管道收集效率100%，低温冷凝+水吸收处理对植物油类的非甲烷总烃去除效率参考《植物油高温加热过程中有害物产生变化规律研究》（2015 年 5 月）以95%计；对NH3和H2S去除效率取50%。非甲烷总烃废气经处理后，排放速率为0.079kg/h（5.28mg/m3），0.57t/a，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表A.1中非甲烷总烃特别排放浓度限值（1h平均值≤6 mg/m3；任意一次浓度值≤20 mg/m3）要求以及最低处理效率90%的要求。

项目一期工程运营期废气污染物产排统计表如下：

##### 表2.4-5   项目一期工程运营期废气污染物产排表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生量t/a | 处理措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 发酵臭气G1 | NH3 | 0.074 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放，处理效率70% | 0.022 |
|  |  | H2S | 0.055 |  | 0.017 |
|  | 燃烧（天然气）废气G2 | 颗粒物 | 0.051 | 低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放 | 0.051 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.246 |  | 0.246 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.348 |  | 0.348 |
| 无组织废气 | 储罐区无组织废气 | VOCs | 5.7 | 废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空 | 0.285 |
|  | 生产厂区无组织废气 | VOCs | 5.7 |  | 0.285 |
|  | 污水站臭气 | NH3 | 0.0038 |  | 0.002 |
|  |  | H2S | 0.00015 |  | 0.00008 |

二、二期工程

项目二期工程工艺与一期工程工艺相似，主要区别是二期生产规模是一期生产规模的两倍，因此二期废气污染源强核算参照一期核算结果。根据生产工艺，项目运营期废气主要包括有机肥发酵臭气、天然气燃烧废气、储罐区无组织排放的臭味和生产厂区无组织排放废气。

（1）二期工程发酵臭气

本项目有机肥发酵采用发酵塔发酵，发酵塔配套“双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放”的废气处理措施。根据工程经验，有机发酵的臭气浓度一般与物料量关系不大，而与物料种类关系较大。本项目属于有机肥料发酵臭气，参照兰州市餐厨垃圾资源化处理扩容技改项目，类比其竣工环境保护验收监测结果中的好氧堆肥工段臭气排放情况。具体类比过程详见前文表2.4-2.

本项目与类比项目的物料类似，含有油脂量较大。根据参考类比项目废气产生强度，本项目源强产生浓度为：NH3：0.0103 kg/h、H2S:0.0077kg/h。项目发酵塔臭气处理系统配套风机5000m3/h。因此项目NH3：2.06mg/m3、H2S：1.54mg/m3，配套“双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放”的废气处理措施处理效率取70%，则项目排放NH3：0.62mg/m3、H2S：0.46 mg/m3。

（2）二期工程天然气锅炉燃烧废气

项目二期新建1台8t/h天然气蒸汽锅炉为生产线和蒸发工段供热，真空分馏工序配套建设导热油系统，采用天然气供热。本项目一期天然气用量共246万m3/a，采用超低氮燃烧技术。

①烟气量：根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值表，Vgy=0.285Qnet+0.343，气体燃料低位发热量Qnet为34.887MJ/m3，则Vgy=10.286Nm3/m3，烟气量为2.54×107m3/a（527.2m3/h）；

②SO2：根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，每燃烧10000m3天然气产生0.02S kg/万m3的SO2，项目所用天然气质量满足《天然气》（GB17820-2018）中的二类标准（S硫含量≤100mg/m3），SO2产生量为0.492t/a，产生速率为0.102kg/h；

③烟尘、NOx：类比河北瓮福正昌工贸有限公司脂肪酸阴离子捕收剂项目竣工环境保护验收监测报告天然气蒸汽锅炉数据（低氮燃烧），颗粒物排放浓度为4.0mg/m3，NOx排放浓度为27.5mg/m3。则本项目天然气燃烧颗粒物排放量为0.102t/a，产生速率为0.022kg/h；NOx排放量为0.696t/a，产生速率为0.146kg/h。

综上，本项目使用天然气量为246万标立方米，天然气燃烧排放二氧化硫（SO2）量为0.492t/a，氮氧化物（NOx）排放量为0.696t/a，颗粒物排放量为0.102t/a。项目天然气尾气通过蒸汽过热炉配套的1根20m高的排气筒直排。由下表计算结果可知，废气排气筒排放的各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的“表3 大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”的要求（颗粒物≤20mg/m3，二氧化硫≤50mg/m3，氮氧化物≤150mg/m3）。

表2.4-6  天然气燃烧污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 废气量 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 处理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放标准mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧（天然气）废气排气筒 | 颗粒物 | 1270万m3/a | 4.02 | 0.146 | 0.102 | 20m高排气筒直排 | 4.02 | 20 | 0.146 | 0.102 |
|  | 二氧化硫 |  | 19.37 | 0.102 | 0.492 |  | 19.37 | 50 | 0.102 | 0.492 |
|  | 氮氧化物 |  | 27.40 | 0.022 | 0.696 |  | 27.40 | 150 | 0.022 | 0.696 |

（3）二期工程无组织排放废气

项目二期无组织排放废气主要包括储罐区无组织排放、生产厂区无组织排放和污水站臭气，项目涉及的物料主要为高沸点有机物，本次评价以非甲烷总烃计。

①储罐区无组织废气：

储罐区储存包括原料皂脚、油脚和产品脂肪酸，沸点多在280℃以上，均为不易挥发的物质，储罐区罐体封闭，排气口气体引至厂区内的冷凝系统，防止气味外泄。储罐区物料根据不同批次的物料来源情况成分有所差别，无明确、稳定的蒸汽压，并且本项目涉及的有机物质的沸点多在280℃以上，均为不易挥发的物质。因此本次评价储罐区呼吸排放情况主要参考同类型企业实际生产经验情况，取固定顶罐呼吸蒸发损耗为进料量的万分之一，项目储罐区年进料量共11.4万吨（含原料和产品），则本项目储罐呼吸废气产生量11.4t/a，储罐区年工作时间按7200h/a计，则储罐区的非甲烷总烃排放速率为1.584kg/h。

表2.4-7  储罐区无组织面源情况

| 面源位置 | 污染因子 | 排放参数 |  |  | 排放源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 m | 宽 m | 高 m | kg/h | t/a |
| 储罐区 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 64 | 25 | 15 | 1.584 | 11.4 |

②生产厂区无组织废气：

项目生产过程中，各个生产设备均需要真空系统，各个主要生产设备均完全封闭。本评价考虑到阀门或管道接口的密封性等因素，参照《环境影响评价实用技术指南》中提出的“按照原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰进行计算”。本项目二期各种产品和原料的年周转量约为11.4万t，各种设备均密闭，并且本项目涉及的有机物质（油脂）的沸点多在280℃以上，均为不易挥发的物质，故本评价根据项目的实际情况0.1‰进行核算，每年工作300天，每天24小时，则无组织排放量为11.4t/a（1.584kg/h），污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。

表2.4-8  储罐区无组织面源情况

| 面源位置 | 污染因子 | 排放参数 |  |  | 排放源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 m | 宽 m | 高 m | kg/h | t/a |
| 生产区 | 挥发性有机物 （以非甲烷总烃计） | 32 | 18 | 23.95 | 1.584 | 11.4 |

③污水站臭气：本项目含油废水采用“蒸发+ABR厌氧反应+接触氧化+沉淀+臭氧消毒”工艺处理，处理过程中会产生NH3、H2S 等恶臭类物质。由于污水处理恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，本次臭气污染源源强参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH3：0.0031g和H2S：0.00012g进行估算。本项目二期污水BOD5 去除量约为2.46t/a，则项目NH3产生量为0.0076t/a，H2S产生量为0.0003t/a。建设单位拟对污水处理站的恶臭建构筑物加盖并收集引至废气处理系统，根据项目废气处理方案，基本无废气外溢（本次评价收集率以95%计算），低温冷凝+水吸收处理对NH3和H2S去除效率取50%，则排放量分别为0.004t/a和0.00016t/a。

二期工程无组织臭气处理措施：

根据建设单位项目设计方案，储罐区产生大小呼吸尾气，生产装置真空系统抽出的废气以及污水站臭气合用1套废气处理装置，废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空。其中本项目低温冷凝系统与蒸发冷凝系统共用一套冷凝器，但采用两套管道系统，蒸发的蒸汽和无组织臭气不发生混合，低温冷凝+水吸收处理设计风量为30000m3/h的风机，冷凝温度3~5℃。

储罐区产生大小呼吸气，生产装置真空系统抽出的废气中非甲烷总烃合计收集量为3.168kg/h，22.8t/a。密闭管道收集效率100%，低温冷凝+水吸收处理对植物油类的非甲烷总烃去除效率参考《植物油高温加热过程中有害物产生变化规律研究》（2015 年 5 月）以95%计；对NH3和H2S去除效率取50%。非甲烷总烃废气经处理后，排放速率为0.079kg/h（5.28mg/m3），1.14t/a，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表A.1中非甲烷总烃特别排放浓度限值（1h平均值≤6 mg/m3；任意一次浓度值≤20 mg/m3）要求以及最低处理效率90%的要求；NH3和H2S排放量分别为0.004t/a和0.00016t/a。

项目运营期二期工程废气污染物产排统计表如下：

##### 表2.4-9   项目二期工程运营期废气污染物产排表

| 污染源 |  | 污染物 | 产生量t/a | 处理措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 发酵臭气G1 | NH3 | 0.074 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 0.022 |
|  |  | H2S | 0.055 |  | 0.017 |
|  | 燃烧（天然气）废气G2 | 颗粒物 | 0.102 | 低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放 | 0.102 |
|  |  | SO2 | 0.492 |  | 0.492 |
|  |  | NOx | 0.696 |  | 0.696 |
| 无组织废气 | 储罐区无组织废气 | VOCs | 11.4 | 废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空 | 0.57 |
|  | 生产厂区无组织废气 | VOCs | 11.4 |  | 0.57 |
|  | 污水站臭气 | NH3 | 0.0076 |  | 0.004 |
|  |  | H2S | 0.0003 |  | 0.00016 |

      - 废水污染防治措施及源强核算

一、一期工程

本项目一期工程废水主要包括蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水、油相洗涤分离水、职工生活用水。项目蒸发冷凝水已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求、满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；纯水制水系统浓水属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂；油相洗涤分离水经厂区自建污水处理站处理达到园区污水厂进水要求后排至园区污水站处理；员工生活污水经地埋式污水处理系统处理后再进入厂区自建污水处理站进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理。

（1）一期工程蒸发冷凝水

项目废水污染物情况参考中试数据，根据中试期间数据，项目工艺废水，经过蒸发后污染物浓度为：COD：310mg/L、BOD5：49.8mg/L、SS：10mg/L、氨氮：35mg/L（设计浓度，实际未检出）、动植物油：0.17mg/L，具体排放浓度详见附件10（郑州远洋油脂工程技术有限公司废水监测项目报告），已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求，满足园区污水管网纳管要求。项目排至园区污水管网的废水总量约98.42m3/d（29526m3/a），污染物排放情况详见下表。

##### 表2.4-10 项目蒸发冷凝水污染物排放量

| 序号 | 污染物 | 废水量m³/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 园区污水厂纳管标准，（mg/L） |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 近期 | 远期 |  |
| 1 | COD | 29526 | 310 | 9.58 | 直接排至园区污水处理站 | 310 | 150~350 | 500 | 9.58 |
| 2 | BOD5 |  | 49.8 | 1.54 |  | 49.8 | 80~200 | 150~180 | 1.54 |
| 3 | SS |  | 10* | 0.31 |  | 10* | 200~280 | 350 | 0.31 |
| 4 | NH3-N |  | 35* | 1.08 |  | 35* | 15~25 | 35 | 1.08 |
| 5 | 动植物油 |  | 0.17 | 0.005 |  | 0.17 | - | - | 0.005 |

注：其中SS和NH3-N在中试过程检测结果为“ND”，即未检出。此处为保守估计，取设计进水值。

（2）一期工程油相洗涤分离废水

皂化反应后，通过分离后形成水相和油相，油相中会含有少量钠盐，通过添加油相5%的蒸馏水溶解钠盐，采用高速离心机分离出含钠盐的水，从而达到洗涤的作用，可提高油相的纯净度。洗涤废水产生量约4.62 m3/d，其中含水4.28 m3/d（1284 m3/d）和杂质0.34t/d。洗涤废水经格栅过滤后再进入企业自建污水站处理。

根据建设单位提供的中试数据，油相洗涤分离废水污染物浓度为：pH值=6~9、COD：6000~7000mg/L、BOD5：1200~1300mg/L、SS：5000~7000mg/L、NH3-N：5~10mg/L、TP（总磷）：15~20 mg/L、动植物油：0.02%（20000mg/L）。项目一期工程排至污水站的废水总量约4.28m3/d（1284m3/a）。根据由广西清朗环境工程有限公司设计的污水处理站方案，项目油相洗涤分离废水经污水站处理后排放情况为pH值=6~9、COD：300mg/L、BOD5：50mg/L、SS：10mg/L、氨氮：5mg/L、总磷：3mg/L、动植物油：10mg/L，则污染物产生量见下表，油相洗涤分离废水经污水站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园区污水处理厂进水标准。

##### 表2.4-6 项目一期工程油相洗涤分离水污染物排放量

| 序号 | 污染物 | 废水量m³/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放标准（mg/L） |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 园区污水厂进水标准 |  |
| 1 | COD | 1284 | 7000 | 8.99 | 污水处理站 | 300 | 500 | 150～350 | 0.385 |
| 2 | BOD5 |  | 1300 | 1.67 |  | 50 | 300 | 80～200 | 0.064 |
| 3 | SS |  | 7000 | 8.99 |  | 10 | 400 | 200～280 | 0.013 |
| 4 | NH3-N |  | 10 | 0.01 |  | 5 | - | 15～25 | 0.006 |
| 5 | TP （总磷） |  | 20 | 0.03 |  | 3 | - | - | 0.004 |
| 6 | 动植物油 |  | 20000 | 25.68 |  | 20 | 100 | - | 0.026 |

（3）一期纯水制水系统排放浓水

项目一期配置一台4t/h的蒸汽锅炉，锅炉每天运行16小时，需用纯水量64t/d（合19200t/a）。项目纯水制备率为65%，则新鲜用水量为98.5t/d（29540t/a），浓水排放量为34.5t/d（10350t/a），属清净下水，直接进入雨水管网。

（4）一期职工生活废水（含厨房废水）

项目一期职工共需40人，厂区内安排职工吃住，生活用水量按125L/人·天计算，则项目职工生活用水量5m3/d（1500m3/a），排污系数按0.8计算，则项目职工生活废水产生量为4m³/d（1200m³/a）。职工生活污水经地埋式污水处理系统预处理后再进入厂区自建污水处理站进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准，进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，根据估算产生量见下表。

##### 表2.4-11 项目一期生活污水污染物排放量

| 序号 | 污染物 | 废水量m³/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放标准（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 1200 | 450 | 0.54 | 地埋式污水处理系统 | 300 | 500 | 0.36 |
| 2 | BOD5 |  | 200 | 0.24 |  | 150 | 300 | 0.18 |
| 3 | SS |  | 200 | 0.24 |  | 200 | 400 | 0.24 |
| 4 | NH3-N |  | 45 | 0.054 |  | 30 | - | 0.036 |
| 5 | 动植物油 |  | 200 | 0.24 |  | 40 | 100 | 0.048 |

二、二期工程

本项目二期工程废水与一期工程相似，主要包括蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水、油相洗涤分离水、职工生活用水。项目蒸发冷凝水已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求、满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；纯水制水系统浓水属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂；油相洗涤分离水经厂区自建污水处理站处理达到园区污水厂进水要求后排至园区污水站处理；员工生活污水经地埋式污水处理系统处理后再进入厂区自建污水处理站进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理。

（1）二期工程蒸发冷凝水

项目废水污染物情况参考中试数据，根据中试期间数据，项目工艺废水，经过蒸发后污染物浓度为：COD：310mg/L、BOD5：49.8mg/L、SS：10mg/L、氨氮：35mg/L（设计浓度，实际未检出）、动植物油：0.17mg/L，具体排放浓度详见附件10（郑州远洋油脂工程技术有限公司废水监测项目报告），已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求，满足园区污水管网纳管要求。项目排至园区污水管网的废水总量约196.84m3/d（59052m3/a），污染物排放情况详见下表。

##### 表2.4-12 项目二期蒸发冷凝水污染物排放量

| 序号 | 污染物 | 废水量m³/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 园区污水厂纳管标准，（mg/L） |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 近期 | 远期 |  |
| 1 | COD | 29526 | 310 | 18.306 | 直接排至园区污水处理站 | 310 | 150~350 | 500 | 18.306 |
| 2 | BOD5 |  | 49.8 | 2.941 |  | 49.8 | 80~200 | 150~180 | 2.941 |
| 3 | SS |  | 10* | 0.591 |  | 10* | 200~280 | 350 | 0.591 |
| 4 | NH3-N |  | 35* | 2.067 |  | 35* | 15~25 | 35 | 2.067 |
| 5 | 动植物油 |  | 0.17 | 0.01 |  | 0.17 | - | - | 0.01 |

注：其中SS和NH3-N在中试过程检测结果为“ND”，即未检出。此处为保守估计，取设计进水值。

（2）二期油相洗涤分离废水

二期工程油相洗涤废水水质与一期工程的相似。洗涤废水产生量约9.24m3/d，其中含水8.56m3/d（2568m3/d）和杂质0.68t/d。洗涤废水经格栅过滤后再进入企业自建污水站处理。

根据建设单位提供的中试数据，油相洗涤分离废水污染物浓度为：pH值=6~9、COD：6000~7000mg/L、BOD5：1200~1300mg/L、SS：5000~7000mg/L、NH3-N：5~10mg/L、TP（总磷）：15~20 mg/L、动植物油：0.02%（20000mg/L）。项目二期工程排至污水站的废水总量约8.56m3/d（2568m3/a）。根据由广西清朗环境工程有限公司设计的污水处理站方案，项目油相洗涤分离废水经污水站处理后排放情况为pH值=6~9、COD：300mg/L、BOD5：50mg/L、SS：10mg/L、氨氮：5mg/L、总磷：3mg/L、动植物油：10mg/L，则污染物产生量见下表，油相洗涤分离废水经污水站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园区污水处理厂进水标准。

##### 表2.4-6 项目油相洗涤分离水污染物排放量

| 序号 | 污染物 | 废水量m³/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放标准（mg/L） |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 园区污水厂进水标准 |  |
| 1 | COD | 2568 | 7000 | 17.98 | 污水处理站 | 300 | 500 | 150～350 | 0.77 |
| 2 | BOD5 |  | 1300 | 3.34 |  | 50 | 300 | 80～200 | 0.128 |
| 3 | SS |  | 7000 | 17.98 |  | 10 | 400 | 200～280 | 0.026 |
| 4 | NH3-N |  | 10 | 0.02 |  | 5 | - | 15～25 | 0.012 |
| 5 | TP （总磷） |  | 20 | 0.06 |  | 3 | - | - | 0.008 |
| 6 | 动植物油 |  | 20000 | 51.36 |  | 20 | 100 | - | 0.052 |

（2）二期工程纯水制水系统排放浓水

项目二期另外建设一台8t/h的蒸汽锅炉，锅炉每天运行16小时，需用纯水量128t/d（合38400t/a）。项目纯水制备率为65%，则新鲜用水量为197t/d（59080t/a），浓水排放量为69t/d（20700t/a），属清净下水，直接进入雨水管网。

（3）二期工程职工生活废水（含厨房废水）

项目二期职工共需20人，厂区内安排职工吃住，生活用水量按125L/人·天计算，则项目职工生活用水量2.5m3/d（750m3/a），排污系数按0.8计算，则项目职工生活废水产生量为2m³/d（600m³/a）。职工生活污水经地埋式污水处理系统预处理后再进入厂区自建污水处理站进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准，进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，根据估算产生量见下表。

##### 表2.4-13 项目二期生活污水污染物排放量

| 序号 | 污染物 | 废水量m³/a | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放标准（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 600 | 450 | 0.27 | 地埋式污水处理系统 | 300 | 500 | 0.18 |
| 2 | BOD5 |  | 200 | 0.12 |  | 150 | 300 | 0.09 |
| 3 | SS |  | 200 | 0.12 |  | 200 | 400 | 0.12 |
| 4 | NH3-N |  | 45 | 0.027 |  | 30 | - | 0.018 |
| 5 | 动植物油 |  | 200 | 0.12 |  | 40 | 100 | 0.024 |

      - 噪声污染防治措施及源强核算

一、一期工程

项目噪声主要来源于空压机、输料泵、电机、引风机等各种机械设备运行。类比同类企业的噪声源实测值，主要产噪设备噪声源强见下表，主要通过减震和建筑隔声等措施，减小噪声影响。具体噪声源见表2.4-14。

##### 表2.4-14  主要设备噪声声级

| 序号 | 生产系统 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发） | 噪声值 dB(A) | 降噪措施 | 降噪后声级〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 空压机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |
| 2 |  | 各类泵 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 70 |
| 3 |  | 搅拌电机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 60 |
| 4 |  | 引风机 | 频发 | 90~100 | 基础减振，距离衰减 | 75 |
| 5 |  | 离心机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |

二、二期工程

项目二期噪声源与一期噪声源基本相同，主要来源于空压机、输料泵、电机、引风机等各种机械设备运行。类比同类企业的噪声源实测值，主要产噪设备噪声源强见下表，主要通过减震和建筑隔声等措施，减小噪声影响。具体噪声源见表2.4-15。

##### 表2.4-15  二期主要设备噪声声级

| 序号 | 生产系统 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发） | 噪声值 dB(A) | 降噪措施 | 降噪后声级〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 空压机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |
| 2 |  | 各类泵 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 70 |
| 3 |  | 搅拌电机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 60 |
| 4 |  | 引风机 | 频发 | 90~100 | 基础减振，距离衰减 | 75 |
| 5 |  | 离心机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |

      - 固体废物污染防治措施及源强核算

一、一期工程

本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾，还有机械维修产生的少量废机油等。另外项目脱色产生的废活性炭、废白土和污水站污泥，废活性炭、废白土主要含有成分为油脂、色素、胶质物等有机杂质，送至发酵塔发酵处理，发酵后得到的有机肥外售；污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场；根据《国家危险废物名录（2016年版）》（环境保护部令第39号），废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，收集储存于厂区的废机油储存区；员工生活垃圾按一般城镇生活垃圾处理，定点分类收集，交由环卫部门处理。

1、一般固废

（1）生活垃圾

项目一期运营期职工人数为40人，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，则本项目生活垃圾产生量为40kg/d（12t/a）。厂区内设有生活垃圾回收点，定期交由环卫部门处理。

（2）污水站污泥

本项目自建一套污水处理设施对营运期产生的废污水进行处理，项目污水站进水主要是蒸发后的冷凝水，固体杂质较少，污水站污泥主要来源处理过程中的生化工序、沉淀等工序，根据工程估算，项目污泥产生量约0.34t/d（102t/a），污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场。

（3）废活性炭、废白土

项目油水分离后，油相采用活性白土脱色除杂，产生废白土0.92t/d（276t/a）；水相采用活性炭脱色除杂，产生废活性炭3.04t/d（912t/a）。项目产生的废白土和废活性炭主要含有杂质油脂、色素等有机类物质，送至发酵塔发酵，产出有机肥外售。

2、危险废物

一期工程机械修理过程将产生少量废机油，约1t/a，根据《国家危险废物名录（2016年版）》（环境保护部令第39号），废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，须集中收集设废机油收集暂存间（危险废物贮存间），暂存间需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。项目危险废物暂存间面积10m2，暂存间里设置2个废机油容器（一备一用，加盖），建设单位应与有危险废物处理资质的单位签订处理协议，由有资质的单位定期上门清运处理。

##### 表2.4-16  危险废物类别表

| 序号 | 固废名称 | 固废类别 | 危险废物代码 | 产生工序及装置 | 产生量（吨/年） | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 危险废物HW08 | 900-214-08 | 车间机械维修、保养 | 1 | 液态 | 机油 | 重金属、油类 | 半年个月 | T，I | 危废储存间、定期交由有资质单位处理 |

本项目的固体废物产生量及排放情况见下表。

##### 表2.4-17 项目固体废物及综合利用处置方案

| 废物来源 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量t/a | 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水相脱色 | 废活性炭 | 一般固废 | 912 | 发酵处理 | 作为有机肥外售 |
| 油相脱色 | 废白土 |  | 276 |  |  |
| 污水站 | 污水站污泥 |  | 102 | 定期清理 | 外运至周边垃圾填埋场 |
| 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 12 | 统一、定点收集 | 由环卫部门集中处理 |
| 设备检修 | 废机油 | 危险废物 | 1 | 采用专用设备收集，存放于危废仓库 | 收集后交有资质单位处置 |

二、二期工程

本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾，还有机械维修产生的少量废机油等。另外项目脱色产生的废活性炭、废白土和污水站污泥。废活性炭、废白土主要含有成分为油脂、色素、胶质物等有机杂质，送至发酵塔发酵处理，发酵后得到的有机肥外售；污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场；根据《国家危险废物名录（2016年版）》（环境保护部令第39号），废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，收集储存于厂区的废机油储存区；员工生活垃圾按一般城镇生活垃圾处理，定点分类收集，交由环卫部门处理。

1、一般固废

（1）生活垃圾

项目运营期职工人数为20人，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，则本项目生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a）。厂区内设有生活垃圾回收点，定期交由环卫部门处理。

（2）污水站污泥

本项目自建一套污水处理设施对营运期产生的废污水进行处理，项目污水站进水主要是蒸发后的冷凝水，固体杂质较少，污水站污泥主要来源处理过程中的生化工序、沉淀等工序，根据工程估算，项目污泥产生量约0.68t/d（204t/a），污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场。

（3）废活性炭、废白土

项目油水分离后，油相采用活性白土脱色除杂，产生废白土1.84t/d（552t/a）；水相采用活性炭脱色除杂，产生废活性炭6.08t/d（1824t/a）。项目产生的废白土和废活性炭主要含有杂质油脂、色素等有机类物质，送至发酵塔发酵，产出有机肥外售。

2、危险废物

二期工程机械修理过程将产生少量废机油，约2t/a，根据《国家危险废物名录（2016年版）》（环境保护部令第39号），废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，须集中收集设废机油收集暂存间（危险废物贮存间），暂存间需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设。项目危险废物暂存间面积10m2，暂存间里设置2个废机油容器（一备一用，加盖），建设单位应与有危险废物处理资质的单位签订处理协议，由有资质的单位定期上门清运处理。

##### 表2.4-18  危险废物类别表

| 序号 | 固废名称 | 固废类别 | 危险废物代码 | 产生工序及装置 | 产生量（吨/年） | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 危险废物HW08 | 900-214-08 | 车间机械维修、保养 | 2 | 液态 | 机油 | 重金属、油类 | 半年个月 | T，I | 危废储存间、定期交由有资质单位处理 |

本项目的固体废物产生量及排放情况见下表。

##### 表 2.4-19 项目固体废物及综合利用处置方案

| 废物来源 | 固废名称 | 固废属性 | 产生量t/a | 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水相脱色 | 废活性炭 | 一般固废 | 1824 | 发酵处理 | 作为有机肥外售 |
| 油相脱色 | 废白土 |  | 552 |  |  |
| 污水站 | 污水站污泥 |  | 204 | 定期清理 | 外运至周边垃圾填埋场 |
| 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6 | 统一、定点收集 | 由环卫部门集中处理 |
| 设备检修 | 废机油 | 危险废物 | 2 | 采用专用设备收集，存放于危废仓库 | 收集后交有资质单位处置 |

    - 项目污染物排放汇总

“三废”排放情况汇总见下表2.4-20。

##### 表2.4-20  项目（一期、二期）建成后全厂主要污染物排放情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生（t/a） | 治理措施 | 排放（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 发酵臭气G1 | NH3 | 0.148 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 0.044 | 大气环境 |
|  |  | H2S | 0.110 |  | 0.034 |  |
|  | 燃烧（天然气）废气G2 | 颗粒物 | 0.153 | 低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放 | 0.153 |  |
|  |  | SO2 | 0.738 |  | 0.738 |  |
|  |  | NOx | 1.044 |  | 1.044 |  |
|  | 储罐区无组织废气 | VOCs | 17.1 | 废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空 | 0.855 |  |
|  | 生产厂区无组织废气 | VOCs | 17.1 |  | 0.855 |  |
|  | 污水站臭气 | NH3 | 0.0114 |  | 0.006 |  |
|  |  | H2S | 0.00045 |  | 0.00024 |  |
| 废水 | 洗涤分离废水 3852m³/a | COD | 26.97 | 污水处理站预处理后，再排至园区污水处理厂深度处理 | 1.155 | 园区污水厂 |
|  |  | BOD5 | 5.01 |  | 0.192 |  |
|  |  | SS | 26.97 |  | 0.039 |  |
|  |  | NH3-N | 0.03 |  | 0.018 |  |
|  |  | TP | 0.09 |  | 0.012 |  |
|  |  | 动植物油 | 77.04 |  | 0.078 |  |
|  | 蒸发冷凝水88578m³/a | COD | 28.74 | 直接排至园区污水处理站 | 28.74 | 园区污水厂 |
|  |  | BOD5 | 4.62 |  | 4.62 |  |
|  |  | SS | 0.93 |  | 0.93 |  |
|  |  | NH3-N | 3.24 |  | 3.24 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.015 |  | 0.015 |  |
|  | 生活污水1800m³/a | COD | 0.81 | 地埋式污水处理系统+自建污水处理站+园区污水处理站 | 0.54 | 园区污水厂 |
|  |  | BOD5 | 0.36 |  | 0.27 |  |
|  |  | SS | 0.36 |  | 0.36 |  |
|  |  | NH3-N | 0.081 |  | 0.054 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.36 |  | 0.072 |  |
|  | 全厂排水合计94230 m³/a | COD | 56.52 | / | 30.435 | 园区污水厂 |
|  |  | BOD5 | 9.99 |  | 5.082 |  |
|  |  | SS | 28.26 |  | 1.329 |  |
|  |  | NH3-N | 3.351 |  | 3.312 |  |
|  |  | TP | 0.09 |  | 0.012 |  |
|  |  | 动植物油 | 77.415 |  | 0.165 |  |
| 固废 | 废活性炭 | 油脂、色素等有机类物质 | 2736 | 去发酵生产有机肥 | 0 | 产出有机肥外售 |
|  | 废白土 | 油脂、色素等有机类物质 | 828 |  | 0 |  |
|  | 污水站 | 污水站污泥 | 306 | 定期清理 | 0 | 外运至周边垃圾填埋场 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 18 | 生活固废，统一集中收集 | 0 | 由环卫部门集中处理 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 3 | 危险废物，统一集中收集 | 0 | 收集后交有资质单位处置 |

- 环境现状调查与评价

  - 自然环境状况

    - 地理位置

本项目位于龙港新区铁山东港产业园区，交通条件优越。龙港新区铁山东港产业园区位于北部湾畔，背靠大西南，面向东盟各国，处于大西南经济圈、泛珠江三角洲经济圈和东盟十国经济圈范围内。园区到北海市区6公里，到合浦县城12公里，到北海机场18公里，到北海港17公里，209国道、北海大道延长线及规划建设的广西滨海公路均从园区内通过，园区处在北海海湾新城的中心地带。

项目中心地理位置坐标为109°38′53.98750″N，21°38′5.06332″E。具体位置详见附图1。

    - 地形地貌

1、陆地地形地貌

龙港新区南片区铁山东港产业园位于北海市合浦县境内。北海市地势从北向南倾斜，东北、西北为丘陵，南部沿海为台地和平原，自西向东分布有大风江、廉州湾、铁山湾、英罗湾等多个港湾，境内有93条河流。市区地形南北狭、东西长，呈犀牛角状。海滨平原土地占总面积的70％以上，海洋滩涂约占总面积的20％。

铁山湾位于北海市东部，包括营盘至合浦县英罗港的水域，为南北长约40km、东西宽3～4km的台地溺谷型海湾。内湾呈鹿角状，湾口为喇叭形，口门宽约32km，岸线长约170km，面积340km2。湾顶两岸多裸露的石灰岩低山丘陵，分布有大片台地阶地，小河或冲沟发育。海岸在高潮线以上普遍有浪蚀陡坎发育，出现冲沟或崩岗；高潮线以下为砂质海滩（潮间带）。

铁山湾地势北高南低，海底坡度平缓，水深0～23m。湾北部和东西两侧有发育良好的大面积浅滩。湾口中央有小沙洲堆积，将主水道分成东西两条分水道。东水道顺直宽阔，为落潮冲刷槽；西水道较弯曲，底部地势较为复杂，上有沙坝、下有栏门沙，属涨潮冲刷槽。两条水道由南向北伸向港内，形成两条天然航道。

2、港湾地貌

（1）海岸地貌

龙港新区南片区位于铁山港东岸，陆上地貌主要有冲积一洪积台地、滨海沙堤、坡洪积平原、海积平原等。海积平原广泛分布于北暮盐场-石头埠，且规模较大，一般长约（3~5）km，宽（1~2）km，在河流出口处也有小面积分布。这些海积平原主要由人工海堤或人工海堤和海滨沙堤共同保护下形成的，大部分开辟为盐田、稻田和海水养殖场，极小部分为荒滩；海蚀崖是该湾最显著的海蚀地貌类型，广泛分布于沿岸一带。

（2）海底（水下）地貌

铁山湾区域主要海底地貌类型有潮间浅滩、潮沟、潮流冲刷深槽、航道等。

1）潮间浅滩

铁山湾区域水下部分主要为潮间浅滩，沿着中部海湾沿岸呈片状分布，其浅滩宽阔平坦，一般宽（1~2）km，最宽为湾口门两侧达（3~5）km，浅滩坡度为0.3‰~1.0‰之间，按水动力作用条件，沉积物粗细及组成特征可清楚地把潮间浅滩划分3种类型：即沙砾滩、沙滩、红树林滩。

沙砾滩：见于西岸西北段旧尾坡高潮线一带和下底村南侧沙咀红树林前缘局部地带，属于波浪侵蚀海岸产物，砾石含量达26.76%，以5mm~10mm占多，细砂占45.63%，M2为0.74φ，δ为2.47，分选程度较差。沙砾滩上的沙蟹特别密集。

沙滩：广泛分布于石头埠以南铁山港湾中部沿岸，甚至超过湾口向外延伸。其滩面较为平坦，微有起伏向海倾斜，坡度1‰~1.5‰，沙滩一般宽1.5km~1.2km，最宽达5km，湾口北暮西南侧沿岸的沙滩后缘为海蚀陡崖。

红树林滩：主要分布于铁山港东岸沙田往北至湾顶沿岸的沙泥质海滩上，呈片状或者带状沿海岸分布，其生长密度和长势状况在各岸滩具有明显差异，大部分地带生长稀疏，局部海滩生长茂盛。

2）潮沟

潮沟发育于该湾潮间浅滩之中，把潮滩切割成块状，一般潮沟在高潮时被淹没，低潮时出露。由岸向海，浅而窄的树枝状小潮沟不断汇聚形成宽而深的大潮沟，一直延伸接潮流冲刷深槽。一般宽30m~100m，水深lm~3m，可作小型货、渔船的天然航道。沉积物与沙滩物质相近。

3）潮流深槽

铁山港湾潮流冲刷深槽自湾口门向北延伸至老鸦洲岛西侧全长26km，宽为0.6km~1.5km，在老鸦洲西侧附近仅0.2km~0.3km。水深一般6m~10m，最深处位于湾口即中间沙以西深槽处，水深达22.5m，而深槽尾端水深为4m~7m。除在湾口潮流深槽分叉口有潮流沙脊（中间沙）和东侧几道潮流沙脊处，整个潮流深槽没有暗礁。由于落潮流速大于涨潮流速，使深槽内泥沙淤积少，且潮流深槽较稳定。

    - 地质构造及地震烈度

1、 地质构造

铁山湾地处广西海岸东段的南康拗陷带上，北靠公馆断褶带，海湾形态主要受NE向和NW向构造线控制，呈鹿角状。

区域所见地层如下：

（1） 第四系覆盖层：包括淤泥、砂、粘土、亚粘土夹亚砂土、亚砂土、泥炭土等，主要出露于海湾及周围台地。

（2） 石炭系：岩性为砂岩、页岩、石灰岩、砾岩及煤层，该层在石头埠一带埋藏深度起伏较大（深度3.5～30m）。

（3） 第四纪火山岩：岩性为玄武岩，出露于大牛石附近礁石区。

区域地质稳定，未发现的不良地质构造存在。

2、 地震

根据中国地震带的划分，本区属于弱地震区，史料记载，项目未发生过大于4.5级地震，据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区地震烈度为Ⅶ度，区内地震设防烈度为7度，地震动峰值加速度0.05g，地震动反映谱特征周期为0.35s，区域地壳稳定性好。

    - 气候气象

合浦县属北回归线以南过渡热带的沿海平原地区，其中海拔 100 米以下的平原、台地和低丘陵地占总面积的 92％。属亚热带海洋性季风气候，平均日照总时数为 1927.1 小时，多年平均气温 23℃，极端最高气温 37.7℃，极端最低气温-0.8℃，年总积温 8181℃。无霜期 358 天。县境各地年均降雨量在 1500-1800毫米之间，乌家西部、西场镇、常乐镇东部、曲樟乡中部为多雨区，年均降雨量1700-1800 毫米。白沙南部、山口镇、石湾、石康、常乐镇的西部，环城东部为少雨区，年均降雨量只有1500-1600 毫米。县境全年的风向北风最多，出现频率达20.7%，以下依次为北东北、东东南、东、东南、西南等，西及西北风频率最低仅 1%，静风频率 8%。晚春至初秋，沿海地区白天风向自海向陆、夜间风向自陆向海。年平均风速 3.1m/s，年最大风速 30m/s，极大风速 40m/s。最大风速高值区出现期为 6 月，风向西南。各风向平均风速以北风最大，年均 3.9m/s，东到东南风次之，3.8m/s；西到西北风最小，2.1m/s。8 级及 8 级以上大风日数，平均每年 17.4 天。合浦县地处低纬地区，是雷电的多发区。每年雷暴出现的天数约为 80 天，最多的年份可过 100 天。尤其是每年 4-9 月雷电频繁发生，其中8 月份最多的可达20 天。

    - 水文状况

      - 地表水

白沙河流经龙港新区北片区南部，是一条独流入海的河流。白沙河流经博白县大垌镇、那卜镇、松旺镇、双旺镇、沙陂镇、龙潭镇以及合浦县的白沙镇，该河流在博白县境内称为龙潭河，流入合浦县白沙镇后称为白沙河。龙潭河有三条主要的支流：跃河、蕉林河、潭莲河。跃河发源于大垌镇与双旺镇交界处的射广嶂与双嶂之间，流经大垌镇凤坪村后，在那卜镇双竹村下游汇入老虎头水库，出水库大坝后经沙陂镇那新村，双旺镇大同村、长田村，过龙潭镇大安村后在龙潭镇附近与焦林河汇合，河长42.6 km，流域集雨面积265.9 km2；焦林河发源于松旺镇旺宝村望海嶂南麓，上游称山心河，经山心村、松旺镇、横坑村、草塘村、周北村、焦林村后，在坡头村附近与潭莲河汇合，流域集雨面积166.4 km2；再流经龙潭镇下游与跃河汇合后称为龙潭河，龙潭河南流至白沙镇成为合浦、博白两县界河，再下行进入合浦县境，该河流经白沙镇时称白沙河，再往下称水东河、那交河，在白沙镇那交村与山口镇山西、山角村之间分汊流入丹兜海。全流域面积654 km2，河长71.7 km，河流比降1.4‰，多年平均流量20.74 m3/s。白沙镇下游建有水东水闸，平时河水大部分被拦蓄灌田，闸以下河段低潮时水位低浅，那交河最终流入丹兜海海域。

本项目附近的地表水系为白沙河，位于本项目的东面3.1km。白沙河现状使用功能主要为农业、渔业、工业用水。

      - 地下水

（1）	地下水类型及补给、排泄方式

拟建项目所在区域地质构造上属南康盆地。南康盆地为一个独立的水文地质单元，面积约 1200km2，该单元中地下水类型主要有基岩裂隙水、碳酸盐岩溶裂隙水和松散岩类孔隙水三大类。南康盆地的地下水主要接受降雨和渠道水的补给，北侧部分地区有山区基岩裂隙水的侧向补给。地下水的径流排泄主要受地形控制，总体上是由北向南以泉或分散流的形式排泄入海。

（2）	地下水位动态特征

地下水动态变化主要受控于大气降水、潮汐涨落、地表水蒸发及农田活动的影响，枯水期降雨量少，渠道停止放水，地下水位降低；春季渠道放水灌溉，丰水期降雨量充沛，地下水位上升。空隙潜水位年变幅可达 2～5m，近海岸地带2km 范围的承压水受潮汐影响，地下水位变幅可达2～3m。

（3）	地下水化学特征

南康盆地孔隙潜水和孔隙承压水化学类型以 HxO3Cl-CaNa 型和C1-Na 型为主， 呈弱酸性-中性，pH 值一般为5.5～7.0，矿化度小于0.05g/L，总硬度为0.2～ 0.39mmol/L，裂隙水以HCO3-Ca 型为主，中性微硬，矿化度为 0.15～0.30g/L。沿海岸带受海水影响，变为Cl-Na 型硬水或极硬水。

区域水文地质图见附图3。

      - 海洋

铁山港是一个狭长的台地溺谷型海湾，型似喇叭状，呈南北走向，水域南北长约40km，东西最宽处10km，一般宽4km。

（1） 潮汐及水位

铁山港区潮波自湾外向铁山港内传播时，由于受地形影响潮波发生变形，潮差沿程递增，潮汐类型由湾外海区的正规日潮（每天一涨一落）向湾内的不正规日潮过渡（大潮汛时每天一涨一落，小潮汛时每天两涨两落），属以驻波为主、略具前进波性质的合成潮波。

历年最高潮位：		6.31m

历年最低潮位：	-0.09m

多年平均高潮位：		4.28m

多年平均低潮位：		1.80m

多年平均潮位：		3.00m

多年平均潮差：		2.45m

历年最大潮差：		6.25m

日潮平均涨潮历时：	8小时5分

日潮平均落潮历时：	6小时25分

设计高水位：       5.41m（潮峰累积频率10％）

设计低水位：       1.13m（潮谷累积频率90％）

极端高水位：       6.86m（重现期为50年一遇）

极端低水位：       -0.46m（重现期为50年一遇）

各乘潮历时下的乘潮水位见下表。

##### 表3.1-1 铁山港区乘潮水位表

| 历时（h） 水位（m） 保证率（％） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.41 | 5.26 | 5.07 | 4.83 |
| 20 | 5.16 | 5.06 | 4.85 | 4.63 |
| 30 | 4.98 | 4.87 | 4.69 | 4.48 |
| 40 | 4.74 | 4.63 | 4.48 | 4.29 |
| 50 | 4.49 | 4.39 | 4.22 | 4.02 |
| 60 | 4.12 | 4.01 | 3.85 | 3.65 |
| 70 | 3.68 | 3.56 | 3.44 | 3.29 |
| 80 | 3.28 | 3.21 | 3.09 | 2.97 |
| 90 | 2.91 | 2.85 | 2.78 | 2.67 |

（2） 潮流

铁山港为台地溺谷海湾，因受地形的影响和制约，湾口附近的潮流是沿等深线运动的往复流，转流历时较短；湾外至涠洲岛一带逐渐过渡为旋转流，但长轴仍为NE～SW方向。通常涨潮历时大于落潮历时，且涨潮流速过程线呈双峰型，即在中潮位附近，潮位曲线有时出现一个稳定的时间历程，有时略有回落，致使涨潮流速减小，甚至出现短暂的落潮流。转流方向由落潮转涨潮一般为顺时针方向，由涨潮转为落潮则为逆时针方向。

铁山港海域的表层余流主要是由风海流组成的，因风向不同而变化；中、底层主要为潮汐余流，方向与涨潮方向相近。表层余流流速较大，最大在湾顶达0.22m/s，底层余流流速约为0.17m/s。近湾口的海区，余流方向主要指向湾内，而湾外的余流主要指向外海。

（3） 波浪

铁山港海区由于受雷州半岛掩护，波浪强度不大，对港区有影响的主要是SSW、SSE和S向的波浪。根据涸洲岛的长期海浪观测资料，港区波浪以风浪为主，较大的波浪都是由台风或强季风造成的。据涸洲岛的波浪推算表明，港区水域泊稳条件良好，湾口西侧大牛石区域H1/10≥2.0m的天数平均每年2天，H1/10≥1.5m的天数平均每年5天；铁山港湾不同区域50年一遇波浪要素见下表。

##### 表3.1-2 铁山港湾50年一遇波浪要素

| 波浪要素 位置 | H1%（m） | H4%（m） | H13%（m） |  |  |  | 波向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湾口东侧 | 30.5 | 3.1 | 2.6 | 1.8 | 7.8 | 56 | SSW |
| 湾口西侧 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | 7.8 | 60 | SSW |
| 湾中部 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 7.9 | 70 | S |
| 湾顶 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 5.3 | 44 | SSE |

（4） 泥沙

铁山港湾泥沙来源主要有波浪侵蚀海岸及地表水切割、冲刷沿岸地层来沙和陆域径流来沙等2个方面。

1) 波浪侵蚀海岸来沙及地表水切割、冲刷来沙

铁山港湾海区以南到西南向浪为主。由于南海潮波和北部湾反射潮波在该湾口门轴线辐聚，形成铁山港沿岸高潮位、大潮差、强潮流，有利于波浪冲刷，侵蚀海岸和潮流搬运物质。在漫长的地质时期、波浪对湾口两岸的北海组和湛江组边缘松散地层（砂砾层、砂层、粉砂层和粘土层等）的长期侵蚀，导致湾口两岸被冲刷形成海蚀陡坎或陡崖，特别是营盘至青山头到北暮盐场一带的北海组或湛江组边缘被冲刷形成海岸陡崖高达10m~20m。崖脚下可见海蚀穴及海蚀凹槽，海滩上部侵蚀树根裸露，海滩下部可见冲刷出露的北海组或湛江组杂色粘土层。铁山港海区沿岸一带宽广的海滩及其水下砂质岸坡，湾口处的潮流沙脊群的物质来源于海水（波浪）侵蚀沿岸北海组、湛江组地层的产物。根据铁山港湾重矿物分布特征同样反映出铁山港海区的沉积物主要来源于浪、潮、流对海岸的侵蚀作用。

2) 陆域径流来沙

铁山港湾沿岸河流主要有南康河、白沙河（那交河）、公馆河等。南康河在洪水暴发时流量为540m3/s，而枯季期径流量仅0.3 m3/s；白沙河长约71.7km，流域面积654 km3，年均流量为20.74m3/s；公馆河长26.3km，流域面积92.8km2，平均流量2.34 m3/s。这些河流径流量小而输沙率很小，南康河、白沙河都在下游建坝蓄水，只有在洪水暴发时才有少量泥沙带入该湾内。

3) 泥沙运移趋势

本海区在南至南西向主浪作用下，使营盘以东沿岸潮间浅滩和部分水下浅滩的泥沙向东北方向运移，进入海湾口、在湾口西岸形成北暮沙嘴，退潮时，泥沙随潮流流出，在潮流和波浪的共同作用下形成沙田沙堤。同时，由于铁山港口外存在有旋转流，它和往复流复合后使流场流速增强，有利于潮流沙脊形成，致使湾口处形成数列规模较大的潮流沙脊。其伸展方向与潮流方向一致。

4、 航道

铁山港水深条件好，从涠洲岛附近至铁山港口近60km长的外航道，天然水深均超过16m，对十万吨级航道而言，不必开挖，为天然深水航道，对十五万吨级和二十万吨级航道而言，开挖深度仅1～2m，进港航道段天然水深为7.7～18m。本港潮差大，最大潮差达5.37m，可利用的乘潮水位在3m以上，航道开挖工程量少。铁山港纳潮量大，大潮纳潮量可达3×108～4×108m3，潮流作用较强，有利于航道开挖后水深的维持。根据水下地形对比结果，铁山港海域水深稳定，冲淤变化幅度很小，回淤量不大，航道水深可以靠疏浚维持。

    - 自然资源

（1）植被资源

项目区域域植被属于亚热带季节性雨林区域，由于受人为活动的长期干扰，原生植被已不多见，以人工林为主。常见的人工植被主要以速生桉、马尾松、台湾相思、红树林等树种构成。

（2）动物资源

评价区域及其周围人为活动频繁，由于受人为活动的长期干扰，目前的森林植被均为人工林，受人为活动长期干扰，野生动物资源已经大量减少，较为常见的野生动物主要为鸟类、蛇类、老鼠及昆虫等一些小型动物。

评价区域的海洋动物有海豚、海龟、文昌鱼、蟹、虾、贝、蛤、蚶、尤鱼等。

（3）土壤资源

评价区域位于中亚热带南缘，地带性土壤为红壤，分布较多的土壤类型有砾页岩母质土壤、砾页岩黄土壤、潴育性水稻土，其次是硅质母质黄土壤、黄壤、洪积冲积物母质红壤、黄红壤等。

（4）矿产资源

铁山港重要矿产资源有石灰岩、石英砂和高岭土等。

（5）红树林资源

铁山港区红树林资源较丰富，港内有红树林滩涂面积约2100 hm2，主要分布在山口（467 hm2）、公馆（167 hm2）、沙田（67 hm2）、白沙（733 hm2）、闸口（200 hm2）、南康（467 hm2）等6个乡镇沿岸潮滩。红树林群落长势茂盛，结构紧密，一般树高2～3m，最高7～8m。根据其组成种类和环境条件特点，铁山港红树林属海滩红树林和半红树林种类。红树林是海岸带一种特殊的植被资源，过去由于过度砍伐和围垦，使其面积锐减，如60年代铁山港区红树林滩涂面积为4000 hm2，现已减少了将近一半。同时，因红树林被砍伐，沿海自然生态平衡失调，岸滩遭受侵蚀，水产资源减少。因此，必须加强对红树林的保护、恢复、发展，以及对建立红树林自然保护区加强管理，充分发挥红树林生态系统的重要作用。

（6）海草资源

铁山港湾的东岸海滩涂生长着成片大面积的海草是颇具特色的海洋生态资源之一。海草是生长在热带和温带海域浅水中的单子叶植物。海草床面积存在明显的季节和年份变化。合浦的海草床是我国海草保护的最重要的生境之一。根据文献报道和历史资料，合浦海草种类至少有喜盐草、二药藻、矮大叶藻和贝克喜盐草四个种类。而据近年的调查结果，二药藻已很少被发现，目前主要有喜盐草、矮大叶藻和贝克喜盐草。合浦海草床主要分布在英罗-铁山港的潮间带和浅海区域，近年调查结果显示该区域主要分布有淀州沙下龙尾、淀州沙沙背、榕根山、九合井底、英罗港5个海草床。铁山港湾海草床也是我国一级保护哺乳动物儒艮活动和觅食的场所。

（7）海洋捕捞

铁山港区渔业主要经济种类有二长棘明、沙丁鱼、马蛟、石斑鱼、鱿鱼、墨鱼、江篱、口月贝、文蛤、牡蝠、青蟹、长毛对虾、口树虾和赤虾等。铁山港湾沿岸从事渔业捕捞生产的人口约1万人，主要分布铁山港西岸的营盘乡沿海一带。主要的捕捞场地为北部湾渔场及湾外的深水区域，湾口的沙田外海和营盘外海仅有季节性的对虾捕捞，湾内禁止拖网捕捞，只有小型的渔业活动，如流刺网、延绳钓等捕捞方式。

（8）海水养殖

近年来，铁山港区海水养殖业发展迅猛，目前，集中成片的养殖区主要分布于湾顶的闸口沿海河湾中部至湾口的白沙坪一带，以及湾口西侧营盘至石头埠一带。主要有对虾养殖、珍珠养殖、文蛤和方格星虫养殖等北海特色海产品。

对虾养殖业形成了普通塘养殖、高位池养殖、工厂化养殖一起上的养殖新格局。年养殖面积已达到1100hm2，每造亩产达400～500kg，年产量达904～1130t。

珍珠养殖通过养殖模式科学研究和技术的创新，珍珠养殖原在营盘浅海区养殖现发展扩大到英罗港浅海珍珠养殖区养殖，大大地提高了珠贝的成活率和含珠率。

文蛤、方格星虫养殖是北海特色海产品。目前，文蛤养殖区规划面积为1000 hm2，已养殖面积530 hm2，年产量9990吨。方格星虫增养殖区6130 hm2，年产892吨。

  - 广西北部湾经济区龙港新区总体规划概况

    - 规划范围及期限

龙港新区总体规划范围总面积127平方公里，范围北至中央大道，南至港口码头，西至西冲村和松旺高速，东至南北四号路—龙港大道—滨海路。规划范围由“一区两园”组成，“一区”指龙港新区，“两园”分别为玉林龙潭产业园和北海铁山东港产业园。其中，玉林龙潭产业园面积约22平方公里；北海铁山东港产业园分为白沙片区和东港片区，位于中部的白沙片区面积约39平方公里；位于南部的东港片区面积约66平方公里。

规划期限为2020—2035年。其中，近期为2020—2025年，中期为2026—2030年，远期为2031—2035年。

本项目位于东港产业园内。

    - 园区总体规划布局

规划空间结构：“两轴三心，三廊八区”的空间结构分区体系。

两轴——即公共服务轴和产业发展轴。公共服务轴依托长岭河、白沙河及其支流水系打造，串联龙港新区主要的公共服务中心，是主要公共服务功能的中枢；产业发展轴依托龙腾路发展，沿道路布置主要产业用地，以此串联铁山东港产业园和龙潭产业园。

三心——即龙港新城综合服务中心、滨海生态居住服务中心和龙潭现代居住服务中心；

三廊——即白沙河生态廊道、沿海交通廊道和海湾生态廊道；

八区——包括铁山东港产业园的两个临港产业片区和龙潭产业园的两个龙潭产业片区，龙潭现代住区、白沙现代住区和滨海生态住区三个居住片区，以及沙尾、榄根、充美三大作业码头联合形成的港口作业区。

产业体系构建：规划构建以金属冶炼及其制品业、化学原料和化学制品制造业、废弃资源综合利用业、新材料产业为主导的绿色化、现代化、集群化临港产业体系，大力推进装备制造业、海洋生物产业、木材加工及家具制造业、现代服务业等产业协同发展、特色发展。

本项目为园区配套污水处理项目，符合龙港新区总体规划要求。

    - 园区基础设施规划

      - 给水工程

规划设置2座给水厂，分别为龙潭水厂、东港水厂。

龙潭水厂：与龙潭镇东北部的伟业水厂联合向龙潭产业园供水，在现状水厂基础上进行扩建，近期供水规模为5.5万m³/ d，远期供水规模为8.5万m³/d ，主供水水源由老虎头水库、蕉林河闸坝、双龙闸坝（跃河）三个取水点构成，为了确保水厂生产安全， 中期选用合浦水库群作为水厂补充水源，形成多水源联合供水。

东港水厂：近期供水规模为12.5万m³/d ，远期供水规模为17.5万m³/d，水源为合浦水库群，规划从区域统筹的角度出发，未来山口镇及粤桂合作区的供水由临港水厂供给。东港水厂预留扩充供水规模为15万m³/d。

      - 排水工程

1、污水处理厂规划

（1）龙潭产业园

龙潭产业园规划保留现状伟业污水处理厂和”城市矿产”基地污水环保处理中心； 伟业污水处理厂近期处理规模为 5.0万 m³/d ，远期处理规模扩大至 8.0万 m³/d ，位于龙港大道与创新路交叉路口西南角；”城市矿产”基地污水环保处理中心近期处理规模为1.0 万m³/d ，远期处理规模扩建至3.0万m³/d 。

（2）铁山东港产业园

规划新建临港大型污水处理厂一座，近期处理规模为7.0万 m³/d ，远期处理规模为15.0 万 m³/d ，选址位于和荣村附近。主要收集处理铁山东港产业园内的污水，近期还可兼顾处理白沙组团的污水。

2、中水处理厂

规划新区中水系统主要依托临港污水处理厂和伟业污水处理厂建设，中水主要用于工业用水补充、绿化浇灌，道路清洗、景观水系补水、部分消防用水，管网主要沿主干路布置。从集约用地的角度考虑，规划不另行选址布置中水处理厂，采用“污水+中水” 的合建模式，根据用水量的预测，确定伟业中水厂的处理规模为3.5万 m³/d ，临港中水厂的处理规模为6.0万 m³/d 。

3、污水排放要求

污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB 18918-2002）一级 A标准控制，禁止在红树林保护区范围内设置污水排出口和雨水排出口。

4、尾水排放方案

由于白沙河水体自净能力有限，规划结合龙腾路修建 1条尾水排水管，收集伟业污水处理厂、”城市矿产”基地污水环保处理中心及临港污水处理厂尾水，收集后的尾水统一排放至《广西近岸海域环境功能区划调整方案》划定的 GX009DIV排污区，尾水排放方式为海底排放。

      - 雨水工程规划

龙潭产业园内的再生资源产业园企业拆解加工场地收集的雨水、拆解加工和贮存场地地面的冲洗水和加工过程中产生的废水等均要通过管道收集后进入再生资源污水处理厂达标处理。片区内其他区域雨水顺应地势，就近排入道路雨水管网，汇入白沙河、排水渠、生态草沟等，最终流向沿海区域。

      - 燃气工程规划

龙港新区燃气以长输管道天然气作为主气源，瓶装LNG（液化天然气）作为应急气源，LPG（液化石油气）作为辅助气源。长输管线气从北海至玉林的 LNG长输管线引龙港LNG支线接入新区。长输管道天然气的气源为中石化广西LNG接收站的天然气。

规划在松旺高速公路与G325交叉口西侧建设一座龙港门站，作为龙港新区主要气源控制站，规划2条次高压燃气管，作为新区的主干燃气管，并在龙潭产业园中部、铁山东港产业园兰海高速公路北侧龙腾路附近、铁山东港产业园兴业路东侧各建设一座高—中压调压站。

      - 环境保护规划

（1）环境空气控制目标

园区大气环境质量整体执行二类功能区标准，山口红树林自然保护区执行一类功能区标准。园区与山口红树林自然保护区实验区临近区域设置宽度为300米的缓冲带， 缓冲带内大气环境质量按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一类环境空气功能区进行控制，位于其中的污染源，根据其对一类功能区的影响情况确定其排放标准。

（2）地表水环境控制目标

以白沙河防洪闸为界，白沙河水质按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ 类标准进行控制，龙港新区东面丹兜海山口国家红树林保护区核心区和缓冲区按《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类标准进行控制。龙港新区南面铁山港东岸起步码头海域按《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准进行控制。

（3）噪声控制目标

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），规划范围内声环境功能区共分为5类，分别执行相应的声环境质量标准：

①1类声环境功能区：主要包括龙港新区内的沿红树林保护区的生态生活区、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等功能，需要保持安静的区域，执行1类声环境功能区质量标准，即昼间≤55dB，夜间≤45dB。

②2类声环境功能区：主要包括龙港新区内行政管理区和其它居住区等需要维护安静生活环境的区域，执行2类声环境功能区质量标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。

③3类声环境功能区：主要包括龙港新区内工业生产、仓储物流区，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，执行3类声环境功能区质量标准，即昼间≤65dB， 夜间≤55dB。

④4a类声环境功能区：主要包括龙港新区主干路、城市大道、快速路、国道和兰海高速公路、松旺高速公路、沙河至铁山港东岸铁路两侧区域，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，执行4a类声环境功能区质量标准，即昼间≤70dB，夜间≤55dB。

⑤4b类声环境功能区，主要包括合湛铁路两侧，执行4b类声环境功能区质量标准， 即昼间≤70dB，夜间≤60dB。

（4）固体废物控制目标

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及其2013年修改单的有关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）及其修改单的有关规定，规划期末，工业固废综合利用率、工业固废无害化处理率分别达到95%和100%，生活垃圾清运率和无害化处理率达到100%，危险固废实现零排放，粪便无害化处理率达到100%。

    - 北海港铁山港东港区基础设施建设情况

（1）供水

铁山东港产业园用水量为18.4m3/d，由临港水厂提供。临港水厂供水规模24万m3/d，水源为合浦水库群，水厂用地规模约7.2hm2~12hm2。临港水厂进水管由合浦水库引入，取水点位于合浦水库新屋场附近，进水管管径为 DN1200，双管敷设，长度约31.5公里。

目前，临港水厂及进水管等均为正在建设中。

（2）供电

铁山东港产业园内尚无变电站，所以需尽快新建1座110kV变电站，为铁山东港产业园的启动区提供电力保障。

（3）天然气

龙港新区燃气以长输管道天然气作为主气源，瓶装LNG（液化天然气）作为应急气源，LPG（液化石油气）作为辅助气源。长输管线气从北海至玉林的LNG长输管线引龙港LNG支线接入新区，气源为中石化广西LNG接收站的天然气。目前，北海东港支线输气管道项目（新福兴段）正在建设中，龙港新区以瓶装LNG作为主气源，LPG作为辅助气源。气源主要来至北海铁山港的LNG储配站。

（4）道路

铁山东港产业园尚无建设完成的城市道路，目前正在修建龙腾路及榄根路，主要还是依靠现状乡道及片区北部东西向贯穿的兰海高速公路连接北海市中心城区、合浦县和广东省湛江市，交通设施滞后。

（5）港口

铁山港东港区目前尚未建成深水泊位，现有合浦县沙田镇新港综合发展有限公司的11个泊位，其中1000吨级滚装泊位1个、千吨级以下泊位10个，码头岸线长368m，陆域面积3.21hm2，年通过能力为货物50万吨、车辆2万辆、客运30万人次，主要从事散杂货的装卸转运。

铁山港东港区的进港航道由湾口西南的外海向东北进入港区。目前，铁山港进港航道的进口段（ABC段）已扩建至10万吨级，航道长16.495km，有效宽度210m，底高程-13.0m，乘潮水位3.56m，即将实施的铁山港区航道疏浚二期扩建工程。

沙田港区的航道目前属于天然航道，尚末经过浚深。目前，正在规划建设的沙田港区进港航道的设计规模为10000吨级。

铁山港东港区的锚地位于进港航道起点处东侧，面积约23.4km2，水深为8～17m，自西北向西南方向水深缓慢增大。该锚地的西南部区域（面积约7.2km2）水深超过15.6m，可满足5万吨级船舶锚泊。

（6）排水

依据龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂一期工程设计说明书可知，龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂一期工程选址于榄根路与进港路交汇东南侧处，地理坐标为东经109°37′19.39314″，北纬21°35′52.57187″，计划建设成为一座日处理污水4万m3的现代化污水处理厂，项目估算总投资19950.16万元。项目的建成及投入使用将完善龙港新区北海铁山东港产业园污水处理工程基础配套设施，解决龙港新区北海铁山东港产业园污水不经处理随意排放的现状，有效改善该区域的生态环境，促进社会经济可持续发展。

为配套产业园内近期拟建项目，产业园污水处理厂拟于2020年底前建成1000m3/d规模的一体化污水处理站、于2022年7月前建成4万m3/d规模的污水厂一期工程，用于近期园区企业污水处理，本项目一期工程预计于2021年5月建成、二期于2022年8月建成。

采用的设计进出水水质见表3.2-1：

##### 表3.2-1 设计进出水水质表    单位：mg/L

| 项目 | 产业园污水处理厂 |  | 产业园污水处理厂和一体化污水处理厂执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准来源 | 近期 | 远期 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 |
|  | 铁山东港产业园一体化污水处理厂进水水质标准（纳管标准） | 东港产业园污水处理厂进水水质标准（纳管标准） |  |
| pH值（无纲量） | 6～9 | 6～9 | 6~9 |
| 化学需氧量（CODcr） | 150～350 | ≤500 | ≤50 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 80～200 | ≤150～180 | ≤10 |
| 悬浮物（SS） | 200～280 | ≤350 | ≤10 |
| 总氮（TN） | 30～50 | ≤45 | ≤15 |
| 氨氮（NH3-N） | 15～25 | ≤35 | ≤5（8）① |
| 总磷（以P计） | 3～5 | ≤5 | ≤0.5 |
| 粪大肠菌群（个/L） | - | - | ≤103 |

龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂一期工程出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级标准的A标准。

②尾水排放

按港区规划，龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂一期工程服务范围主要包括新兴纺织工业园项目、新金精品钢材料科技园项目、川港合作园项目、山东莱州泡花碱项目、福建新福兴玻璃项目和综合服务区等废水。污水处理厂收集后的尾水统一排放至《广西近岸海域环境功能区划》划定的铁山港东岸排污区（GX009DIV），尾水排放方式为深海排放，处理厂距规划的深海排放口约3.2km，出水用提升泵提升，通过输送管集中送到深海排放井。

本项目废水近期排至园区一体化污水处理厂深度处理、远期待东港产业园污水处理厂建成后排入其中深度处理。

  - 环境保护目标调查

    - 饮用水源保护区调查

拟建项目位于龙港新区铁山东港产业园区， 根据《合浦县饮用水水源地水质监测和监察制度（征求意见稿）》可知，项目评价范围内存在集中式饮用水源地主要为白沙那谭供水工程水源地、白沙和荣供水工程水源地、白沙镇沙尾村供水工程水源地。

##### 表3.3-1 饮用水水源地保护区调整结果表

| 敏感目标名称 | 水源地代码 | 敏感目标基本情况 | 主要保护对象 | 水质保护目标 | 与项目相对位置与距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙那潭供水工程水源地 | HE1100450521100G0003 | 白沙那潭供水工程水源地以地下水为水源，取水口位于东经109°38'53.87"、北纬21°37'28.58"。水源划分一级保护区及准保护区，一级保护区以取水口为圆心，半径R为50m内的区域，面积0.00785km2，准保护区以取水口为圆心，半径R为300m内除一级保护区外的区域，面积0.27479km2。 | 地下水 | Ⅲ类 | 南面，0.95km |
| 白沙和荣供水工程水源地 | HE1100450521100G0002 | 白沙和荣供水工程水源地以地下水为水源，有两个取水口，1#取水口位于东经109°37'50.47"、北纬21°35'26.97"；2#取水口位于东经109°38'3.28"、北纬21°35'38.23"，两井相距505m。水源划分一级保护区及准保护区，一级保护区以取水口1#、2#为圆心，半径R为50m内的区域，面积0.001567km2，准保护区以取水口2#为圆心，半径R为300m内除一级保护区外的区域，面积0.27479km2。 | 地下水 | Ⅲ类 | 南面，4.6km |
| 白沙镇沙尾村供水工程水源地 | HE1100450521100G0001 | 白沙镇沙尾村供水工程水源地以地下水为水源，取水口位于东经109°37'32.11"、北纬21°34'39.98"。水源划分一级保护区，一级保护区以取水口为圆心，半径R为50m内的区域，面积0.00785km2。 | 地下水 | Ⅲ类 | 南面，6.5km |

    - 自然保护区调查

      - 广西山口国家级红树林生态自然保护区

（1）建设概况

广西山口国家级红树林生态自然保护区由国务院1990年9月批准建立（国函〔1990〕83号），为国家级海洋类型自然保护区，属海洋部门管理。1993年6月国家海洋局发布《关于山口红树林生态自然保护区建设方案的批复》（国海管发〔1993〕266号），同年成立广西山口国家级红树林生态自然保护区管理处，现为广西壮族自治区国土资源厅（海洋局）直属事业单位；1994年7月广西壮族自治区人民政府颁布《广西壮族自治区山口红树林生态自然保护区管理办法》（桂政发〔1994〕51号），并分别于1997年、2004年和2010年进行了修正；2011年广西海洋局委托广西红树林研究中心和广西山口红树林生态自然保护区管理处编制《广西山口国家级红树林生态自然保护区总体规划（2011年~2020年）》，2013年获国家海洋局批复（国海环字〔2013〕134号）。

（2）位置和范围

广西山口国家级红树林生态自然保护区“位于自治区合浦县东南部的沙田半岛东西两侧，保护区范围为东经109°37'00"~109°47'00″，北纬21°28'22″~21°37'00″，海域和陆域总面积为80平方公里”。

（3）面积和功能区划

广西山口国家级红树林生态自然保护区由合浦县沙田半岛东侧的英罗港和西侧丹兜海两个区域组成，总岸线长40.9km，总面积8000hm2，其中核心区面积824.1hm2，缓冲区面积3600.4hm2，实验区面积3575.5 hm2。保护区总面积中海域面积4970.5hm2，陆地3029.5hm2。各功能区具体划分和分布见下表。

##### 表3.3-2  广西山口国家级红树林生态自然保护区功能区划分区面积（hm2）

| 区域 | 功能区 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心区 | 缓冲区 | 实验区 |  |
| 英罗港 | 556.3 | 884.2 | 1424.9 | 2865.4 |
| 丹兜海 | 267.8 | 2716.2 | 2150.6 | 5134.6 |
| 合计 | 824.1 | 3600.4 | 3575.5 | 8000.0 |
| 功能区面积比例（％） | 10.3 | 45.0 | 44.7 | 100.0 |

（4）主要保护对象

主要保护对象是红树林自然生态系。其中最重要的保护对象为：①我国连片面积最大、最古老的港湾红海榄林，其次是木榄群林、连片的白骨壤林；②经济价值或科研价值较高的底栖动物自然种群，以及全球濒危鸟类黑脸琵鹭和其它珍稀鸟类及其栖息地。

（5）本项目与广西山口国家级红树林生态自然保护区的关系

本项目位于广西山口国家级红树林生态自然保护区北面，本项目厂界距离保护区实验区约2.2km。本项目大气环境评价范围涉及广西山口国家级红树林生态自然保护区缓冲区。本项目与广西山口国家级红树林生态自然保护区的位置关系图见附图7。

      - 广西合浦儒艮国家级自然保护区

（1）建设概况

1986年，广西壮族自治区人民政府以桂政办函[1986]122号文和桂编[1986]192号文批准成立自治区级合浦儒艮自然保护区；1992年10月，国务院国函[1992]166号文批准保护区为国家级自然保护区。1996年成立广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理站，是儒艮自然保护区的管理机构，隶属广西壮族自治区环境保护局。

（2）位置和范围：广西合浦儒艮国家级自然保护区位于中国广西壮族自治区北海市合浦县东南部海域，东起合浦县山口镇英罗港，西至沙田镇海域，海岸线全长43km。

（3）面积和功能区划：广西合浦儒艮国家级自然保护区总面积35000 hm2，其中核心区面积13200 hm2，缓冲区面积11000 hm2，实验区面积10800 hm2，是我国唯一的儒艮自然保护区。

（4）主要保护对象

保护对象包括：保护以儒艮和中华白海豚为主的珍稀海生动物及其栖息环境，维护生物多样性；保护儒艮的主要食料——茜草、龟蓬草等海生植物，保护海草床生态系统。

（5）本项目与广西合浦儒艮国家级自然保护区的关系

本项目位于广西合浦儒艮国家级自然保护区北侧，最近距离本项目厂界约10km。本项目与广西合浦儒艮国家级自然保护区的位置关系图见附图7。

      - 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区

（1）保护区总体概况

1）保护区位置、范围及功能区划

北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区是农业部2008年12月批准公布的63个国家级水产种质资源保护区之一（农业部公告1130号）。该保护区位于北部湾东北部沿岸区域，由北纬21°31′线、五个拐点连线及广西自治区防城港市、北海市海岸线组成，拐点坐标分别为（108°04′E，21°31′N；108°30′E，21°00′N；109°00′E，20°30′N；109°30′E，20°30′N；109°30′E，21°29′N），总面积1142158.03公顷，其中核心区面积808771.36公顷，实验区面积333386.67公顷。其中核心区由五个拐点连线组成，拐点坐标分别为（108°15′E，21°15′ N；108°30′E，21°00 ′N；109°00′E，20°30′N；109°30′E，20°30 N′；109°30′E，21°15′N）；实验区由北纬21°31′线、四个拐点连线及广西壮族自治区防城港市、北海市海岸线组成，拐点坐标分别为（108°04′E，21°31N′；108°15′E，21°15′N；109°30′E，21°15′N；109°30′E，21°29′N）。具体见下图3.3-1。

2）主要保护对象

主要保护对象为二长棘犁齿鲷（现改为“二长棘犁齿鲷”）和长毛对虾，其他保护物种包括金线鱼、蓝圆鲹、黄带鲱鲤、长尾大眼鲷、蛇鲻类、日本金线鱼、墨吉对虾、长足鹰爪虾、中华管鞭虾、锈斑蟳、逍遥馒头蟹、日本蟳、珠母贝、方格星虫等，以及其生存环境。

其中核心区：是二长棘鲷、金线鱼、日本金线鱼、黄带鲱鲤、蓝圆鲹、长尾大眼鲷、蛇鲻等重要经济鱼类及墨吉对虾、长毛对虾等南海常见虾类主要产卵繁育场所集中地。核心区特别保护期为1月15日至3月1日，期间禁止任何形式的渔业生产行为；一般保护期为每年3月1日～6月30日及12月1日～1月15日，禁止底拖网、拖虾渔船及捕捞此类幼鱼幼虾为主的其它作业渔船进入生产。

（2）主要保护对象二长棘鲷、长毛对虾、蓝圆鲹概况

1）二长棘鲷

二长棘鲷现名二长棘犁齿鲷，属鲈形目犁齿鲷科，俗称立鱼、红立等，为暖温性近底层鱼类，在南海北部和东海南部数量较多。在北部湾海域，二长棘犁齿鲷是底拖网的主要捕捞对象。二长棘犁齿鲷是低级肉食性鱼类，其摄食的饵料生物类群主要是1~2营养级，食物链较短，以底栖生物为主食，兼食游泳动物和浮游生物。

二长棘犁齿鲷平面分布随季节不同有明显差异，在北部湾总体趋势是高密度分布区主要是北部湾北部沿岸水域，低密度则分布于中、南部远离大陆海域。二长棘犁齿鲷性腺发育和成熟产卵对环境因子的要求比较严格，产卵场也相对集中，位于湾北部108以东，北20~2130，主要产卵场位于海南岛西北海域。在生殖期间（12~2月），二长棘犁齿鲷群体均集中于北纬20以北，东经10730以东海区，性腺成熟皆达Ⅳ~Ⅴ期，同时鱼群密集，平均网产较高；其他海区则分布较少，且性腺不成熟。

2）长毛对虾

长毛对虾是北部湾主要经济虾类之一，隶属于十足目，枝鳃亚目，对虾科，对虾属。目前是福建、广东、广西、海南等沿海地区的主要养殖对象。长毛对虾一般为一年生虾类，在一生中要经过几个不同发育阶段，每个阶段对外界环境条件要求不同。在自然海区，长毛对虾幼虾常喜欢聚集于浅水内湾及河口附近觅食。随着幼虾迅速发育成长和生理生态上的变化，逐渐离开浅海内湾及河口区域向较深水域栖息活动。

长毛对虾食性很广，幼体发育阶段，食物主要以单细胞藻类为主，如小型硅藻类，甲藻类以及其他动物幼体和有机碎屑等；随着增长，食物组成逐步扩大，主要食物以动物性底栖生物。

秋末冬初，随着水温下降，长毛对虾逐渐向较深海区进行过冬，到了春天，随着水温回升，亲虾便开始交尾生殖活动。海捕渔汛为每年10月至翌年1月份。

3）蓝圆鲹

蓝圆鲹隶属鲈形目鲹科圆鲹属，俗称池鱼、黄占，是近海暖水性、喜集群、有趋光性中上层鱼类，但有时也栖息于近底层。

南海的蓝圆鲹主要分布在南海北部陆架区内，范围很广，东部与粤闽种群相连，西部可达北部湾，南海中南部都有出现。其分布尤以水深180m以内较为密集，水深180m以外鱼群较分散。有关蓝圆鲹洄游分布目前没有统一的说法，近年来较为一致的看法是蓝圆鲹不作长距离洄游，仅作南北深浅移动，也就是说蓝圆鲹从深海区到浅海区产卵，产完卵后又回到深海区。

在北部湾的蓝圆鲹每年12月到翌年1月，从湾的南部向涠洲至雾水洲一带海域做索饵洄游，此时性腺开始发育。至3~4月份性腺成熟，在水深15~20m泥沙底质场所产卵。产卵结束后，鱼群逐渐分散于北部湾内各海区栖息。至5月间，在涠洲岛附近海区皆可发现蓝圆鲹幼体，这些幼鱼继续在产卵场附近索饵成长，随后转移至湾内各水域。

北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区位于本项目西南面19.2km，与本项目位置关系详见附图7。

    - 社会敏感点调查

本项目厂址位于位于龙港新区北海铁山东港产业园，榄根路与进港路交汇东南侧处，项目范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水源地保护区、饮用取水口等敏感保护目标，也无珍稀动、植物物种。项目周边主要环境保护目标为厂址周边的村屯等，其中距离本项目最近的敏感点为项目东北面约250m的冷水河村和南面约250m的邓屋村，另外本项目距离山口红树林国家自然保护区约2.2km。项目周边环境敏感点分布情况见表1.6-1及附图4。

    - 其他敏感点调查

      - 营盘潮间带和沙田东南部方格星虫增殖区

主要分布在广西省营盘镇至福成沿岸从海岸线至2~2.5公里的潮间带潮间和合浦县沙田镇至英罗港潮间带，分别位于本项目SW方向8.4km和SE方向6.0km，总面积约9500hm2，主要保护对象为方格星虫及其生长的水质，海水水质目标为二类。每年农历1~6月为方格星虫繁殖季节。评价海域方格星虫增殖区分布见附图7。

      - 评价海域海草资源概况

铁山港湾的东岸海滩涂生长着成片大面积的海草是颇具特色的海洋生态资源之一。海草是生长在热带和温带海域浅水中的单子叶植物，具有全球生态重要性。海草床面积存在明显的季节和年份变化。合浦的海草床是我国海草保护的最重要的生境之一。全世界海草分6科14属，共66种，已知中国海区有10属20种。铁山港湾海域滩涂中生长的海草主要有喜盐草（Halophila ovalis）、二药藻（Halodule uninervis）、贝壳喜盐草、日本大叶藻（Zostera japonica）等四种。

##### 表3.3-4  评价海域海域海草种类

| 科Family | 种名(拉丁名) | 种名(中文名) |
| --- | --- | --- |
| 大叶藻科Zosteraceae | Zostera japonica | 矮大叶藻 |
| 海神草科Cymodoceaceae | Hm2lodule uninervis | 二药藻 |
|  | Hm2lodule pinifolia | 圆头二药藻 |
| 水鳖科Hydrochm2ritaceae | Hm2lophila ovalis | (卵叶)喜盐草；龟蓬草 |
|  | Hm2lophila beccarii | 贝克喜盐草 |
|  | Hm2lophila minor | 小喜盐草 |
| 眼子菜科Potamogetonaceae | Ruppia maritima | 流苏藻；川蔓藻 |

根据广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理站2008年～2012年《广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理站2008至2010年合浦海草示范区海草资源趋势分析》（广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理站，2011年4月）、《广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区2011年海草资源现状调查报告》（广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理站，2011年12月）、《广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区2012年海草资源现状调查报告》（广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理站，2012年12月）等海草资源现状调查报告，评价海域海草主要分布在合浦附近海域，即英罗-铁山港的潮间带和浅海区域，调查结果显示该区域主要分布着6块海草床，即北暮海草床、淀洲沙沙背海草床、淀洲沙下龙尾海草床、榕根山海草床、九合井底海草床、英罗港海草床。其中榕根山海草床、九合井底海草床、英罗港海草床位于广西合浦儒艮国家级自然保护区内；北暮海草床区在2012年7月后由于受区域海洋开发活动影响，潮间带滩涂上已被沙覆盖，该片海草床已不存在，以下仅对淀洲沙沙背、淀洲沙下龙尾、榕根山、九合井底、英罗港等海草床进行概况。

（1）淀洲沙沙背海草床

淀洲沙沙背海草床位于淀洲沙西部，位于本项目东侧约3.1km，沙背海草床海草仅有喜盐草一种，为单生，主要生长在中、低潮带以及潮下带泥质沙地带，呈片状或斑块状生长。该滩涂的喜盐草人为破坏比较严重，主要是由当地群众在滩涂上挖沙虫、挖螺、耙螺、电鱼虾、围网捕鱼、养蚝等生产作业造成，淀洲沙沙背2006年和2007年海草床面积较小，单位面积生物量低；2008年至2010年海草床面积明显扩大，生物量明显增加，但2010年6月开始，海草床大面积退化，至2012年仅在7月和12月调查到零星分布的海草。2008年~2010年中心草场位置见下表3.3-5。

##### 表3.3-5  2008年-2010年淀洲沙沙背海草床喜盐草群落结构动态

| 调查时间 | 中心草床坐标 | 中心草床坐标 | 株高(cm) | 茎枝密度(个/m²) | 叶/茎比 | 盖度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |
| 2008.6.8 | N21°31.302′ | E109°37.322′ |  | 1013 | — | 20 |
| 2008.12.23 | N21°31.285′ | E109°37.497′ | — | 1979 | 0.94 | 48 |
| 2009.03.06 | N21°31.285′ | E109°37.497′ | — | 1636 | 0.78 | 12 |
| 2009.06.26 | N21°31.285′ | E109°37.497′ | 3.2 | 1343 | 1.27 | 21 |
| 2009.12.17 | N21°31.309′ | E109°37.664′ | 2.8 | 2630 | 1.08 | 42 |
| 2010.03.26 | N21°31.325′ | E109°37.562′ | 2.6 | 3229 | 0.55 | 18 |
| 2010.07.01 | N21°31.307′ | E109°37.305′ | 3.4 | 2115 | 0.53 | 8 |
| 2010.12.23 | N21°31.285′ | E109°37.497′ | — | — | — | 20 |

（2）淀洲沙下龙尾海草床

淀洲沙下龙尾海草床位于铁山港深水槽东侧潮流沙脊边滩，淀洲沙下部，位于本项目东南侧约4.2km，历年中心草场位置大致在N21°30.129′，E109°37.447′。淀洲下龙尾海草床海草仅有喜盐草一种，为单生。该滩涂喜盐草人为破坏亦比较严重。当地群众在滩涂上挖沙虫、挖螺、耙螺、电鱼虾、围网捕鱼、养蚝等其它作业。

淀洲下龙尾海草床2006年和2007年面积较小，单位面积生物量低，盖度、茎枝密度和叶/茎比均较小；2008年至2010年海草床面积明显扩大，最大达180.95hm²，与此同时，盖度、生物量和茎枝密度和叶/茎比都较大。但2010年12月调查时，海草床几乎无海草生长，发现草床大部分底泥都被翻动，分析认为人类活动仍是导致该海草床退化的主要原因。2011全年3次调查中，未发现海草。2012年仅在7月在N21°30.116′,E109°37.461′为中心，在周边5hm2范围内发现零星分布喜盐草；在12月在N21°30.117′,E109°37.200′为中心，面积20.02hm2范围内发现呈斑块状分布海草，但整体长势不佳。

（3）榕根山海草床

榕根山海草床位于榕根山榄脚下，中心海草坐标在N21°29.763′，E109°40.935′，位于本项目东南侧约10km，海草为矮大叶藻和贝克喜盐草两种，且矮大叶藻常与互花米草混生。呈片状生长，主要生长在潮间带。

榕根山榄脚下海草床呈逐年退化趋势。从2006年6月的15.7hm2下降到2007年7月的3.67hm2；2008年6月，海草床面积又上升至12.34hm2；2008年12月至2009年6月，由于沿岸养殖场在潮间带放养鸭子(可达5万只鸭)，海草床面积缩小，单位面积生物量降低，最低时，海草床无海草生长；2009年12月，由于放养鸭减少，海草床面积又恢复到10.68hm2；2010年后，整个海草床面积又大大缩小，小于2hm2；2012年全年海草床面积均小于1公顷。

（4）九合井底海草床

九合井底海草床位于沙田镇九合井底东风村附近海域，位于本项目东南侧约14km，该草床海草有矮大叶藻和喜盐草两种，混生或单生，呈块状生长，主要分布在低潮带。

海草床面积自2006年6月至2007年12月呈下降趋势，由12hm2下降到2.1hm2，而后在2008年6月达到一个峰值，为61.43hm2；经历2008年12月生长缓慢期后，又呈上升趋势，至2010年3月达到另一个峰值，为74.75hm2；2010年6月和12月海草床面积突然降低达到最小值(<0.01hm2)；2012年九合井底海草床进一步急剧退化，虽然3次调查中均发现矮大叶藻，但是面积都非常小，3月、7月分别在0.5hm2和0.1hm2内零星分布，而且长势差；12月份在周边0.1hm2内零星分布，部分被浒苔等绿藻附着。

（5）英罗港海草床

英罗港海草床位于英罗港口门外，乌泥南面网流沙东侧，位于本项目东南侧约19km。该海草床海草亦仅有喜盐草一种，为单生，呈片状生长，主要生长在中、低潮带，有时潮下带也大片分布。该滩涂上，有大量当地群众在滩涂上挖沙虫、挖螺、耙螺、电鱼虾、围网捕鱼、养蚝等其它作业，喜盐草亦有退化趋势。

从海草床面积和单位面积生物量来看，2006年6月调查时，该海草床面积为28.5hm²，生物量为22g/m2，此后至2007年12月，海草床面积和生物量均呈下降趋势，直至2008年6月，海草床面积和生物量才开始恢复，此时海草床面积和生物量分别为53.42hm²和11.87g/m2。2008年12月2010年3月，海草床面积不断扩大，至2010年3月，海草床面积达203hm²，生物量维持在10g/m2以上。然而2010年6月和12月喜盐草面积开始大面积退化，12月海草床面积小于0.01hm²，这也可能与人类活动和气候有关。2012年英罗海草床总体情况不容乐观，3次调查中，仅12月份发现了喜盐草。3月份和7月份英罗海草床被翻挖严重，没有发现海草；12月份在以N21°27.834′，E109°45.805′为中心，大约1hm2的范围内，发现零星分布的喜盐草。

评价海域海草床分布见以下附图7。

  - 区域污染源调查

    - 园区污染源调查

根据现场调查，项目周边荒地和林地较多，项目周边2.5km内目前尚无已建的工业污染源，周边主要以农业和农村居民生活污染源为主；目前距离本项目厂区最近的污染源为项目西南面约3.2km的新福兴硅科技产业园。目前新福兴硅科技产业园正在建设，根据《广西新福兴硅科技产业园项目（一期）环境影响报告书》，新福兴硅科技产业园（一期）主要污染物排放情况见0。

##### 表3.4-1 铁山东港产业园污染物排放情况一览表

| 企业名称 | 投产情况 | 污染物种类 | 污染物名称 | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西新福兴硅科技有限公司 | 在建 | 废气污染源 | 废气量 | 万m3/a | 2880584 |
|  |  |  | 烟尘 | t/a | 91.392 |
|  |  |  | SO2 | t/a | 499.803 |
|  |  |  | NOX | t/a | 1008.919 |
|  |  |  | TVOC | t/a | 31.642 |
|  |  | 废水污染物 | 废水量 | m3/a | 1071640 |
|  |  |  | SS | t/a | 64.299 |
|  |  |  | BOD5 | t/a | 17.63 |
|  |  |  | CODcr | t/a | 82.549 |
|  |  |  | 氨氮 | t/a | 5.388 |
|  |  |  | 动植物油 | t/a | 11.753 |
|  |  | 固体废物 | 一般固体废物 | t/a | 2324209.4 |
|  |  |  | 生活垃圾、含油抹布 | t/a | 419.75 |
|  |  |  | 危险废物 | t/a | 141.916 |

备注：数据来源于环评报告书。

  - 环境质量现状调查与评价

    - 环境空气质量现状及评价

      - 项目所在区域环境空气质量达标判断

根据合浦县人民政府网发布的《合浦县2019年环境质量状况》，以及《广西壮族自治区生态环境厅发布的《关于通报2019年设区市城市及各县区（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2020〕81号），合浦县2019年 SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，达到相应的功能区标准，具体见表3.5-1，因此，北海市合浦县环境空气质量为达标区。

##### 表3.5-1 	区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（µg/m3） | 现状浓度（µg/m3） | 最大浓度占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 |  |  |  | 达标 |
| NO2 | 年平均 |  |  |  | 达标 |
| PM10 | 年平均 |  |  |  | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 |  |  |  | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 |  |  |  | 达标 |
| O3 | 8小时平均第90百分位数 |  |  |  | 达标 |

      - 基本污染物环境质量现状

本项目位于龙岗新区铁山东港，所在区域属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，为了解拟建项目周边环境空气质量状况，本评价选用距离本项目最近的监测站点牛尾岭水库站点，数据来源为广西壮族自治区环境保护厅数据中心。该监测站点位于本项目西北面约3.8km，监测点位在项目侧风向。

根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对2019年牛尾岭水库站点环境空气质量监测数据进行统计分析，对SO2、NO2的年平均和日均值保证率为24小时平均第98百分位数对应浓度值进行统计，对PM10、PM2.5的年平均和日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值进行统计，对CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值进行统计，对O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值进行统计。

1、监测站基本情况

监测站基本情况见下表3.5-2。

##### 表3.5-2 北海牛尾岭水库空气自动监测监测站点位基本信息

| 监测站名称 | 监测站坐标 |  | 监测因子 | 相对厂区方位 | 相对厂界距离/km | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 牛尾岭水库站点 |  |  | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO | 西面 |  | 市级站 |

2、评价标准

本项目评价区域为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本次环境空气基本污染物评价标准限值详见表3.5-3。

##### 表3.5-3 环境空气基本污染物评价标准限值表

| 评价因子 | 平均时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 年平均 |  | 60 |  |
| NO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |  |
|  | 年平均 |  | 40 |  |
| PM10 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |  |
|  | 年平均 |  | 70 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |  |
|  | 年平均 |  | 35 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | µg/m3 | 160 |  |

3、评价方法

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的污染物浓度统计方法，本次环境空气质量评价中，各评价时段内污染物的统计指标和统计方法如下所示：

（1）年平均浓度按照一个日历年内城市24小时平均浓度值的算数平均值的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价。对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，计算方法见下公式：

式中：C现状（x，y，t）——环境空气保护目标及网格点（x，y）在t时刻环境质量现状浓度，µg/m3；

C现状（j，t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括短期浓度和长期浓度），µg/m3；

n——长期监测点位数。

百分位数按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。

（2）相应百分位数浓度按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价。污染物浓度序列的第p百分位数计算方法如下：

将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为{ X（i），i= 1,2, …n }。

计算第p百分位数m的序数k，序数k按式(A.3)计算

k=1+(n-1) ▪p%                           ( A.3)

式中：

k——p%位置对应的序数。

n——污染物浓度序列中的浓度值数量。

第p百分位数mp按式(A.4)计算：

mp=X（s）+（X（s+1）-X（s））×（k－s）              (A.4)

式中：

s——k的整数部分，当k为整数时s与k相等。

（3）各个监测站点污染物监测数据统计及分析

2019年牛尾岭水库站点基本污染物现状监测结果如表3.5-4所示。由表可知，SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10 、PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

##### 表3.5-4  2019年北海市牛尾岭水库基本污染物环境质量现状

| 污染物 | 评价时段 | 评价标准（µg/m3） | 现状浓度（µg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时均值 | 150 |  |  | 达标 |
|  | 年均值 | 60 |  |  | 达标 |
| NO2 | 24小时均值 | 80 |  |  | 达标 |
|  | 年均值 | 40 |  |  | 达标 |
| PM10 | 24小时均值 | 150 |  |  | 达标 |
|  | 年均值 | 70 |  |  | 达标 |
| PM2.5 | 24小时均值 | 75 |  |  | 达标 |
|  | 年均值 | 35 |  |  | 达标 |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |  | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  | 达标 |

      - 环境空气补充污染物监测环境质量现状与评价

根据项目特征，本次评价山口红树林保护区（一类区）环境质量现状引用《龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂一期工程》（2019.10）、《广西新福兴硅科技产业园一期项目》（2019.9）和《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编环境影响报告书》（2020.1）监测数据。同时委托广西壮族自治区化工产品质量检验和环保监测站（以下简称“广西化工站”）于2020年9月19日~2020年9月25日对评价区域环境空气现状其他污染物进行补充监测。

（1）监测点位布设

本项目其他污染物主要有硫化氢（H2S）、氨气（NH3）、臭气浓度、TSP、TVOC。共设置2个大气环境质量现状监测点，并委托广西化工站（2020年9月19日~2020年9月25日）进行了现场补充监测，监测点基本情况见下表3.5-5所示。

##### 表3.5-5 其他污染物补充监测点位基本信息

| 编号 | 监测点位 | 相对位置和距离 | 监测项目 | 监测时间 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 邓屋村 | 南面0.3km，下风向 | H2S、NH3、臭气浓度、TSP、TVOC | 连续监测7天 | H2S、NH3：监测1小时平均值； 臭气浓度：监测一次浓度值；TSP：监测24小时平均浓度； TVOC：监测8小时均值 | 本次监测 |
| G2 | 和荣村东岸（山口红树林保护 区缓冲区（一类区）） | 南面4.8km，下风向 | 六项基本因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 特征因子：TSP、NH3、H2S、臭气浓度、TVOC | 连续监测7天 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO：监测日均值和小时值； O3：监测8小时平均浓度值； TSP监测24小时平均浓度； H2S、NH3：监测1小时平均值； 臭气浓度：监测一次浓度值； TVOC：监测8小时均值 | 本次不监测。SO2、NO2、PM10、PM2.5、NH3引用《广西新福兴硅科技产业园一期项目》（2019.9）监测数据；CO、O3、H2S、臭气浓度引用《龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂一期工程》数据（2019.10）；TSP、TVOC引用《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编环境影响报告书》（2020.1）数据 |

（2）监测时间和频次

①监测时间：本项目环境空气监测时间为2020年9月19日~2020年9月25日；引用龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂一期工程项目监测数据的监测时间为2019年10月29日～2019年11月4日；引用广西新福兴硅科技产业园一期项目监测数据的监测时间为2019年9月30日～2019年10月6日；引用《广西北部湾经济区龙港新区总体规划修编环境影响报告书》监测数据的监测时间为2020年1月6日～2020年1月12日。

②监测频率

连续监测7天。NH3、H2S监测1小时平均浓度，每天测4次，每次采样不少于45分钟，时段分别为02：00、08：00、14：00、20：00；臭气浓度监测一次浓度值，每天监测4次，取其最大测定值；TSP监测24小时平均浓度，每天连续监测24h；TVOC（总挥发性有机化合物）监测8小时均值，采样时间为至少连续采样6小时。监测在晴朗天气情况下进行，同时观测气温、气压、风向、风速、云量等气象要素，记录监测点位的照片和经纬度。

##### 表3.5-6 监测时间和监测频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测周期和频率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 频次要求 | 结果类型 |
| G1邓屋村 | H2S、NH3 | 连续采样监测7天，监测1h平均浓度，每天监测4次，每次采样时间不少于45min，采样时间为02：00、08：00、14：00、20：00 | 1h平均 |
|  | TSP | 连续采样监测7天，每天连续监测24h | 24小时平均浓度 |
|  | TVOC | 连续采样监测7天，采样时间为至少连续采样6小时 | 8小时均值 |
|  | 臭气浓度 | 连续采样监测7天，监测一次浓度值，每天监测4次，取其最大测定值。 | 一次浓度 |
| G2 和荣村东岸（山口红树林保护 区缓冲区（一类区）） | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO | 连续采样监测7天，监测日平均浓度，每天监测4次，每次采样20小时。 | 日均值和小时值 |
|  | O3 | 连续监测7天，每8小时至少有6小时平均浓度值 | 8小时均值 |
|  | TSP | 连续采样监测7天，每天连续监测24h | 24小时平均浓度 |
|  | H2S、NH3 | 连续采样监测7天，监测1h平均浓度，每天监测4次，每次采样时间不少于45min，采样时间为02：00、08：00、14：00、20：00 | 1h平均 |
|  | TVOC | 连续采样监测7天，采样时间为至少连续采样6小时 | 8小时均值 |
|  | 臭气浓度 | 连续采样监测7天，监测一次浓度值，每天监测4次，取其最大测定值。 | 一次浓度 |

注：监测在晴朗天气情况下进行，同时观测气温、气压、风向、风速、云量等气象要素，记录监测点位的照片和经纬度。

（3）监测分析方法

监测方法按《环境监测技术规范》、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）等执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求执行。NH3、H2S、臭气的监测分方法具体见下表所示。

##### 表3.5-7 监测因子分析方法及检出限

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限或测定下限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 时均值：7µg/m3 |
|  |  |  | 日均值：4µg/m3 |
| 2 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | 时均值：5µg/m3 |
|  |  |  | 日均值：3µg/m3 |
| 3 | PM10 | 环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 10µg/m3 |
| 4 | PM2.5 |  | 10µg/m3 |
| 5 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988 | 0.3 mg/m3 |
| 6 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法HJ 504-2009 | 0.010mg/m3 |
| 7 | 硫化氢(H2S) | 亚甲基蓝分光光度法（B） 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局 2003年 | 0.001mg/m3 （采样60L时） |
| 8 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |
| 9 | 氨(NH3) | 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009 | 0.01mg/m3 （10ml吸收液；采样45L） |
| 10 | TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 及修改单 | 1µg/m3 |
| 11 | TVOC | 室内空气质量标准 附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法 GB/T 18883-2002 | 5.2×10-5mg/m3 |

（4）评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对于第i个污染物的环境空气质量标准，选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的环境空气质量浓度限值，对该标准中未包含的污染物，可参照HJ2.2-2018附录D的浓度限值，臭气浓度仅列出监测值。

红树林保护区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；其他区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价采用的标准限值详见0。

##### 表3.5-8 评价标准限值   单位：ug/m3

| 监测点位序号 | 污染物 | 取值时间 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值 |
|  | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | TVOC | 8小时均值 | 600 |  |
|  | TSP | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 |
|  | 臭气浓度 | 仅列出监测值 |  |  |
| G2 | SO2 | 24小时平均 | 50 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）一级标准 |
|  |  | 1小时平均 | 150 |  |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | PM10 | 24小时平均 | 50 |  |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 35 |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 100 |  |
|  |  | 1小时平均 | 160 |  |
|  | TSP | 24小时平均 | 120 |  |
|  | H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值 |
|  | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | TVOC | 8小时均值 | 600 |  |
|  | 臭气浓度 | 仅列出监测值 |  |  |

（5）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。

本项目大气其他补充监测点位为G1邓屋村1个监测点位，同时引用其他项目中

监测点位—和荣村东岸（山口红树林保护 区缓冲区（一类区））的监测数据作为G2监测数据，故取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。

采用单项质量指数法进行评价。单因子指数法计算公式为：

式中：Ii ——某污染物的单项质量指数，%；；

Ci ——某污染物的实测浓度，ug/m3；

Coi ——某污染物的评价标准限值，ug/m3。

当Ii≥1时，表示i污染物超标，Ii＜1时，表示i污染物未超标。

超标率按下式计算：超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%。

（6）监测结果分析与评价

本次补充监测结果见0~0，由统计数据分析，本项目G1及G2监测点位NH3、H2S的1小时平均浓度、TVOC8小时浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；G1监测点位的TSP日均值、G2监测点位SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP各评价时段浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求；臭气浓度无评价标准，本次监测仅做本底值记录。

##### 表3.5-9  G1邓屋村环境质量现状监测结果表（小时平均浓度值）单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 评价时段 | 评价标准（µg/m3） | 监测浓度范围（µg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |  | 0 | 达标 |
| 2 | H2S | 1小时平均 | 10 |  |  | 0 | 达标 |
| 3 | TSP | 24小时平均 | 300 |  |  | 0 | 达标 |
| 4 | TVOC | 8小时均值 | 600 |  |  | 0 | 达标 |
| 5 | 臭气浓度 | - | - |  |  | - | 达标 |

##### 表3.5-10  G2和荣村东岸环境质量现状监测结果表（小时平均浓度值）   单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 评价时段 | 评价标准（µg/m3） | 监测浓度范围（µg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 24小时平均 | 50 |  |  | 0 | 达标 |
|  |  | 1小时平均 | 150 |  |  | 0 | 达标 |
| 2 | NO2 | 24小时平均 | 80 |  |  | 0 | 达标 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  | 0 | 达标 |
| 3 | PM10 | 24小时平均 | 50 |  |  | 0 | 达标 |
| 4 | PM2.5 | 24小时平均 | 35 |  |  | 0 | 达标 |
| 5 | CO | 24小时平均 | 4000 |  |  | 0 | 达标 |
|  |  | 1小时平均 | 10000 |  |  | 0 | 达标 |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 100 |  |  | 0 | 达标 |
|  |  | 1小时平均 | 160 |  |  | 0 | 达标 |
| 7 | H2S | 1小时平均 | 10 |  |  | 0 | 达标 |
| 8 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |  | 0 | 达标 |
| 9 | TSP | 24小时平均 | 120 |  |  | 0 | 达标 |
| 10 | TVOC | 8小时均值 | 600 |  |  | 0 | 达标 |
| 11 | 臭气浓度 | - | - |  |  | - | 达标 |

注：“ND”表示未检出，其评价结果按照检出限的一半计。

    - 海洋水质现状调查与评价

本项目海洋环境质量现状调查数据来源于以下项目，具体见下表3.5-11。

##### 表3.5-11  本项目海洋环境质量现状调查数据来源一览表

| 序号 | 引用项目 | 监测时间 | 调查监测内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质 | 沉积物 | 海洋生物 |
| 1 | 《神华国华广投（北海）发电有限责任公司北海电厂海洋环境影响评价项目监测报告》 | 2020年4月21日～4月22日 | √ |  |  |
| 2 | 《广西太阳纸业有限公司350万吨林浆纸一体化项目海洋环境现状调查》 | 2019年8月27日～28日 | √ | √ | √ |
| 3 | 《龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂尾水深海排放工程项目排污口设置论证报告》 | 2019年11月 | √ |  | √ |
| 4 | 《广西北部湾经济区北海市铁山港工业区环境影响跟踪评价报告书》 | 2018年6月14日～16日 | √ | √ |  |

      - 2020年水环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

本次海水监测共布设21个监测站位，具体站位见表3.5-12。

##### 表3.5-12  海水水质监测站位一览表

| 站位编号 | 海洋功能区划 | 近岸海域环境功能区划 | 点位坐标 |  | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度（N） | 纬度（E） | 水质 |
| G1 | 铁山港东岸排污区 | 四类水质目标 | 109.594430° | 21.594406° | √ |
| G2 | 铁山港作业区 | 四类水质目标 | 109.591041° | 21.546798° | √ |
| G3 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 | 109.610185° | 21.544636° | √ |
| G4 | 红树林海洋保护区 | 一类水质目标 | 109.637814° | 21.537239° | √ |
| G5 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 | 109.571482° | 21.500428° | √ |
| G6 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 | 109.594325° | 21.498648° | √ |
| G7 | 沙田港航道区 | 三类水质目标 | 109.625249° | 21.492671° | √ |
| G8 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 109.655164° | 21.499516° | √ |
| G9 | 铁山港作业区 | 四类水质目标 | 109.526922° | 21.454527° | √ |
| G10 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 | 109.544464° | 21.455559° | √ |
| G11 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 | 109.579358° | 21.455729° | √ |
| G12 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 109.665618° | 21.434866° | √ |
| G13 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 | 109.522776° | 21.412994° | √ |
| G14 | 铁山港保留区 | 二类水质目标 | 109.572878° | 21.410255° | √ |
| G15 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 109.632232° | 21.399237° | √ |
| G16 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 109.70084° | 21.402804° | √ |
| G17 | 营盘至彬塘南部浅海农渔业区 | 二类水质目标 | 109.433483° | 21.332419° | √ |
| G18 | 铁山港保留区 | 二类水质目标 | 109.528689° | 21.333292° | √ |
| G19 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 109.608911° | 21.336139° | √ |
| G20 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 109.685974 | 21.328715° | √ |
| G21 | 铁山港东岸港口工业区 | 四类水质标准 | 109.574860° | 21.623856° | √ |

（2）调查项目

海洋水质调查因子：水温、盐度、pH、SS、溶解氧、CODMn、BOD5、无机氮、活性磷酸盐、总磷、总氮、石油类、汞、砷、镉、铅、铜、锌、铬、硫化物，共20项。

（3）监测时间

监测时间2020年4月21日~2020年4月22日。水质在大潮期的涨、落潮各监测1次。

（4）分析方法

水质调查监测样品的采集、固定和分析均按《海洋监测规范》（GB17378-2007）和《海洋调查规范》（GB/T12763-2007）的要求进行。各监测项目的技术依据、分析方法、仪器设备和检出限详见表3.5-13。

##### 表3.5-13  水质监测项目的技术依据、分析方法与检出限

| 项目类别 | 监测项目 | 方法名称及标准编号 | 检出限或检测范围 | 仪器名称/型号（编号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海水 | 水质采样 | 近岸海域环境监测规范 HJ 442-2008 | —— | —— |
|  | 水温 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析25.1水温 表层水温表法 GB 17378.4-2007 | —— | 水温表/(-6~40)℃（ZH-W-16） |
|  | pH值 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析26 pH pH计法GB 17378.4-2007 | 0.01~14.00(无量纲) | 便携式pH计/PHBJ-260F（Y-255） |
|  | 盐度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析29.1盐度 盐度计法GB 17378.4-2007 | （1.0-50.0）ppt | 便携式盐度计/Salt6（Y-66） |
|  | 悬浮物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析27悬浮物 重量法GB 17378.4-2007 | 0.8 mg/L | 电子天平/SQP(Y-222)、电热恒温鼓风干燥箱/DHG-9410A(Y-245) |
| 海水 | 溶解氧 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析31溶解氧 碘量法GB 17378.4-2007 | 0.32 mg/L | 滴定管/25.00ml（D(Z)-25-02） |
|  | 化学需氧量 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析32化学需氧量 碱性高锰酸钾法 GB 17378.4-2007 | 0.15 mg/L | 滴定管/25.00ml（D(Z)-25-02） |
|  | 生化需氧量 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析33.1生化需氧量 五日培养法(BOD5) GB 17378.4-2007 | 1.0 mg/L | 生化培养箱/LRH-300（Y-143）、滴定管/25.00ml（D(Z)-25-02） |
|  | 总磷 | 海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查14总磷测定 过硫酸钾氧化法GB/T 12763.4-2007 | 1.0μg/L | 可见分光光度计/723PC（Y-60） |
|  | 总氮 | 海洋调查规范 第4部分：海水化学要素调查15总氮测定 过硫酸钾氧化法GB/T 12763.4-2007 | 50μg/L |  |
|  | 氨 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析36.2氨 次溴酸盐氧化法 GB 17378.4-2007 | 0.005mg/L | 可见分光光度计/722N（Y-227） |
|  | 硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 38硝酸盐镉柱还原法GB 17378.4-2007 | 0.003mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 37亚硝酸盐 萘乙二胺分光光度法GB 17378.4-2007 | 0.001mg/L |  |
|  | 石油类 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析13.2油类 紫外分光光度法 GB 17378.4-2007 | 3.5μg/L | 紫外可见分光光度计/N4（Y-322） |
|  | 硫化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析（18.1 硫化物 亚甲基蓝分光光度法）（GB 17378.4-2007） | 0.2μg/L |  |
|  | 无机磷（活性磷酸盐） | 海洋监测规范 第4部分:海水分析39.1无机磷磷钼蓝分光光度法GB 17378.4-2007 | 0.001mg/L | 可见分光光度计/723PC（Y-60） |
|  | 锌 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析9.1锌 火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 | 3.1μg/L | 原子吸收分光光度计/TAS-990F(Y-30) |
|  | 铜 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析6.3铜 火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 | 1.1μg/L |  |
|  | 铅 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析7.3铅 火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 | 1.8μg/L |  |
|  | 镉 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析8.3镉 火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 | 0.3μg/L |  |
|  | 总铬 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析10.2总铬 二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.4-2007 | 0.3μg/L | 可见分光光度计/722N（Y-227） |
|  | 砷 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析11.1砷 原子荧光法GB 17378.4-2007 | 0.5μg/L | 原子荧光光谱仪/SK-2003A(Y-59) |
|  | 汞 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析5.1汞 原子荧光法GB 17378.4-2007 | 0.007μg/L |  |

（5）评价方法

①各项因子采用《环境影响评价技术导则》中推荐的标准指数法进行评价。公式为：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：

Si,j—污染物i在监测点j的标准指数；

Ci,j—污染物i在监测点j的浓度；

Csi—水质参数i的海水水质标准。

②DO的标准指数为：

式中：   SDO,j—溶解氧的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOf = 468/（31.6+T）

T—水温，℃。

③pH的标准指数为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH.j—pH值单因子指数；

pHj—pH值在j点的监测值；

pHsd—水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—水质标准中规定的pH值上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（6）评价结果

各因子监测数据见表3.5-14～表3.5-15，标准指数评价结果见表3.5-16～表3.5-17。

本次海水现状调查监测了水温、盐度、pH、SS、溶解氧、CODMn、BOD5、无机氮、活性磷酸盐、总磷、总氮、石油类、汞、砷、镉、铅、铜、锌、铬、硫化物等20项指标。其中盐度、总磷、总氮末列入《海水水质标准》（GB3097-1997）中，标准中有关水温、悬浮物质标准的规定，强调的是“人为增加”，对浓度限值无要求，不宜用标准值对监测结果做出直接评价。因此，本次调查盐度、总磷、总氮、水温和悬浮物质的结果仅作为背景值保留，不列入评价项目。

根据监测结果可知，本次监测的21个站位的所有监测因子均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的相应标准限值。

##### 表3.5-14  海水监测结果（涨潮2020年4月21日采样）

| 监测项目及结果监测点位编号及名称 | 水温(℃) | 盐度(度) | pH值(无量纲) | 悬浮物(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | CODMn (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 无机氮(mg/L) | 活性磷酸盐(mg/L) | 总磷(ug/L) | 总氮(ug/L) | 石油类(ug/L) | 硫化物(ug/L) | 总铬(mg/L) | 锌(ug/L) | 铜(ug/L) | 铅(ug/l) | 镉(ug/L) | 砷(ug/L) | 汞(ug/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G9站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G10站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G12站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G13站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G14站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G15站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G16站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G17站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G18站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G19站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G20站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G21站位涨潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 表3.5-15  海水监测结果（落潮2020年4月22日采样）

| 监测项目监测点位 | 水温(℃) | 盐度(度) | pH值(无量纲) | 悬浮物(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | CODMn (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 无机氮(mg/L) | 活性磷酸盐(mg/L) | 总磷(ug/L) | 总氮(ug/L) | 油类(ug/L) | 硫化物(ug/L) | 总铬(mg/L) | 锌(ug/L) | 铜(ug/L) | 铅(ug/l) | 镉(ug/L) | 砷(ug/L) | 汞(ug/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G9站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G10站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G12站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G13站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G14站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G15站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G16站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G17站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G18站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G19站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G20站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G21站位落潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：监测结果低于方法检出限时，用“ND”表示。

##### 表3.5-16  海水水质标准指数评价结果一览表（涨潮2020年4月21日采样）

| 监测点位 | pH值 | 溶解氧 | CODMn | BOD5 | 无机氮 | 活性磷酸盐 | 油类 | 硫化物 | 总铬 | 锌 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 表3.5-17  海水水质标准指数评价结果一览表（落潮2020年4月22日采样）

| 监测点位 | pH值 | 溶解氧 | COD | BOD | 无机氮 | 活性磷酸盐 | 油类 | 硫化物 | 总铬 | 锌 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：监测结果低于方法检出限时，取检出限的一半进行计算。

      - 2019年水环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

涨潮期和落潮期水质调查共布设监测站位20个，具体站位见表3.5-18和所示。

##### 表3.5-18  海洋水质环境及沉积物调查点位一览表

| 编号 | 海洋功能区划 | 近岸海域环境功能区划 | 沉积物标准 | 备注 | 点位坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁山港东岸排污区 | 四类水质目标 | 三类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 2 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 | 三类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 3 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 | 一类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 4 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 | 三类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 5 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 一类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 6 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 | 一类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 7 | 铁山港排污区 | 四类水质目标 | 三类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 8 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 一类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 9 | 铁山港作业区 | 四类水质目标 | 三类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 10 | 铁山港保留区 | 二类水质目标 | 一类标准（参照） | 水质、沉积物 |  |
| 11 | 铁山港保留区 | 二类水质目标 | 一类标准（参照） | 水质、沉积物 |  |
| 12 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 一类标准 | 水质、沉积物 |  |
| 13 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 一类标准 | 水质 |  |
| 14 | 红树林海洋保护区 | 一类水质目标 | 一类标准 | 水质 |  |
| 15 | 铁山港作业区 | 四类水质目标 | 三类标准 | 水质 |  |
| 16 | 沙田港航道区 | 三类水质目标 | 三类标准 | 水质 |  |
| 17 | 英罗港养殖区 | 二类水质目标 | 一类标准 | 水质 |  |
| 18 | 营盘至彬塘南部浅海农渔业区 | 二类水质目标 | 一类标准 | 水质 |  |
| 19 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 一类标准 | 水质 |  |
| 20 | 合浦儒艮国家级自然保护区 | 一类水质目标 | 一类标准 | 水质 |  |

（2）调查项目

海洋水质调查因子：水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、CODMn、无机氮（硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮）、重金属（As、Hg、Cu、Pb、Zn、Cd、Cr）、活性磷酸盐、石油类、色度、总磷、总氮、BOD5等20项。

（3）监测时间

监测时间2019年8月27日落潮期监测一次，2019年8月28日涨潮期监测一次。

（4）分析方法

各项监测因子的采集和分析均按照GB17378-2007《海洋监测规范》进行。

（5）评价方法及标准

评价方法及标准：各项因子评价方法及标准同章节§3.5.2.1内容。

（6）评价结果

各因子监测数据见表3.5-19，标准指数评价结果见表3.5-20。

本次海水现状调查监测了水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、CODCr、无机氮（亚硝酸盐、硝酸盐、氨）、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、活性磷酸盐、石油类、水色、总磷、总氮、BOD5等20项指标。其中盐度、亚硝酸盐、硝酸盐、氨、总磷、总氮未列入《海水水质标准》（GB3097-1997）中，标准中有关水温、水色、悬浮物质标准的规定，强调的是“人为增加”，对浓度限值无要求，不宜用标准值对监测结果做出直接评价。因此，本次调查盐度、总磷、总氮、水温、色度和悬浮物质的结果仅作为背景值保留，不列入评价项目。

根据监测结果可知，本次监测的20个站位所有监测因子均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的相应标准限值。

##### 表3.5-19  2019年水质监测因子调查结果统计一览表

| 项目 | 监测站号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 均值 |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铬(μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌(μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉(μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅(μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜(μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞(μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷(μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磷酸盐(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解氧(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODMn(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机氮 (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: “<”表示小于该检测项目的检出限。“-”表示该站位无该检测项目。

##### 表3.5-20  2019年海水水质标准指数评价结果一览表

| 项目 | 监测站号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 溶解氧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 磷酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| CODMn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |
| 无机氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |

      - 2019年水环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

涨潮期和落潮期水质调查共布设监测站位4个，具体站位见表3.5-21所示。

##### 表3.5-21  监测站位及监测内容

| 站位 | 近岸海域区划 |  | 位置 |  | 监测内容 |  | 水质执行标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度（N） | 纬度（E） | 水质 | 潮间带生物 |  |
| W1 | GX006CⅢ | 榄子根工业用海区 |  |  | √ |  | 三类 |
| W2 | GX011DIV | 北海港铁山港作业区 |  |  | √ |  | 四类 |
| W3 | GX011DIV | 北海港铁山港作业区 |  |  | √ |  | 四类 |
| W4 | GX011DIV | 北海港铁山港作业区 |  |  | √ |  | 四类 |
| 1# | / | / |  |  |  | √ | / |

（2）调查项目

海洋水质调查因子：水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、CODMn、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、无机磷、石油类、总磷、总氮、BOD5、砷、汞、铜、铅、锌、镉和铬共21项。

（3）监测时间

月落潮期监测一次，2019年11月涨潮期监测一次。

（4）分析方法

水质调查监测样品的采集、固定和分析均按《海洋监测规范》（GB17378-2007）和《海洋调查规范》（GB/T12763-2007）的要求进行。各监测项目的技术依据、分析方法、仪器设备和检出限详见表3.5-22。

##### 表3.5-22  水质监测项目的技术依据、分析方法与检出限

| 序号 | 项目 | 分析方法与技术依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温盐深仪定点测温GB/T 12763.2-2007/5.2.1 | YSI Pro PLUS多参数水质测定仪 | / |
| 2 | 盐度 | 温盐深仪（CTD）法GB17378.4-2007/29.2 | YSI Pro PLUS多参数水质测定仪 | / |
| 3 | pH值 | pH计法GB17378.4-2007/26.1 | PHS-3C型精密酸度计 | 0.01pH单位 |
| 4 | 溶解氧 | 碘量法GB17378.4-2007 /31 | 25ml碱式滴定管 | / |
| 5 | CODMn | 碱性高锰酸钾法GB17378.4-2007/32.1 | 25ml碱式滴定管 | / |
| 6 | 悬浮物 | 重量法GB17378.4-2007 /27.1 | AE240电子分析天平 | / |
| 7 | 无机磷 | 磷钼蓝分光光度法GB17378.4-2007/39.1 | UV-2100分光光度计 | 0.001 mg/L |
| 8 | 硝酸盐 | 镉柱还原法GB17378.4 -2007/38.1 | UV-2100分光光度计 | 0.003 mg/L |
| 9 | 亚硝酸盐 | 萘乙二胺分光光度法GB17378.4-2007 /37.1 | UV-2100分光光度计 | 0.001 mg/L |
| 10 | 氨氮 | 次溴酸盐氧化法GB17378.4-2007/36.2 | UV-2100分光光度计 | 0.005 mg/L |
| 11 | 石油类 | 紫外分光光度法GB17378.4-2007/13.4 | UV-2100分光光度计 | 3.5µg/L |
| 12 | 总氮 | 过硫酸钾氧化法GB17378.4-2007/41 | UV-2100分光光度计 | / |
| 13 | 总磷 | 过硫酸钾氧化法GB17378.4-2007/40 | UV-2100分光光度计 | / |
| 14 | BOD5 | 五日培养法GB17378.4-2007/33.1 | 25ml碱式滴定管 | / |
| 15 | 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4-2007/6.1 | 原子吸收分光光度计（PinAAcle 900T） | 0.2µg/L |
| 16 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4-2007/7.1 |  | 0.03µg/L |
| 17 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法GB17378.4-2007/9.1 |  | 3.1µg/L |
| 18 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4-2007/8.1 |  | 0.01µg/L |
| 19 | 铬 | 无火焰原子吸收分光光度法GB17378.4-2007/10.1 |  | 0.4µg/L |
| 20 | 汞 | 原子荧光法GB17378.4-2007/5.1 | 原子荧光光谱仪（SK-2003AZ） | 0.007µg/L |
| 21 | 砷 | 原子荧光法GB17378.4-2007/11.1 |  | 0.5µg/L |

（5）评价方法及标准

评价方法与评价标准：各项因子评价方法与评价标准同上述海水监测内容。

（6）评价结果

各因子监测数据见表3.5-23，标准指数评价结果见表3.5-24。

本次海水现状调查监测了水温、盐度、pH、悬浮物、溶解氧、CODMn、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、无机磷、石油类、总磷、总氮、BOD5、砷、汞、铜、铅、锌、镉和铬共21项。其中盐度、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、总磷、总氮末列入《海水水质标准》（GB3097-1997）中，标准中有关水温、悬浮物质标准的规定，强调的是“人为增加”，对浓度限值无要求，不宜用标准值对监测结果做出直接评价。因此，本次调查盐度、总磷、总氮、水温和悬浮物质的结果仅作为背景值保留，不列入评价项目。

根据监测结果可知，本次监测的4个站位所有监测因子均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的相应标准限值。

##### 表3.5-23  2019年水质监测因子调查结果统计一览表

| 站位 |  | W1 | W2 | W2 | W3 | W3 | W4 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮期 |  | 涨潮 |  |  |  |  |  |  | 落潮 |  |  |  |  |
| 层次 |  | 表 | 表 | 底 | 表 | 底 | 表 | 底 | 表 | 表 | 表 | 表 | 底 |
| 水温 | （℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机磷 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机氮 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODMn | (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO | (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 | （mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 | （μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 | （μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌 | （μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 | （μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铬 | （μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 | （μg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 | (μg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 表3.5-24  2019年海水水质标准指数评价结果一览表

| 站位 | W1 | W2 | W2 | W3 | W3 | W4 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮期 | 涨潮 |  |  |  |  |  |  | 落潮 |  |  |  |  |
| 层次 | 表 | 表 | 底 | 表 | 底 | 表 | 底 | 表 | 表 | 表 | 表 | 底 |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODMn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 2018年水环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

本节引用《广西北部湾经济区北海市铁山港工业区环境影响跟踪评价报告书》中海洋水环境质量现状质量调查，共布设10个海水水质监测点，布点位置见表3.5-25。

##### 表3.5-25  海洋水环境取样位置情况表

| 测点编号 | 监测点位经纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# |  | 铁山港水产养殖区 |
| 2# |  | GX009DIV排污区 |
| 3# |  | 山口红树林国家级自然保护区监测点 |
| 4# |  | GX012DIV排污区 |
| 5# |  | GX013DIV排污区 |
| 6# |  | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区监测点 |
| 7# |  | 铁山港作业区 |
| 8# |  | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区监测点 |
| 9# |  | 儒艮国家级自然保护区监测点 |
| 10# |  | 养殖区 |

（2）评价因子

调查评价的海水监测因子包括：水温、pH值、悬浮物、CODMn、BOD5、DO、石油类、无机氮、活性磷酸盐、氰化物、硫化物、挥发酚、汞、镉、铅、六价铬、砷、铜等19项。

（3）监测时间及频次

2018年6月14日～2018年6月16日连续监测3天，每日分高潮、低潮各采样监测1次。

（4）分析方法及检出限

本次海水分析方法及检出限详见下表3.5-26。

##### 表3.5-26  海水检测方法及检出限一览表

| 类别 | 分析项目 |  | 分析方法及来源 | 检出限 | 使用仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海 水 | pH 值 |  | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析pH 计法GB 17378.4-2007 | 0.01（无量纲） | PHS-3C pH计 | LH-YQ-A-013 |
|  | 水温 |  | 海洋监测规范 第 4 部分 海水分析GB 17378.4-2007 （25） | 0.1℃ | 水银温度计 | LH-YQ-A-081 |
|  | 悬浮物 |  | 海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 重量法 GB 17378.4-2007 | 0.4mg/L | FA2204B电子天平 | LH-YQ-A-008 |
|  | 溶解氧 |  | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析 碘量法 GB 17378.4-2007 | 0.2mg/L | 25mL酸式滴定管 | D0025-001 |
|  | 生化需氧量 |  | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析五日培养法GB 17378.4-2007 | 0.5mg/L | 25mL酸式滴定管 | D0025-001 |
|  | 氰化物 |  | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB 17378.4-2007 | 0.001 mg/L | 7230G可见分光光度计 | LH-YQ-A-006 |
|  | 挥发性 酚 |  | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析4-氨基安替比林分光光度法GB 17378.4-2007 | 0.001 mg/L | 7230G可见分光光度计 | LH-YQ-A-006 |
|  | 油类 |  | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析紫外分光光度法GB 17378.4-2007 | 0.04 mg/L | T6 新世纪 紫外可见分光光 度计 | LH-YQ-A-005 |
|  | 无机磷（活性磷酸盐） |  | 海洋监测规范 第4部分海水分析 （39.1无机磷 磷钼蓝 分光光度法）GB17378.4-2007 39 | 0.01mg /L | 7230G可见分光光度计 | LH-YQ-A-006 |
|  | 化学需 氧量 |  | 海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 碱性高锰酸钾法GB17378.4-2007（32） | 0.5 mg/L | 25mL酸式滴定管 | D0025-001 |
|  | *硫化物 |  | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析亚甲基蓝分光光度法GB 17378.4-2007 | 0.002 mg/L | 紫外/可见分光光度 计/ UV-7504 紫外/可见分光光度 | YHK-122 |
|  | *无机氮 | 氨 | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析靛酚蓝分光光度法GB 17378.4-2007（36.1） | 0.0007 mg/L |  |  |
|  |  | 亚硝酸 盐 | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析 萘乙二胺分光光度法 GB17378.4-2007（37） | 0.0003 mg/L |  |  |
|  |  | 硝酸盐 | 海洋监测规范第 4 部分：海水分析 镉柱还原法GB 17378.4-2007（38.1） | 0.0007 mg/L |  |  |
|  | *六价铬 |  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7 467-1987 | 0.004 mg/L |  |  |
|  | *铜 |  | 海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007（6.3） | 0.0011 mg/L | 原子吸收分光光度 计/AA-7000 | YHK-206 |
|  | *铅 |  | 海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 火焰原子吸收分光光度法 GB 17378.4-2007（7.3） | 0.0018 mg/L | 原子吸收分光光度 计/AA-7000 | YHK-206 |
|  | *镉 |  | 海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 火焰原子吸收分光光度法GB17378.4-2007（8.3） | 0.0003 mg/L | 原子吸收分光光度 计/AA-7000 | YHK-206 |
|  | *砷 |  | 海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 原子荧光法GB17378.4-2007（11.1） | 0.0005 mg/L | 原子荧光光度计/RGF-6200 | YHK-093 |
|  | *汞 |  | 海洋监测规范 第 4 部分：海水分析 原子荧光法GB17378.4-2007（5.1） | 0.000007 mg/L | 原子荧光光度计/RGF-6200 | YHK-093 |

（5）评价方法

①各项因子采用《环境影响评价技术导则》中推荐的标准指数法进行评价。公式为：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：

Si,j—污染物i在监测点j的标准指数；

Ci,j—污染物i在监测点j的浓度；

Csi—水质参数i的海水水质标准。

②DO的标准指数为：

式中：   SDO,j—溶解氧的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L；

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOf = 468/（31.6+T）

T—水温，℃。

③pH的标准指数为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH.j—pH值单因子指数；

pHj—pH值在j点的监测值；

pHsd—水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—水质标准中规定的pH值上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（6）评价标准

评价标准：根据《广西近岸海域环境功能区划》的相关要求，本次调查的1#站位位于铁山港水产养殖区，海水水质执行二类标准；2#、4#、5#站位位于主导功能为港口、工业、生活排污用海的海域，属四类环境功能区，海水水质执行四类标准；3#站位位于山口红树林国家级自然保护区，海水水质执行一类标准；6#、8#站位位于北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区，海水水质执行一类标准；7#站位位于铁山港作业区的水质过渡带，海水水质执行三类标准；9#站位位于广西合浦儒艮国家级自然保护区，海水水质执行一类标准10#站位位于养殖区，海水水质执行二类标准。评价标准见0。

（7）监测结果及评价

评价海域海水水质监测结果见表3.5-270，标准指数评价结果见表3.5-28。

本次海水现状调查监测了水温、pH值、悬浮物、COD、BOD5、DO、石油类、无机氮、活性磷酸盐、氰化物、硫化物、挥发酚、汞、镉、铅、六价铬、砷、铜等19项指标。其中《海水水质标准》（GB3097-1997）标准中有关水温、悬浮物质标准的规定，强调的是“人为增加”，对浓度限值无要求，不宜用标准值对监测结果作出直接评价。因此，本次调查水温、悬浮物质的结果仅作为背景值保留，不列入评价项目。

根据监测结果可知，引用监测的10个站位所有监测因子均能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）中的相应标准限值。

##### 表3.5-27  2018年海水水质监测结果  单位：mg/L（pH、盐度除外）

| 取样位置 | 监测 时间 | 水温（℃） | pH值 | 悬浮物 | DO | BOD5 | 石油 类 | 氰化物 | 挥发酚 | 活性磷酸盐 | 硫化物 | COD | 六价 铬 | 无机 氮 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 表3.5-28  2018年海水水质标准指数评价结果一览表

| 取样位置 | 监测时间 | pH值 | DO | BOD5 | 石油类 | 氰化物 | 挥发酚 | 活性磷酸盐 | 硫化物 | COD | 六价铬 | 无机氮 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10# | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：低于检出限的监测值标准指数以检出限1/2参与统计。

      - 近岸海域水质调查结果统计

为了解铁山港近岸海域海水水质的变化情况，评价收集了广西近岸海域国控及区控的海洋环境质量监测站2017年~2019年的监测数据，对项目所在海域海水水质情况进行趋势分析。根据监测站点分布情况及本项目评价范围，选取BH6、GX012、GX023、GX029及GX032站点数据进行分析，北海近岸海域监测站点分布情况见下图3.5-2。

###### 图3.5-2  北海海洋近岸海域监测站点

本次评价选取了有代表性的COD、活性磷酸盐、无机氮、石油类等4个监测因子的监测数据，以分析铁山港工业区近岸海域海水水质的变化情况，各点位水质功能要求见表3.5-29，评价结果见表3.5-30。

##### 表3.5-29  铁山港各监测站点水质功能要求

| 海域名称 | 站位编号 | 水质功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁山港水产养殖区 | GX012 | 二类 | 国控 |
| 铁山港西岸排污区1 | GX023(GX0503) | 四类 | 国控 |
| 广西山口红树林生态自然保护区 | GX029(GX0505) | 一类 | 国控 |
| 广西合浦儒艮国家级自然保护区 | GX032(GX0508) | 一类 | 国控 |
| 北海港铁山港作业区 | BH6 | 四类 | 区控 |

##### 表3.5-30  近三年铁山港工业区近岸海域海水水质现状调查结果统计与评价表

| 监测因子 |  | 化学需氧量（mg/L） |  |  |  |  |  | 活性磷酸盐（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 最大值 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 最大值 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质类别 |  |  |  |  |  |  | 水质类别 |  |
| BH6 | 丰水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
| GX012 | 丰水期 |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  | 4类 |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  | 4类 |  |
| GX023 | 丰水期 |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |
| GX029 | 丰水期 |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 2类 |  |
| GX032 | 丰水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
| 监测因子 |  | 无机氮（mg/L） |  |  |  |  |  | 石油类（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 最大值水质类别 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 最大值水质类别 |
| BH6 | 丰水期 |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  | 1类 |
|  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  |  |
| GX012 | 丰水期 |  |  |  |  |  | 3类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  |  | 3类 |  |  |  |  |  |  |  |
| GX023 | 丰水期 |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  |  |
| GX029 | 丰水期 |  |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  |  | 2类 |  |  |  |  |  |  |  |
| GX032 | 丰水期 |  |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 枯水期 |  |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平水期 |  |  |  |  |  | 1类 |  |  |  |  |  |  |  |

##### 表3.5-31  各主典型监测站位不同水期污染物浓度年变化表

| 站位 |  | 编码 | GX012 | GX023 | GX029 | GX032 | BH6 | 海域站点年度水质达标情况 | 水质类别变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在功能区 |  |  | 铁山港水产养殖区 | 铁山港西岸排污区1 | 广西马氏珍珠母贝原种场功能区 | 广西合浦懦艮国家级自然保护区 | 北海港铁山港作业区 |  |  |
| 功能区 | 水质要求 |  | 二类 | 四类 | 一类 | 一类 | 四类 |  |  |
| 2017年 | 丰水期 |  | 三类 | 二类 | 二类 | 一类 | 二类 | GX012和GX029偶有超标（活性磷酸盐超标） | 较上年整体变好 |
|  | 平水期 |  | 二类 | 二类 | 二类 | 一类 | 二类 |  |  |
|  | 枯水期 |  | 三类 | 二类 | 二类 | 一类 | 一类 |  |  |
| 2018年 | 丰水期 |  | 四类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 | GX012和GX029活性磷酸盐超标 | 持平 |
|  | 平水期 |  | 二类 | 二类 | 二类 | 一类 | 一类 |  |  |
|  | 枯水期 |  | 二类 | 一类 | 二类 | 一类 | 一类 |  |  |
| 2019年 | 丰水期 |  | 四类 | 一类 | 一类 | 一类 | 二类 | GX012的 pH、无机氮，活性磷酸盐 | 持平 |
|  | 平水期 |  | 四类 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |  |  |
|  | 枯水期 |  | 二类 | 一类 | 一类 | 一类 | 一类 |  |  |

###### 图3.5-2  丰水期各监测点位评价因子浓度变化趋势

###### 图3.5-3  平水期各监测点位评价因子浓度变化趋势

###### 图3.5-4  枯水期各监测点位评价因子浓度变化趋势

根据铁山港近岸海域海水水质现状调查结果及水质变化趋势分析，历年来，除个别站点偶有超标外，大部分点位水质均为第一类或第二类海水水质，海水质量状况总体良好。从时间变化上看，广西近岸海域水质污染丰水期最重，平水期、枯水期其次；从站点分布情况来看，河口、海水养殖区污染负荷较高，距海岸越远水质相对越好。海水中，主要的超标因子是无机氮、活性磷酸盐，其他污染物变化趋势不显著，超标站位出现在GX012和GX029，超标原因主要受养殖区的养殖废水影响。

由0可知，在丰水期BH06和GX029点位的化学需氧量、无机氮近三年均呈下降趋势，GX012的化学需氧量、无机氮呈下降又上升趋势，丰水期各个点位的活性磷酸盐和石油类变化不大；由0可知，在平水期BH06、GX029和GX032的化学需氧量及无机氮呈下降趋势。GX012、GX023的化学需氧量及无机氮2018年上升后又于2019年显微下降，平水期各个点位的活性磷酸盐及石油类变化不大；由0可知，在枯水期BH06、GX023点位的化学需氧量呈下降趋势，GX012、GX029的化学需氧量呈上升趋势。各个点位额无机氮呈下降后又上升的趋势，枯水期活性磷酸盐及石油类变化不大。

铁山港湾2019年GX012站点出现超标，分析原因主要是受水产养殖影响，评价提出加快实施《北海市养殖水域滩涂规划（2018 -2030）》，优化水产养殖区域布局，持续推进禁止养殖区内的水产清理工作，加快构建沿海现代农业体系，实施《加快推进广西水产养殖业绿色发展实施意见》，科学设置养殖发展布局，规划浅海滩涂生态养护带、深（海）水抗风浪网箱生态殖区，根据各域环境承载能力大小合理确定养殖容量。科学确定近海公共自然水域网箱规模和密度，合理调减养殖规模过水域滩涂承载能力区的养殖总量。调整养殖方式，科学调减公共自然投饵养殖，大力发展水产生态健康养殖。加快推进网箱粪污残饵收集等环保设施，实池塘标准化改造，大力推广生态、健康、循环型水产养殖模式。规范陆基、滩涂上的围塘水产养殖活动，加强养殖投入品管理，强化养殖废水和池塘淤泥排放监控，禁止养殖废水、池塘淤泥未经处理直排入海。严厉打击非法养殖活动。

根据《北海市环境保护和生态建设“十三五”规划》，在“十三五”期间，加强近岸海域环境保护，优化并进行规范整治入海排污口布局，实施集中深、远海排放，同时实施养殖污染整治。到2020年，北海市近岸海域环境功能区达标率为100%。

为加强铁山港区海域管理，有效遏制近岸海域水质下降，保护海域生态环境，目前地方政府已结合《北海市养殖水域滩涂规划（2018-2020）》发布了相关整治实施方案，如2020年4月，北海市海洋局印发了《北海市海洋局开展清理禁养区内水产养殖专项执法行动实施方案》，要求开展禁养区内水产养殖清理整治行动，对全市海域禁养区内的无序、非法水产养殖进行清理，清理重点为廉州湾、铁山港海域；2020年1月北海市铁山港区人民政府办公室发布《北海市铁山港区人民政府办公室关于印发北海市铁山港湾铁山港区范围海域生态环境治理工作实施方案的通知》（北铁政发〔2020〕11号），决定于2020年-2021年堤铁山港湾铁山港区海域范围实施生态环境治理，明确将兴港镇石头埠设区海域的渔箔（网箔）、铁山港湾铁山港区海域范围内的传统网箱（渔排）、蚝排等养殖及其设施列入生态环境治理对象；同时，2020年4月10日，根据北海市海洋局关于印发《北海市海洋局开展清理禁养区内水产养殖专项执法行动实施方案的通知》（北海发〔2020〕17号），决定依法清理全市海域禁养区，重点为廉州湾、铁山港海域，具体见附件7；另外北海市生态环境局关于印发《北海市近岸污染防治2020年度行动计划的通知》（北海发〔2020〕187号），提出通过加强海水养殖污染防控，严厉打击违法占海、围海养殖行为等措施，使得铁山港湾等重点海域水质于2020年有所改善，其中监测站位GX012水质达到二类，具体见附件8。按照方案计划，以上整治及防治方案在2020年完成。以上整治及防治方案在2020年完成。

根据区域规划环评海洋承载力预测结果可知，铁山港湾港口区、航道区养殖取缔后对海域水质改善较明显，无机氮10%安全余量目标值基本可达，20%安全余量目标值不可达，因此铁山港海域开发过程中必须严格控制除入海排污口污染源以外的其他污染源管理，比如港区船舶生活污水、压舱废水以及港区生产废水等严禁随意排放，严格按照港区规划环评相关要求处置达标后排放，其次区域滩涂及陆地养殖区废水应严格按照《海水池塘养殖清洁生产要求》（DB45/T1062-2014）科学养殖，池塘养殖废水必须处理达标后方可排放。

    - 地下水环境质量现状与评价

      - 监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，本次调查设置3个地下水监测点位。补充监测委托广西化工站进行。监测点基本情况见下表。

##### 表3.5-32  地下水环境监测点情况表

| 编号 | 监测点位 | 相对位置和距离 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 南蛇冲村 | 西北面，地下水侧上游，1300m | 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 基本水质因子：pH值、色度、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、挥发酚类。 | 水井 |
| D2 | 冲尾村 | 南面，1000m |  | 水井 |
| D3 | 破岭村 | 西南面，1300m |  | 水井 |

      - 监测时间及频次

监测时间为2020年9月22日，每天一次。同时记录水温、井深及水位情况。

      - 监测分析方法

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）要求进行采样。按照国家环保局《水和废水分析方法》进行分析以及地下水监测依据HJ/T164-2004《地下水环境监测技术规范》执行。地下水监测因子的监测方法和最低检出限详见下表。

##### 表3.5-33 地下水监测监测方法及检出限一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-86 | 0.01(pH值) |
| 2 | 色度 | 水质 色度的测定 GB11903-89 | 铂钴比色法：5度 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-89 | 0.5mg/L |
| 4 | 总硬度 (以CaCO3计) | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB7477-87 | 5mg/L |
| 5 | 氨 氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 6 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 | 0.005mg/L |
| 7 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4−氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 8 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法（B）《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环保总局 2002年 | — |
| 9 | HCO3- |  | — |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB7493-87 | 0.003mg/L |
| 11 | 硫酸盐（SO42-） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ84-2016 | 0.018mg/L |
| 12 | 硝酸盐氮 |  | 0.004mg/L |
| 13 | 氯化物（Cl-） |  | 0.007mg/L |
| 14 | K+ | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-89 | 0.03mg/L |
| 15 | Na+ |  | 0.01mg/L |
| 16 | Ca2+ | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11905-89 | 0.02mg/L |
| 17 | Mg2+ |  | 0.002mg/L |

      - 评价标准

地下水水质pH值、色度、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、挥发酚类共11项监测项目执行《地下水质量标准》（GB/T14843-2017）Ⅲ类标准，K+、Na+、Ca2+、Cl-、SO42-、Mg2+、CO32-、HCO3-无参考的地下水环境质量标准，仅作为背景值。各项因子评价标准限值见下表。

##### 表3.5-34 地下水质量标准一览表

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准限值 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | ≤15 |  |
| 2 | pH | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 3 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |  |
| 4 | 氨氮（以N计） | ≤0.50 |  |
| 5 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 |  |
| 6 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |  |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 8 | 硫化物 | ≤0.02 |  |
| 9 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 10 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 11 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 12 | Cl- | / | / |
| 13 | SO42- | / |  |
| 14 | CO32- | / |  |
| 15 | HCO3- | / |  |
| 16 | K+ | / |  |
| 17 | Na+ | / |  |
| 18 | Ca2+ | / |  |
| 19 | Mg2+ | / |  |

      - 评价方法

采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中推荐的标准指数法进行评价。

公式为：

Pi.=Ci./Csi

式中：Pi.——第ｉ个水质因子的标准指数，无量纲；标准指数大于1，说明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。

Ci.——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

pH值的水质指数为：

式中：SpH,j——pH值标准指数；

pHj——pH值监测值；

pHsu——标准中规定的pH值上限；

pHsd——标准中规定的pH值下限。

水质因子的标准指数>1，表明该水质因子超过了规定的水质标准限值，水质因子的标准指数越大，说明该水质超标越严重。对于未检出的各指标，其监测值取检出限的一半进行评价。

      - 监测结果分析与评价

地下水水质现状监测结果及评价见错误!未找到引用源。，监测报告详见附件1。据统计分析可知，评价区域地下水各监测点位南蛇冲村（D1）和冲尾村（D2）的pH值出现超标，超标倍数分别为3.12倍和3.76倍；其余各监测点位处的各项评价因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。区域地下水环境总体水质良好。K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项无地下水环境质量标准限值，仅作为背景值。

根据分析，项目周边地下水pH值超标主要是受区域地质条件影响。根据长期监测资料，北海沿海地区受区域地质条件、气候条件影响，地下水水质普遍存在 pH值超标（偏酸）现象。

##### 表3.5-35  地下水监测点监测结果统计与评价表

| 监测项目 |  | D1南蛇冲村 | D2冲尾村 | D3破岭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 监测值（无量纲） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 达标 |
| 色度（铂钴色度） | 监测值（度） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 耗氧量 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 总硬度 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨氮 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫酸盐 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氯化物 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 挥发酚 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 硫化物 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
|  | 标准值 |  |  |  |
|  | 标准指数 |  |  |  |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 钾 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
| 钠 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
| 钙 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
| 镁 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
| 氯离子 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
| 硫酸根 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
| 碳酸根 | 监测值（mg/L） |  |  |  |
| 重碳酸根 | 监测值（mg/L） |  |  |  |

    - 声环境质量现状调查与评价

      - 监测点位

本次评价主要在厂界四周布设4个噪声监测点位，具体信息见下表。

##### 表3.5-36  声环境现状监测布点

| 监测点编号 | 名称 | 距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东面 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 |
| N2 | 厂界南面 | 厂界外1m处 |  |
| N3 | 厂界西面 | 厂界外1m处 |  |
| N4 | 厂界北面 | 厂界外1m处 |  |

      - 监测因子

按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的要求，选取等效连续A声级作为监测因子。

      - 监测时间和频次

于2020年9月24日～25日连续监测2天，每天昼间（6:00～22:00）、夜间（22:00～6:00点）各1次，并记录监测点的经纬度。同时记录监测点位的照片和经纬度。

      - 监测方法

环境噪声监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。选择无雨、风速小于5m/s时进行。

      - 评价标准与评价方法

评价标准：本项目用地为工业用地，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。

##### 表3.5-37  《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）

| 类别 | 等效声级LAeq |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |

评价方法：与《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准中进行比较。

      - 监测结果与评价

声环境现状调查结果见0。由监测结果可知，厂界噪声昼间、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

##### 表3.5-38 声环境现状监测结果

| 监测内容 |  | N1厂界东面 | N2厂界南面 | N3厂界西面 | N4厂界北面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 2020.9.24 |  |  |  |  |
|  | 2020.9.25 |  |  |  |  |
| 评价标准 |  | 65 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 夜间 | 2020.9.24 |  |  |  |  |
|  | 2020.9.25 |  |  |  |  |
| 评价标准 |  | 55 |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

    - 土壤环境质量现状调查与评价

      - 监测点布设及评价因子

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），三级污染影响型项目占地范围内设3个表层样点。结合区域气象特征及项目厂址周边环境，项目土壤环境监测点位基本情况及位置见下表。

##### 表3.5-39土壤环境现状监测点位

| 编号 | 监测点位名称 | 取土类型 | 土地性质 | 监测因子 | 采样类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 厂区东侧 | 表层样 | 建设用地 | 监测因子：pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | 表层样点取0~0.2m土样 | 本次监测 |
| S2 | 厂区中部 | 表层样 |  | 监测因子：pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共46项。 |  |  |
| S3 | 厂区西侧 | 表层样 |  | 监测因子：pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |  |  |

同时记录S3点位的土壤理化性质：包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。

      - 监测时间与频率

本次土壤环境质量现状监测监测时间为2020年9月25日，各监测点均为一次性采样。

      - 监测分析方法

监测点土壤采样方法按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）及《场地环境调查技术导则》（HJ25.2-2014）进行采样和分析。土壤监测项目分析方法见下表。

##### 表3.5-40 土壤监测分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 土壤 pH 值的测定 NY/T1377-2007 | 0.1（无量纲） |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬分析的样品前处理 碱消解法 GB 5085.3-2007附录T 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酸二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 | 0.4mg/kg（称样2.5g，定容250mL） |
| 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019 | 1.0mg/kg |
| 镍 |  | 3mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 镉 |  | 0.01mg/kg |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 氯仿 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
| 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.4μg/kg |
| 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.4μg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 1.1.2-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 三氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.0μg/kg |
| 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.9μg/kg |
| 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.5μg/kg |
| 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2mg/kg |
| 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.1μg/kg |
| 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 邻二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.08mg/kg |
| 2-氯酚 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
| 苯并(a)蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.1mg/kg |
| 䓛 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 苯并(b)荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.2 mg/kg |
| 苯并(k)荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 苯并(a)芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
| 萘 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011 | 0.09 mg/kg |

      - 评价标准

本项目土壤监测因子执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地的筛选值标准，具体见表3.5-41。

##### 表3.5-41 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 43 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |

      - 评价方法

采用环境影响评价技术导则中推荐的单因子指数法进行评价，评价公式为：

Pi = Ci/ Coi

式中：Pi——土壤中i污染物的污染指数；

Ci——土壤中污染物i的实测浓度；

Coi——污染物i的评价标准值。

土壤污染因子的标准指数大于1，表明该污染物超过了规定的标准限值，标准指数越大，说明超标越严重。

      - 监测结果及评价

土壤环境质量监测结果及评价结果分别见表3.5-42。由监测结果可知，本项目砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯甲烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1，1,2,2-四氯乙烷、氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共46项土壤监测因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1、表2第二类用地筛选值标准要求。

##### 表3.5-42  评价区域土壤环境质量现状监测统计和评价结果  单位：mg/kg，pH无量纲

| 监测点编号 | 监测因子 | 监测值 | 评价标准值 | 污染指数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1厂区东侧 | pH值 |  | / |  | / |
|  | 砷 |  | 60 |  | 0 |
|  | 镉 |  | 65 |  | 0 |
|  | 六价铬 |  | 5.7 |  | 0 |
|  | 铜 |  | 18000 |  | 0 |
|  | 铅 |  | 800 |  | 0 |
|  | 汞 |  | 38 |  | 0 |
|  | 镍 |  | 900 |  | 0 |
| S2厂区中部 | pH值 |  | / |  | / |
|  | 砷 |  | 60 |  | 0 |
|  | 镉 |  | 65 |  | 0 |
|  | 六价铬 |  | 5.7 |  | 0 |
|  | 铜 |  | 18000 |  | 0 |
|  | 铅 |  | 800 |  | 0 |
|  | 汞 |  | 38 |  | 0 |
|  | 镍 |  | 900 |  | 0 |
|  | 四氯化碳 |  | 2.8 |  | 0 |
|  | 氯仿 |  | 0.9 |  | / |
|  | 氯甲烷 |  | 37 |  | 0 |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | 9 |  | / |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | 5 |  | 0 |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | 66 |  | 0 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 596 |  | 0 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 54 |  | 0 |
|  | 二氯甲烷 |  | 616 |  | 0 |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 5 |  | 0 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 10 |  | 0 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 6.8 |  | 0 |
|  | 四氯乙烯 |  | 53 |  | 0 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 840 |  | 0 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 2.8 |  | 0 |
|  | 三氯乙烯 |  | 2.8 |  | 0 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.5 |  | 0 |
|  | 氯乙烯 |  | 0.43 |  | 0 |
|  | 苯 |  | 4 |  | 0 |
|  | 氯苯 |  | 270 |  | 0 |
|  | 1,2-二氯苯 |  | 560 |  | 0 |
|  | 1,4-二氯苯 |  | 20 |  | 0 |
|  | 乙苯 |  | 28 |  | 0 |
|  | 苯乙烯 |  | 1290 |  | 0 |
|  | 甲苯 |  | 1200 |  | 0 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 570 |  | 0 |
|  | 邻二甲苯 |  | 640 |  | 0 |
|  | 硝基苯 |  | 76 |  | 0 |
|  | 苯胺 |  | 260 |  | 0 |
|  | 2-氯酚 |  | 2256 |  | 0 |
|  | 苯并（a）蒽 |  | 15 |  | 0 |
|  | 苯并（a）芘 |  | 1.5 |  | 0 |
|  | 苯并（b）荧蒽 |  | 15 |  | 0 |
|  | 苯并（k）荧蒽 |  | 151 |  | 0 |
|  | 䓛 |  | 1293 |  | 0 |
|  | 二苯并（a,h）蒽 |  | 1.5 |  | 0 |
|  | 茚并（1,2,3-cd）芘 |  | 15 |  | 0 |
|  | 萘 |  | 70 |  | 0 |
| S3厂区西侧 | pH值（无量纲） |  | / |  | / |
|  | 砷 |  | 60 |  | 0 |
|  | 镉 |  | 65 |  | 0 |
|  | 六价铬 |  | 5.7 |  | 0 |
|  | 铜 |  | 18000 |  | 0 |
|  | 铅 |  | 800 |  | 0 |
|  | 汞 |  | 38 |  | 0 |
|  | 镍 |  | 900 |  | 0 |

根据土壤环境影响类型、建设项目特征，本次评价对项目区域土壤进行理化特性调查。本次对项目厂区内S3点位土壤理化特性进行调查，仅对0～3m层次的土壤进行。本项目土壤理化特性调查见下表3.5-43。

##### 表3.5-43  S3监测点土壤理化特性调查表

| 点号 |  | S3 | 时间 | 2020.9.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 109°38′49.66″ | 纬度 | 21°38′08.01″ |
| 层次 |  |  |  |  |
| 现场记录 | 颜色 |  |  |  |
|  | 结构 |  |  |  |
|  | 质地 |  |  |  |
|  | 砂砾含量 |  |  |  |
|  | 其他异物 |  |  |  |
| 实验室测定 | pH值 |  |  |  |
|  | 阳离子交换量(cmol/kg) |  |  |  |
|  | 氧化还原电位 |  |  |  |
|  | 饱和导水率（cm/s） |  |  |  |
|  | 土壤容重（g/cm3） |  |  |  |
|  | 孔隙度（%） |  |  |  |

    - 生态环境质量现状调查与评价

项目位于合浦县白沙镇铁山东港产业园内，本次生态环境现状调查范围在龙港新区铁山东港产业园区，采用现场调查和查阅资料相结合的方法。

（1）陆生生态环境现状调查与评价

评价区域植被于南亚热带季风常绿阔叶林区，所在区域由于长期遭受人类活动的影响，植被类型的垂直分布不明显，原生生态环境受到严重的破坏，所在地已无原生植被。现存植被为次生植被及人工植被，项目周边为低丘陵地貌，主要种植人工按树速生林，农耕地主要分布在沟谷地，区域植被类型比较简单。区域生态系统以林业生态系统、农业生态系统为主要类型。

通过查阅资料和现场调查，项目周边的主要植被类型分为人工桉树林、灌草丛和农田作物等，其中：

1、 人工桉树林主要分布于山丘上，呈片状分布，树龄2～6年不等，桉树高约3m～10m，平均胸径在3～15cm之间，林下植被种类较少，以铁芒箕群落、铁芒箕+桃金娘群落为主要类型。其他乔木则呈零星分布，多分布在村庄四周、公路两旁等，常见乔木树种有马尾松、苦楝、小叶榕、羊蹄甲、构树、台湾相思、桉树、黄槐、水蒲桃、枫杨等。竹丛主要有撑高竹、粉单竹、刺竹等，多分布在较为湿润的江河沿岸及水塘、水库附近。

2、 灌草丛主要分布于未利用的荒地，灌丛以乌桕、牛耳枫、小叶女贞、地桃花、桃金娘、五色梅、白背桐、野牡丹、算盘子、大青较多，蔓状灌木有野蔷薇、悬钩子、雀梅等，但分布较散，没有大面积的分布，且均与草丛混生。

3、 草丛植被型的主要草本植物有：芒、五节芒、纤毛鸭嘴草、画眉草、金茅、四脉金茅、马唐、雀稗、野艾、假俭草、臭根子草、野古草、狗牙根、粘人草、鬼针草、等，分布于未利用的荒地或田埂上。

4、 农作物类型主要种植有蔬菜、玉米、水稻、红薯、豆类、花生等，果树有荔枝、龙眼等。其中以水稻种植面积较广。

（2）水生生态环境现状调查与评价

项目东面约3km外的白沙河，水生植物主要由沉水水生植被和挺水水生植被2个类型组成：① 沉水水生植被：其种类组成以眼子菜类占优势，如竹叶眼子菜、菹草等，此外还有黑藻、小茨草、软骨草、苦草等；② 挺水水生植被：主要有水葱、稗草、萤蔺、泽泻、谷精草、鸭舌草等。白沙河的浮游动植物、底栖动物均为常见的普通品种。浮游植物主要为蓝藻门、绿藻门、硅藻门等藻类，主要种类有直链藻、小环藻、颤藻、微囊藻、水绵、盘星藻、舟形藻、隐藻、角甲藻等；浮游动物主要为各种蚤类，如锯顶低额溞、圆形盘肠溞、绿色近剑水蚤、透明温剑水蚤等；底栖动物主要为水丝蚓类和线虫。评价河段内野生鱼种类较少，鱼类区系以鲤科占优势，还有鳅科、鰭科等。鱼类资源主要有鲮鱼、塘角鱼、黄鳝、泥鳅、鲇鱼（鲶鱼）、沙鳅等。

项目周边有部分水塘，养殖鱼类主要有草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲮鱼、鳝鱼、黄鳝、泥鳅、鲇鱼（鲶鱼）、塘角鱼、桂鱼、沙鳅等经济鱼类。

（3）水土流失环境现状调查与评价

根据广西壮族自治区人民政府于2017年发布的《广西壮族自治区人民政府关于划分我区水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（桂政发〔2017〕5号）和《北海市人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（北政布〔2018〕4号），项目所在的北海市合浦县属于自治区级桂南沿海丘陵台地水土流失重点治理区。重点治理区要以治理水土流失、改善生产条件和生态环境为主，实行全面规划，综合治理，建立水土流失综合防治体系，在实施治理的同时，要做好水土保持预防监督和保护管理工作。

根据2013年全国水利普查结果可知，合浦县水土流失以轻度水力侵蚀为主。土壤侵蚀是自然因素和人为因素造成的，它是一个侵蚀、搬运、堆运、累积的地理过程，项目所在区域的土壤侵蚀属水力侵蚀类型，主要是因植被的破坏而导致了土壤侵蚀发生和发展。项目所在区域北海市土壤土种主要以海积红沙土、黑泥散土为主，土壤质地多为沙壤土，通透性好，土层深厚，无障碍层次。北海属于低纬度地带，常有大风强风、大雨暴雨等天气，热量丰富、水分充足，土壤理化风化和有机质分解快，加上人口密集，经济活动频繁，导致的水土流失形势较为严峻，尤其以沿海岸和平原台地情况更为严重。常有因水土流失造成的侵蚀沟、冲积扇等地形，且有岩石和母质裸露，耕地减少，土壤沙化、肥力下降、植被退化等现象。

根据合浦县水利局的调查资料，合浦县为南流江的下游地区，水土流失面积为317.6km2，其中轻度流失123.42km2，中度流失83.0km2，强度流失48km2，剧烈度流失20.6km2，年流失总量250万吨，平均年侵蚀模数1980吨/km2，是广西区水土流失较严重的地区之一。水土流失类型基本为水蚀。

从现场调查情况来看，本项目所在区域的地势相对平缓，周边主要种植桉树林，植被覆盖率高，同时表层土壤属砂质土透水性好，因此大大降低了地表径流对土层的冲刷，有效防止水土流失，评价区域内现状水土流失程度较轻。

- 环境影响预测与分析

  - 施工期环境影响分析

    - 施工期废气影响分析

本项目施工期的废气影响由施工扬尘、施工机械废气造成，施工扬尘、施工机械废气均属于无组织面源污染，主要集中在基础施工和土建施工阶段。

（1）施工扬尘影响分析

由于粉尘颗粒具有重力沉降特性，施工扬尘的污染影响范围和程度会随着扩散距离的远近存在一定的差异。参考文献《施工扬尘污染及防治措施》（杨全，舒麒麟；《城市建设理论研究》，2012:26），某施工场地扬尘实测情况见下表4.1-1。

##### 表4.1-1 施工期环境空气中TSP监测结果

| 监测点位 | 上风向 | 下风向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点 | 2号点 | 3号点 | 4号点 | 5号点 |
| 距尘源距离 | 20m | 10m | 50m | 100m | 200m |
| 浓度值mg/m3 | 0.244~0.269 | 2.176~3.435 | 0.856~1.491 | 0.416~0.513 | 0.250~0.258 |
| 标准值mg/m3 | 1.0（参考GB12697-1996表2的无组织排放监控浓度值） |  |  |  |  |

由表4.1-1可知，施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~2.17倍，其他地段不超标；施工场地至下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是上风向监测结果的1.7~12.8倍；至下风向距离200m处，环境空气中TSP含量趋近于其上风向。本项目场地周边距离最近的环境保护目标分别为冷水河村（东北约280m）、邓屋村（东南约250m），在不考虑风向的情况下参考表4.1-1的数据，施工扬尘浓度值在冷水河村、邓屋村处约为0.2mg/m3左右，会对其造成一定的影响。

参考《广西壮族自治区生态环境厅关于发布应税污染物施工扬尘排污特征值系数及计算方法的公告》（桂环规范〔2019〕9号），本项目施工期间，建设单位应采取以下措施减少扬尘的扩散影响：施工现场主要道路、作业区等应做硬化处理；用作车辆通行的道路应敷设混凝土，满足车辆安全行驶要求；持续采取洒水措施降低施工现场及道路的扬尘；施工现场内的所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料必须以不透水的隔尘布完全覆盖；运输车辆的冲洗应包括对车轮、车身、车槽等部位的清洗，以保证车辆驶出工地后清洁上路。

（2）施工机械废气影响分析

本项目施工机械主要有起重机、振动机、挖掘机、推土机、装载机、柴油动力机等燃油机械，它们排放的污染物主要有 CO、NOx 、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，使局部范围的 CO、NOx、THC等浓度有所增加。但施工机械数量少且较分散，为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响不大。

施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周边环境的影响。

    - 施工期废水影响分析

施工期产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水。

（1）施工废水影响分析

施工废水主要是构筑物原料及设备的冲洗废水、路面和场地洒水，如石料、混凝土搅拌没备的冲洗、混凝土养护等产生的废水。废水中主要污染物为SS，经过临时沉淀池处理后回用到场地洒水降尘。车辆冲洗等。

（2）施工人员生活污水影响分析

本项目施工人员生活污水产生量为4.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、悬浮物和氨氮等。本项目在未建成之前一期工程之前，施工人员生活废水经临时化粪池处理后用于周边林地浇灌施肥。一期工程建成后，二期施工人员生活污水依托一期工程建设的地埋式生活污水处理系统处理后排至园区污水处理厂处置。

综上，本项目施工期的施工废水、施工人员生活污水均能得到有效处置和利用，不直接外排，对周边环境的影响不大。

    - 施工期噪声环境影响分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。本项目工期主要噪声源强详见前文表2.4-1所示。本次评价采用点声源噪声扩散公式估算施工噪声对环境的影响。与施工噪声源相距r2的评价点处的施工噪声声级L施2由下式计算：

式中：L施1——与声源相距r1(m)处的施工噪声声级，dB(A)。

由前文工程分析可知，距离各种施工机械15m处的噪声为70~85dB(A)，反推计算得到噪声源强约为95~110dB(A)。本次取施工机械的噪声源强的最大值110dB(A)进行噪声传播衰减估算，估算结果见表4.1-2。

##### 表4.1-2 施工期噪声扩散传播的衰减结果

| 传播距离 | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声衰减结果dB(A) | 76.0 | 70.0 | 66.4 | 63.9 | 62.0 | 60.4 | 59.1 | 57.9 |

由表4.1-2估算结果可知，在不考虑外界因素影响的情况下，昼间施工场界外200m以内的区域环境噪声会超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准值（昼间≤60dB(A)），夜间施工场界外400m以内的区域环境噪声会超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的2类标准值（夜间≤50dB(A)）。本项目场地周边距离最近的环境保护目标分别为冷水河村（东北约280m）、邓屋村（东南约250m），在不考虑外界因素的情况下，本项目昼间、夜间施工过程产生的噪声会对其造成一定的影响。

建设单位须应采取的主要措施有：使用低噪声机械设备，强噪声设备应采取减震防噪措施。同时在施工过程中对设备进行定期保养和维护；合理安排施工时间。高噪声设备错开时间施工；运输车辆进入施工场地时尽量保持低速匀速行使；禁止在中午（北京时间12:00至14:30）和夜间（北京时间22:00至次日凌晨6:00）进行产生建筑施工噪声的作业，确保居民的正常生活。如生产工艺上必须连续作业或者因抢险需连续作业而在中午和夜间进行施工的，施工单位必须经有关主管部门批准，提前3日申请并公告。

通过采取以上措施以后，可将施工期产生的噪声对周边环境保护目标的影响可以降至最低。

    - 施工期固体废物处置影响分析

施工期固废主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）废弃土石方

由前文工程分析可知，本项目施工期产生的弃土方量约为55万m3。建设单位应严格按照园区的相关管理要求，将废弃土石方及时清运至园区管委会指定的地点处置，不另设置弃土场和取土场。

（2）建筑垃圾

本项目施工建筑垃圾产生量约548.5t。建筑垃圾应将其中能回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的统一收集后清运至园区管委会指定的地方消纳处置。运输时，必须将散体物和废弃物密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定得时间内，按指定路段行驶；车辆进出场地时必须冲洗，严禁带泥上路。

（3）施工人员生活垃圾

项目施工期的生活垃圾包括果皮、瓜皮、菜叶、剩饭剩菜、饭盒等。如不采取相应措施，容易产生扬尘和白色污染，还会滋生大量细菌、蚊虫和苍蝇，散发出难闻的恶臭。根据前文工程分析，项目施工期生活垃圾产生量约20kg/d。建设单位应将生活垃圾集中收集，定期由园区环卫部门处理。

综上，本项目施工期固废均能得到妥善处置，对周边环境影响不大。

    - 施工期生态环境影响分析

本项目施工期生态环境影响主要体现在对动物、植物的影响。施工期征用土地、取弃土及施工机械碾压等均会破坏施工区域内的植被，减少施工作业区域周围的植被覆盖率和数量分布，同时减少对周边常见野生动物的活动栖息范围。项目对土地的利用强度较小，对该区域生态功能有一定影响。

本项目位于工业园区内，场地及周边无重点保护的野生动植物分布。通过对合理安排施工方案、对施工人员加强管理和运营期场地内实施合理绿化等措施，可有效减小施工对生态环境的影响。

  - 运营期大气环境影响分析

根据前文大气评价工作等级估算结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价可不做进一步预测，只对污染物排放量进行核算。本次以AERSCREEN估算模型的计算结果作为预测与分析的依据，进行项目运营期的大气环境影响分析。

    - 估算结果分析

根据工程分析，本项目大气环境影响评价估算因子为NH3、H2S。本项目运营期大气污染物排放点源和面源的参数分别见下表4.2-1、表4.2-2。

##### 表4.2-1 大气污染源点源参数表（一期、二期工程）

| 污染源名称 | 排放源 | X坐标（m） | Y坐标（m） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 |  | 烟气排放量 （m3/h） | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 评价因子排放速率（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 管径（m） |  |  |  |  | NH3 | H2S | SO2 | NO2 | 颗粒物 |
| DA001 | 一期发酵废气排气筒 | -117 | -15 | 35 | 15 | 0.3 | 5000 | 50 | 7200 | 正常排放 | 0.0031 | 0.0023 | / | / | / |
| DA002 | 锅炉排气筒 （一、二期共用） | -44 | 27 | 39 | 20 | 0.3 | 790.8 | 60 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.103 | 0.145 | 0.021 |
| DA003 | 二期发酵废气排气筒 | -18 | -51 | 42 | 15 | 0.3 | 5000 | 50 | 7200 | 正常排放 | 0.0031 | 0.0023 | / | / | / |

##### 表4.2-2 大气污染源面源参数表（一期、二期工程）

| 污染源 | 排放源 | 面源起始点 |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向 夹角/° | 初始排放 高度（m） | 排放小时数（h） | 排放 工况 | 评价因子排放速率（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标（m） | Y坐标（m） |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | VOCs（以非甲烷总烃计） |
| 面源 | 一期储罐区无组织 | -75 | 1 | 37 | 64 | 25 | 5 | 15 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.285 |
| 面源 | 一期生产厂区无组织 | -132 | 11 | 32 | 32 | 18 | 5 | 23.95 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.285 |
| 面源 | 一期污水处理站无组织 | -70 | 73 | 35 | 37.5 | 18 | 5 | 6 | 7200 | 正常排放 | 0.002 | 0.00008 | / |
| 面源 | 二期储罐区无组织 | -29 | -51 | 42 | 64 | 25 | 5 | 15 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.57 |
| 面源 | 二期生产厂区无组织 | -39 | -77 | 42 | 32 | 18 | 5 | 23.95 | 7200 | 正常排放 | / | / | 0.57 |
| 面源 | 二期污水处理站无组织 | 18 | -20 | 43 | 37.5 | 18 | 5 | 6 | 7200 | 正常排放 | 0.004 | 0.00016 | / |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取估算模型参数见下表4.2-3。

##### 表4.2-3 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） |  |
| 最高环境温度/℃ |  |  |
| 最低环境温度/℃ |  |  |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线距离 | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

通过EIAPro2018软件的AERSCREEN模拟估算，得到本项目各面源以及项目各厂界的污染物浓度估算结果如下：

##### 表4.2-4 主要估算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度Ci（μg/m3） | 占标率% | 距离D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期发酵废气排气筒DA001 | NH3 | 0.057827 | 0.58 | 0 |
|  |  | H2S | 0.077917 | 0.04 | 0 |
| 2 | 一期、二期锅炉共用排气筒DA002 | SO2 | 4.4913 | 0.90 | 0 |
|  |  | NO2 | 6.194897 | 3.10 | 0 |
|  |  | PM10 | 0.902906 | 0.20 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 0.452228 | 0.20 | 0 |
| 3 | 二期发酵废气排气筒DA003 | NH3 | 0.057827 | 0.58 | 0 |
|  |  | H2S | 0.077917 | 0.04 | 0 |
| 4 | 一期储罐区无组织 | VOCs | 5.432 | 0.27 | 0 |
| 5 | 一期生产厂区无组织 | VOCs | 3.2191 | 0.16 | 0 |
| 6 | 一期污水处理站无组织 | NH3 | 0.00201 | 0.02 | 0 |
|  |  | H2S | 0.050178 | 0.03 | 0 |
| 7 | 二期储罐区无组织 | VOCs | 13.733 | 0.69 | 0 |
| 8 | 二期生产厂区无组织 | VOCs | 7.118 | 0.36 | 0 |
| 9 | 二期污水处理站无组织 | NH3 | 0.004529 | 0.05 | 0 |
|  |  | H2S | 0.113458 | 0.06 | 0 |

由表4.2-4计算结果可知，本项目各污染源的最大地面浓度占标率Pmax为3.10%（一期发酵废气排气筒DA001、二期发酵废气排气筒DA002）。正常情况下，项目各点源、面源排放排放的大气污染物的最大落地浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，对周围环境影响不大。

    - 恶臭气体环境影响分析

（1）恶臭气体中氨、硫化氢环境影响分析

本项目恶臭气体主要产生在生物除臭装置、污泥处理设施和污水处理设施，主要成分为 NH3、H2S。参考《城市污水处理厂恶臭污染影响分析与评价》（福建省环境科学研究院，林长植），北京市环保部门制定的臭气强度的分类判别方法见下表4.2-5。

##### 表4.2-5 恶臭污染强度分级及相应的恶臭污染物浓度

| 恶臭强度 | 嗅觉对臭气的反映 | 污染物质量浓度mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |
| 0 | 未闻到任何气味，无任何反映 | ＜0.1 | ＜0.0005 |
| 1 | 勉强闻到气味，不易辨认臭气性质 | 0.1 | 0.0005 |
| 2 | 能闻到有较弱的气味，能辨认气味性质 | 0.6 | 0.006 |
| 3 | 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 | 2.3~3.5 | 0.02~0.2 |
| 4 | 有很强的气味，很反感，想离开 | 10 | 0.7 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即离开 | 40 | 0.8 |

本项目场地周边最近环境保护目标有冷水河村（东北约250m）、邓屋村（东南约250m）。根据AERSCREEN模型对相应距离处估算的最大落地浓度叠加结果，各环境保护目标处的恶臭污染物浓度和恶臭强度判断见表4.2-6。

##### 表4.2-6 恶臭污染物浓度和恶臭强度判断

| 恶臭源强 |  |  | 冷水河村 （东北面约280m） | 邓屋村 （东南面约250m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 恶臭气体浓度 | NH3（mg/m3） | 0.000919 | 0.000932 |
|  |  | H2S（mg/m3） | 0.000433 | 0.000435 |
|  | 恶臭强度级别 | NH3 | 0级 | 0级 |
|  |  | H2S | 0级 | 0级 |

由表4.2-6可知，叠加本项目各污染源在冷水河村、邓屋村处的NH3、H2S最大落地浓度值，得到冷水河村、邓屋村处的NH3、H2S的浓度值分别小于0.1mg/m3和0.0005mg/m3。结合表4.2-5的恶臭强度参考分级，运营期本项目正常排放情况下，环境保护目标冷水河村、邓屋村的恶臭强度分级均为“0级”，说明本项目在采取恶臭处理措施后正常排放情况下，对周边环境保护目标造成的恶臭影响程度可以接受。

（2）同类型项目恶臭影响类比分析

类比《益海嘉里（兴平）食品工业有限公司精炼副产品（皂脚）深加工项目竣工环境保护验收监测报告》（2019年5月），类比工程年处理皂脚13200t，采用“皂化→静置→油水分离→沉淀”的工艺处理皂脚，得到酸化油成品，处理工艺与本项目相近。类比工程的无组织排放监测结果见下表4.2-7。

##### 表4.2-7 类比工程无组织监测结果 单位mg/m3

| 点位名称 | 项目 | 2019年5月9日 |  |  |  | 2019年5月10日 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1#厂界上风向 | 硫化氢 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.06 |
|  | 氨 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 1.5 |
| 2#厂界下风向 | 硫化氢 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.6 |
|  | 氨 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 1.5 |
| 3#厂界下风向 | 硫化氢 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.06 |
|  | 氨 | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.68 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 1.5 |
| 4#厂界下风向 | 硫化氢 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.06 |
|  | 氨 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 1.5 |

注：“xxND”表示低于检出限。

由表4.2-7可知，类比工程验收监测期间，其厂界无组织硫化氢的浓度监测值低于检出限，氨的最大浓度监测值为0.72mg/m3，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的二级标准要求。

综上通过类比分析，本项目在采取恶臭处理措施后正常排放情况下，对周边环境保护目标造成的恶臭影响程度可以接受。

    - 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本项目大气评价为二级，不进行一步预测与评价。各污染物的厂界外最大落地浓度占标率占标率均低于100%，厂界外大气污染物短期贡献浓度均满足相应标准要求，无需设置大气防护距离。

    - 大气污染物排放量核算

      - 有组织排放量核算

项目有组织废气污染物排放情况详见下表4.2-8。

##### 表4.2-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一期发酵废气排气筒DA001 | NH3 | 2.66 | 0.04 | 0.288 |
|  |  | H2S | 1.33 | 0.02 | 0.144 |
| 2 | 二期发酵废气排气筒DA003 | NH3 | 2.66 | 0.04 | 0.288 |
|  |  | H2S | 1.33 | 0.02 | 0.144 |
| 主要排放口合计 |  |  | NH3 |  | 0.576 |
|  |  |  | H2S |  | 0.288 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一期、二期锅炉共用排气筒DA002 | SO2 | 193.5 | 0.153 | 1.1016 |
|  |  | NO2 | 41.7 | 0.033 | 0.2376 |
|  |  | 颗粒物 | 276.9 | 0.219 | 1.5768 |
| 一般排放口合计 |  |  | SO2 |  | 1.1016 |
|  |  |  | NO2 |  | 0.2376 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1.5768 |
| 有组织排放总计 |  |  | NH3 |  | 0.576 |
|  |  |  | H2S |  | 0.288 |
|  |  |  | SO2 |  | 1.1016 |
|  |  |  | NO2 |  | 0.2376 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 1.5768 |

      - 无组织排放量核算

项目无组织废气污染物排放情况详见下表4.2-9.

##### 表4.2-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | UG1 | 一期储罐区无组织 | VOCs | 加盖密封，生物除臭 | 《挥发性无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的排放限值要求 | 30 | 0.285 |
| 2 | UG2 | 一期生产厂区无组织 | VOCs |  |  | 30 | 0.285 |
| 3 | UG3 | 一期污水处理站无组织 | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的二级标准要求 | 1.5 | 0.002 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00008 |
| 4 | UG4 | 二期储罐区无组织 | VOCs |  | 《挥发性无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的排放限值要求 | 30 | 0.57 |
| 5 | UG5 | 二期生产厂区无组织 | VOCs |  |  | 30 | 0.57 |
| 6 | UG6 | 二期污水处理站无组织 | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的二级标准要求 | 1.5 | 0.004 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00016 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | VOCs |  |  | 1.71 |
|  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.006 |
|  |  |  |  | H2S |  |  | 0.00024 |

      - 大气污染物年排放量核算

项目建成后全年大气污染物排放情况详见下表4.2-10。

##### 表4.2-10 本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.582 |
| 2 | H2S | 0.28824 |
| 3 | SO2 | 1.1016 |
| 4 | NO2 | 0.2376 |
| 5 | 颗粒物 | 1.5768 |
| 6 | VOCs | 1.71 |

      - 非正常排放量核算

项目非正常工况下大气污染物排放情况详见下表4.2-11。

##### 表4.2-11 本项目非正常工况排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物滤池 | 生物滤池故障，除臭效率降至0% | NH3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 喷洒除臭剂，并紧急维修 |
|  |  |  | H2S | 0.2 |  |  |  |

  - 运营期地表水环境影响分析

    - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目一期工程废水、二期工程废水均划分为蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水、油相洗涤分离水、职工生活用水。其中项目生产污水（洗涤水）已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求，满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；员工生活污水经地埋式污水处理系统处理再进入厂区自建污水处理站进一步处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理；纯水制水系统浓水属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂；油相洗涤分离水经厂区自建污水处理站处理达到园区污水厂进水要求后排至园区污水站处理。

      - 水质达标可行性分析

本项目属于油类生产废水，本项目分为两部分废水：生产废水和生活污水。根据废水水质pH值=6~9、COD：6000~7000mg/L、BOD5：1200~1300mg/L、SS：5000~7000mg/L、NH3-N：5~10mg/L、TP（总磷）：15~20 mg/L、动植物油：0.02%（20000mg/L）。根据同类废水的经验，对污水水质进行分析：该类废水B/C低，可生化性差，且总磷进水高。根据废水特性，降低污水处理设施的运行成本，先将生产废水进行前处理后再跟生活污水一同进入生化系统共同处理。

处理工艺：生产废水先进行化学除磷，除磷后为确保生产废水稳定达标，处理出水用臭氧强 氧化，进入 UASB 系统处理，强氧化出水跟生活污水混合后进入后续的 A/O 系统共同处理。

UASB系统有机容积负荷高，一般为5－10kgCOD/m3·d，最高的可达30-50kgCOD/m3·d；剩余污泥量少；厌氧菌对营养需求低、耐毒性强、可降解的有机物分子量高；耐冲击负荷能力强。UASB工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点。

经UASB处理后的废水与经过格栅沉砂池的生活污水一同流入调节池，在对废水水质水量进行有效的调节后，一起进入后续A/O反应器。A段为水解酸化反应器，与回流混合液混合在缺氧状态以污水有机物为碳源进行 反硝化的碳源，在这里硝态氮借助反消化菌作用转化成气态氮（N2和NO），去除硝态氮同时降低有机物浓度，然后入流O 段接触氧化池进行好氧生化反应，好氧反应池内的以好氧菌为主，这些菌群通过自身的新陈代谢将部份的有机物合成自身的细胞，同时将部份的有机物分解。其中硝化菌群将 NH3-N硝化成硝酸氮NO-3-N这些硝化液回流到缺氧段进行，反硝化后生成NH3和N2 从水中逸出，以达到脱氮的目的。

经脱氮和去除污水中的有机物，出水中还存在有大量的悬浮物，经沉淀浮物沉淀分离，上清液经过砂滤罐、活性炭吸附塔及紫外消毒后，达标外排。

###### 图4.3-1  污水处理车间工艺流程图

参考《给水排水设计手册》（第二版）、《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）等资料，本项目污水处理车间对各污染物的去除率见下表4.3-1所示，由表可知，本项目采用污水处理工艺技术可行。

##### 表4.3-1 污水处理车间各处理单元的去除率

| 序号 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 7000 | 自建污水处理站 | 300 | 96% |
| 2 | BOD5 | 1300 |  | 50 | 96% |
| 3 | SS | 7000 |  | 10 | 100% |
| 4 | NH3-N | 10 |  | 5 | 50% |
| 5 | TP （总磷） | 20 |  | 3 | 85% |
| 6 | 动植物油 | 20000 |  | 20 | 99.9% |

    - 依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目污水最终依托龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂处置。为配套产业园内近期拟建项目，该污水处理厂拟于2020年底前建成1000m3/d规模的一体化污水处理站、于2022年7月前建成4万m3/d规模的污水厂一期工程，用于近期园区企业污水处理，本项目一期工程预计于2021年5月建成、二期于2022年8月建成。其建设地点位于榄根路与进港路交汇东南侧处，总用地面积约260亩，规划近期处理规模4万m3/d。纳污范围包括：新兴纺织工业园项目（1000亩）、新金精品钢材料科技园（6000亩）、川港合作园（7000亩）、山东莱州泡花碱项目（2000亩）、福建新福兴玻璃项目（1500亩）和综合服务区。根据《广西北部湾经济区龙港新区总体规划环境影响报告书》及其批复，拟建污水处理厂进水、出水水质情况见下表4.3-2。

##### 表4.3-2 龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂设计污水水质

| 项目 | 产业园污水处理厂 |  | 产业园污水处理厂和一体化污水处理厂执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准来源 | 近期 | 远期 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 |
|  | 铁山东港产业园一体化污水处理厂进水水质标准（纳管标准） | 东港产业园污水处理厂进水水质标准（纳管标准） |  |
| pH值（无纲量） | 6～9 | 6～9 | 6~9 |
| 化学需氧量（CODcr） | 150～350 | ≤500 | ≤50 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 80～200 | ≤150～180 | ≤10 |
| 悬浮物（SS） | 200～280 | ≤350 | ≤10 |
| 总氮（TN） | 30～50 | ≤45 | ≤15 |
| 氨氮（NH3-N） | 15～25 | ≤35 | ≤5（8）① |
| 总磷（以P计） | 3～5 | ≤5 | ≤0.5 |
| 粪大肠菌群（个/L） | - | - | ≤103 |

本项目污水处理车间的尾水水质满足污水处理厂的进水水质要求。此外，项目一期工程最终排入园区的污水量总量为141.2m3/d，占到产业园一体化污水处理厂规模的14.1%，不会对污水处理厂造成冲击负荷；项目二期工程最终排入园区的污水量总量为417.6m3/d（一、二期水量合计），占到产业园污水处理厂一期工程（4万m3/d）规模的1.04%，不会对污水处理厂造成冲击负荷。

综上，待龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂建成后，本项目依托其处理可行。龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂未建成之前，本项目不得投产运行。

    - 废水污染源排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中8.3.2相关规定“间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核实确定”，项目依托园区污水处理厂处置，其污水处理站排放尾水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求进行控制；其中本项目污水处理设施的尾水按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准的要求控制。

废水污染排放量核算见表4.3-3，废水污染物排放信息见表4.3-4，废水间接排放口基本情况见表4.3-5。

##### 表4.3-3 废水污染物排放执行标准表  单位：mg/L，特别说明除外

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 产业园污水处理厂进水标准 |  |
|  |  |  |  | 近期 | 远期 |
|  |  |  |  | 铁山东港产业园一体化污水处理厂进水水质标准 | 东港产业园污水处理厂一期工程进水水质标准 |
| 1 | DW001（污水处理车间排放口） | pH | 6-9（无量纲） | 6～9 | 6～9 |
|  |  | 化学需氧量 | ≤500 | 150～350 | ≤500 |
|  |  | 五日生化需氧量 | ≤300 | 80～200 | ≤150～180 |
|  |  | 悬浮物 | ≤400 | 200～280 | ≤350 |
|  |  | 氨氮 | - | 15～25 | ≤35 |
|  |  | 总磷 | - | 3～5 | ≤5 |
|  |  | 动植物油 | ≤100 | - | - |
|  | DW002（蒸发冷凝水） | pH | 6-9（无量纲） | 6～9 | 6～9 |
|  |  | 化学需氧量 | ≤500 | 150～350 | ≤500 |
|  |  | 五日生化需氧量 | ≤300 | 80～200 | ≤150～180 |
|  |  | 悬浮物 | ≤400 | 200～280 | ≤350 |
|  |  | 氨氮 | - | 15～25 | ≤35 |
|  |  | 总磷 | - | 3～5 | ≤5 |
|  |  | 动植物油 | ≤100 | - | - |
|  | DW003（雨水排放口） | / | / | / | / |

##### 表4.3-4 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001（污水处理车间排放口） | COD | 300 | 0.00565 | 1.695 |
|  |  | BOD5 | 50 | 0.00154 | 0.462 |
|  |  | 悬浮物 | 10 | 0.00133 | 0.399 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.00024 | 0.072 |
|  |  | 总磷 | 3 | 0.00004 | 0.012 |
|  |  | 动植物油 | 20 | 0.0005 | 0.15 |
| 2 | DW002（蒸发冷凝水） | COD | 310 | 0.03193 | 28.74 |
|  |  | BOD5 | 49.8 | 0.00513 | 4.62 |
|  |  | 悬浮物 | 10 | 0.00103 | 0.93 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 0.00360 | 3.24 |
|  |  | 动植物油 | 0.17 | 0.00002 | 0.015 |
| 3 | DW003（雨水排放口） | / | / | / | / |
| 全厂排放口合计 |  |  |  | COD | 30.435 |
|  |  |  |  | BOD5 | 5.082 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 1.329 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 3.312 |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.012 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.165 |

##### 表4.3-5 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 编号 | 排污口地理坐标 |  | 废水排放量(万t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排放执行标准 |
| 1 | DW001 | 109°38′49.48″ | 21°38′7.05″ | 9.27 | 园区污水处理厂 | 连续排放 | 0~24时 | 龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、动植物油 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准+产业园污水处理厂进水标准 |
| 2 | DW002 | 109°38′49.48″ | 21°38′7.05″ | 0.18 | / |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准+产业园污水处理厂进水标准 |
| 3 | DW003 | 109°38′49.48″ | 21°38′7.05″ | 4.1 | 园区雨水管网 | 连续排放 | 0~24时 | / | / | / |

  - 运营期地下水环境影响分析

    - 区域水文地质条件及参数

本项目区域水文地质情况概述见前文现状调查章节。根据水文地质资料，场地岩溶含水层的各参数的建议值见表4.4-1。

##### 表4.4-1  区域主要水文地质参数建议值

| 岩、土层名称 |  | 灰岩 |
| --- | --- | --- |
| 地下水类型 |  | 碳酸盐岩溶隙裂隙水 |
| 渗透系数 | m/d | 2.70 |
|  | cm/s | 3.12×10-3 |
| 渗透性等级 |  | 中等透水 |
| 纵向弥散系数m2/d |  | 0.5819 |
| 横向弥散系数m2/d |  | 0.1164 |
| 平均流速m/d |  | 0.5 |
| 有效孔隙度% |  | 0.027 |
| 含水层平均厚度m |  | 26.3 |
| 入渗系数m/d |  | 0.02 |
| 垂直渗透系数m/d |  | 0.02 |
| 水力坡度（无量纲） |  | 0.0075 |

    - 地下水环境影响预测

      - 预测情景设定

本项目地下水污染类型为间接入渗型，造成地下水污染的情况主要考虑生产区、污水处理设施、排污管道等破裂引起的废水渗漏渗入地下水；或厂区内原料、固体废物贮存场所未按相关规定建设和管理，遇到雨水浸淋造成渗漏，从而影响地下水。

      - 预测范围

本项目场区所在的周边地下水的径流排泄主要受地形控制，总体上是由北向南以泉或分散流的形式排泄入海。本次评价按《地下水环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中确定调查评价范围的的公式计算法计算结果确定预测范围。

计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d，根据前文表4.4-1，取0.02；

I——水力坡度，无量纲，根据前文表4.4-1，取0.0075；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d，本次取5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲，取0.027%。

根据以上计算参数，计算的得到下游迁移距离L约为5555m，由于本项目场地至南面入海口岸线处的距离约4.2km，因此本次地下预测范围定为：纵向为项目场地至地下水流向下游入海口岸线约4.2km，横向为纵向轴线两侧延伸2km的区域。

根据现场调查，本项目场地南面约1000m处分布有那潭村饮用水水源保护区取水口，在场地地下流向下游区域，作为本次预测主要考虑的地下水保护目标，已包含在预测范围内。

      - 预测因子和预测源强

（1）预测因子

根据项目的生产废水污染物的种类，本次评价选取COD、NH3-N作为预测因子。

（2）预测源强

本次评价采用达西公式计算渗入的污水量，公式如下：

式中：Q为渗入到地下的污水量，m3/d；Ka为潜水层垂向渗透系数垂向渗透系数，m/d；H为池内水深，m；D为地下水埋深，m；A裂缝为污水池底裂缝总面积，m2。

本次计算参数取值和计算结果见下表4.4-2。

##### 表4.4-2  发生事故泄漏后的污水泄漏量计算

| 地下水污染的装置及构筑物 | 规模 | 潜水层垂向渗透系数 | 地下水埋深 | 破损面积 | 泄漏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期污水站调节池 | 3m×3m×2.5m | 0.02m/d | 8m | 0.5m2 | 0.013m3/d |

假设项目泄漏事故发生在监测之前，地下水跟踪监测频率为每季度1次，监测发现异常后立即采取措施，取污水泄漏时间为95d。泄漏源强计算结果见下表4.4-3。

##### 表4.4-3  事故泄漏时的地下水污染源强

| 预测因子 | 污染物浓度 | 非正常情况渗漏量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 沉淀回水池 |
| 泄漏强度 |  | 0.013m3/d |
| 泄漏时间 |  | 95d |
| COD | 310mg/L | 382.85g |
| 氨氮 | 35mg/L | 43.23g |

      - 预测模型

本次评价将污染源概化为点源，95天发现并制止后的排放规律简化为瞬时排放，选取地下水导则推荐一维稳定流动二维水动力弥散问题，瞬时注入示踪剂-平面瞬时点源模式来预测，公式如下所示：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—承压水含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

π—圆周率；

      - 预测时段

本项目拟建一期污水处理站距离下游南面厂界约200m，距离下游那潭村饮用水水源保护区取水口约1200m。由表4.4-1可知，地下水平均流速约0.5m/d，则污水渗漏后污染物约400d迁移至下游南面厂界，约2400d迁移至那潭村饮用水水源保护区取水口所在位置。因此，本次预测时段选取100d，400d，1000d，2400d进行预测。

预测时，设定坐标以一期污水处理站调节池为坐标原点，X轴为调节池至下游南面入海口岸线处作为横向距离，Y轴为调节池池底至地下含水层底面作为纵向距离。

      - 预测结果

（1）泄漏后100d，400d，1000d，2400d的COD预测结果

计算结果见下表4.4-4。由预测结果可知，泄漏后100d地下水流向下游区域的COD最远影响范围距离泄漏点约100m，泄漏影响范围在项目场地内。

泄漏400d后污染物COD迁移至场地南面厂界位置（200m），在场地南面厂界处的COD贡献浓度最大值为41.213mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（COD≤3mg/L）。

泄漏1000d后污染物COD的最远影响范围距离泄漏点约500m，泄漏影响范围内COD贡献浓度最大值为16.485mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（COD≤3mg/L）。

泄漏2400d后污染物COD迁移至下游那潭村饮用水水源保护区取水口位置（1200m），在那潭村饮用水水源保护区取水口位置处的COD贡献浓度最大值为6.869mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（COD≤3mg/L）。

综上，事故泄漏情况下，泄漏废水中的污染物COD随地下水向下游迁移的过程中，会对下游区域造成一定的污染影响。

##### 表4.4-4  泄漏后100d，400d，1000d，2400d的下游COD贡献值浓度变化情况 单位mg/L

| Y(m) X(m) | 泄漏后100d |  |  |  |  |  | 泄漏后400d |  |  |  |  | 泄漏后1000d |  |  |  |  | 泄漏后2400d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 26.3 | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 26.3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 26.3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 26.3 |
| 0 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.027 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.171 | 0.100 | 0.020 | 0.001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11.245 | 6.573 | 1.313 | 0.090 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 164.854 | 96.363 | 19.246 | 1.313 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 11.245 | 6.573 | 1.313 | 0.090 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811 |  | 2.458 | 1.643 | 0.840 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.213 |  | 36.036 | 24.091 | 12.313 | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811 |  | 2.458 | 1.643 | 0.840 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.213 | 0.181 | 0.138 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 15.624 | 13.299 | 10.168 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.213 | 0.181 | 0.138 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.869 | 6.717 | 6.281 | 5.616 | 3.699 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（2）泄漏后100d，400d，1000d，2400d的NH3-N预测结果

计算结果见下表4.4-5。由预测结果可知，泄漏后100d地下水流向下游区域的NH3-N最远影响范围距离泄漏点约75m，泄漏影响范围在项目场地内。

泄漏400d后污染物NH3-N迁移至场地南面厂界位置（200m），在场地南面厂界处的NH3-N贡献浓度最大值为4.629mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（NH3-N≤0.5mg/L）。

泄漏1000d后污染物NH3-N的最远影响范围距离泄漏点约600m，泄漏影响范围内NH3-N贡献浓度最大值为1.852mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（NH3-N≤0.5mg/L）。

泄漏2400d后污染物NH3-N迁移至下游那潭村饮用水水源保护区取水口位置（1200m），在那潭村饮用水水源保护区取水口位置处的NH3-N贡献浓度最大值为0.771mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（NH3-N≤0.5mg/L）。

综上，事故泄漏情况下，泄漏废水中的污染物NH3-N随地下水向下游迁移的过程中，会对下游区域造成一定的污染影响。

##### 表4.4-5  泄漏后100d，400d，1000d，2400d的下游NH3-N贡献值浓度变化情况 单位mg/L

| Y(m) X(m) | 泄漏后100d |  |  |  |  |  | 泄漏后400d |  |  |  |  | 泄漏后1000d |  |  |  |  | 泄漏后2400d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 26.3 | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 26.3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 26.3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 26.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.019 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.263 | 0.738 | 0.147 | 0.010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 18.516 | 10.823 | 2.162 | 0.148 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1.263 | 0.738 | 0.147 | 0.010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 |  | 0.276 | 0.185 | 0.094 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.629 |  | 4.047 | 2.706 | 1.383 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 |  | 0.276 | 0.185 | 0.094 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 1.755 | 1.494 | 1.142 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0.754 | 0.705 | 0.631 | 0.415 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - 小结

本项目拟建污水处理站、固废贮存库房等按标准要求采取相应的防渗措施后，正常情况下对区域地下水的环境影响不大。发生事故泄漏情况下，COD、NH3-N的扩散污染会对项目场地、地下水下游的那潭村饮用水水源保护区取水口以及其他下游区域，造成不同程度的超标现象，事故泄漏对地下水的环境影响较大。

因此建设单位在应加强对污水处理站、固废贮存库房等设施的日常巡查和管理，，并按要求设置监控井，定期进行地下水水质监测，避免发生非正常工况对地下水环境造成影响。

  - 运营期声环境影响预测与评价

    - 噪声源强统计

本项目分2期建设和投入运行，项目营运期噪声主要来源于空压机、输料泵、电机、引风机等各种机械设备运行时产生的机械噪声。本项目一期工程、二次工程建成后的主要噪声源强分别见表4.5-1、表4.5-2。

##### 表4.5-1  一期工程建成后的噪声源强一览表

| 序号 | 生产系统 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发） | 噪声值 dB(A) | 降噪措施 | 降噪后声级〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期生产车间 | 空压机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |
| 2 |  | 各类泵 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 70 |
| 3 |  | 搅拌电机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 60 |
| 4 |  | 引风机 | 频发 | 90~100 | 基础减振，距离衰减 | 75 |
| 5 |  | 离心机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |

##### 表4.5-2  二期工程建成后的全厂噪声源强一览表

| 序号 | 生产系统 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发） | 噪声值 dB(A) | 降噪措施 | 降噪后声级〔dB(A)〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期工程生产车间 | 空压机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |
| 2 |  | 各类泵 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 70 |
| 3 |  | 搅拌电机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 60 |
| 4 |  | 引风机 | 频发 | 90~100 | 基础减振，距离衰减 | 75 |
| 5 |  | 离心机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |
| 6 | 二期工程生产车间 | 空压机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |
| 7 |  | 各类泵 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 70 |
| 8 |  | 搅拌电机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 60 |
| 9 |  | 引风机 | 频发 | 90~100 | 基础减振，距离衰减 | 75 |
| 10 |  | 离心机 | 频发 | 90 | 基础减振，距离衰减 | 80 |

    - 预测情景和评价标准

（1）预测情景

本项目分一期工程、二期工程建设和投入运行，一期、二期工程合用同一地块。根据现状调查，本项目场地周边200m范围内无居民点等环境保护目标分布。因此，本次噪声预测情景设为：①预测一期工程运行时项目厂界噪声的昼、夜间达标情况；②预测全厂运营（一期、二期工程均运行）时项目场地边界噪声的昼、夜间达标情况。

（2）评价标准

本项目东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

    - 预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式进行预测。建设项目在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

LAj——j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——用于计算等效声级的时间，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

tj——j声源在T时段内的运行时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

（2）已知点声源的A声功率级（LAw），视声源处于自由声场时，距离声源r处的A声级计算公式：

LA(r)=LAw-20lg(r)-11

    - 预测结果

本项目一期工程建成后对厂界的昼、夜间噪声预测结果见表4.5-3。由预测结果可知，一期工程建成后，其运营期设备噪声在场地各边界的昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），产生的噪声影响不大。

##### 表4.5-3  一期工程运营期的噪声预测结果

| 预测点位 | 时段 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东面 | 昼间 | 38.4 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 38.4 | 55 | 达标 |
| 2#厂界南面 | 昼间 | 39.5 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 39.5 | 55 | 达标 |
| 3#厂界西面 | 昼间 | 44.4 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.4 | 55 | 达标 |
| 4#厂界北面 | 昼间 | 47.9 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.9 | 55 | 达标 |

本项目二期工程建成后全厂运行对厂界的昼、夜间噪声预测结果见表4.5-4。由预测结果可知，一期工程、二期工程均投入运行后，其设备噪声在场地各边界的昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），产生的噪声影响不大。

##### 表4.5-4  一期、二期工程均投入运行后的噪声预测结果

| 预测点位 | 时段 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东面 | 昼间 | 40.3 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 40.3 | 55 | 达标 |
| 2#厂界南面 | 昼间 | 41.2 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 41.2 | 55 | 达标 |
| 3#厂界西面 | 昼间 | 47.6 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.6 | 55 | 达标 |
| 4#厂界北面 | 昼间 | 49.4 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 49.4 | 55 | 达标 |

  - 运营期固体废物环境影响分析

    - 固废产生及处置情况

根据前文工程分析内容，本项目产生的固废主要是生活垃圾、污水站污泥、废白土、废活性炭、废机油。一期工程、二期工程产生的固废种类相同。各类固废产生及处置情况见下表所示。

##### 表4.6-1 本项目固废来源、数量及处理情况

| 建设时期 | 固废种类 | 产生工序 | 产生量（t/a） | 固废属性 | 暂存措施 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 生活垃圾 | / | 12 | / | 厂区内设有生活垃圾回收点，定期交由环卫部门处理 | 垃圾填埋场 |
|  | 污水站污泥 | 污水处理 | 102 | 一般工业固废 | 回用于发酵工序，产出有机肥后外售 | 一期发酵罐 |
|  | 废白土 | 油水分离 | 276 |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 脱色除杂 | 912 |  | 定期清理 | 外运至周边垃圾填埋场 |
|  | 废机油 | 机械维修 | 1 | 危险废物 | 厂区内设危废暂存间，通过特定废机油容器收集后定期交由有资质单位处置 | 有资质的危废处置单位 |
| 二期工程 | 生活垃圾 | / | 6 | / | 厂区内设有生活垃圾回收点，定期交由环卫部门处理 | 垃圾填埋场 |
|  | 污水站污泥 | 污水处理 | 204 | 一般工业固废 | 回用于发酵工序，产出有机肥后外售 | 二期发酵罐 |
|  | 废白土 | 油水分离 | 522 |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 脱色除杂 | 1824 |  | 定期清理 | 外运至周边垃圾填埋场 |
|  | 废机油 | 机械维修 | 2 | 危险废物 | 厂区内设危废暂存间，通过特定废机油容器收集后定期交由有资质单位处置 | 有资质的危废处置单位 |

    - 一般工业固废处置影响分析

本项目一期、二期产生的一般工业固废主要为污水处理站污泥、废白土、废活性炭，总量合计约3909t/a。厂区内污泥、废白土、废活性炭统一利用一般固废库进行临时贮存，临时贮存过程中对各类固废单独存放，同时一般固废库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，做到防雨、防晒、防渗措施。

废白土和废活性炭均送至发酵罐发酵处理，发酵后得到的有机肥外售。本项目发酵罐为离地设计，内壁材质为304不锈钢，厚度≧2mm，外壁材质为碳钢，厚度≧6mm，同时发酵区地面设置防渗层，在处置一般工业固废的过程中，可以有效避免发酵沼液泄漏和下渗进入土层引发地下水污染的情况发生。污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场。

    - 危险废物处置影响分析

（1）危废贮存措施

本项目在机修车间内东面建设1间危废暂存间，面积20m2，主要存放废旧机油。危废暂存单元内的危险废物按要求分类单独存放专用容器中，危险废物最长暂存周期为1个月，企业危险废物暂存区均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行建设，贮存场基础采取防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s，并采取完备的防风、防雨、防渗、防漏等措施，采取相应措施后，危险废物对外环境影响不大。

（2）危废转移影响分析

本项目危险废物在从产生环节至暂存区运输过程中可能会发生散落、泄漏，对土壤、地下水可能会产生影响。因此，危险废物在运输过程应放置在与危险废物相容的密闭装置内，避免可能发生的散落、泄漏，危险废物产生环节至暂存区之间运输道路均应铺设为水泥硬化地面，散落时可第一时间进行处理，对环境影响不大。

危险废物应由有资质单位进行外运，应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行，避免对周边敏感目标造成影响，同时运输过程尽量避开城镇、村庄等环境敏感目标，减少对敏感的环境影响。

    - 生活垃圾处置影响分析

本项目产生的生活垃圾中一起交由当地环卫部门清运处理，经采取相应措施后，对环境影响不大。

综上，本项目运营产生的各种固体废弃物均得到妥善处置或综合利用，从根本上解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，可见项目各种固废均得到妥善处置或综合利用，对环境的影响程度较小。

  - 运营期生态环境影响分析

本项目位于规划工业园区内，周边环境现状为村屯、农田等，生态环境一般。项目运营期绿化方案主要集中在办公生活区周边和外围道路与用地红线之间的区域。办公生活四周布置绿篱和树阵，与生产区隔离，避免噪声、粉尘的影响。办公区周边设置集中绿地和景观水池，营造良好的办公环境。道路边缘、围墙边沿等可利用的面积均进行绿化布置，栽种高大乔木、花灌木等，利用其遮阳、吸尘和降噪的效果，降低对生态环境的影响。

- 环境风险评价

  - 风险调查

    - 建设项目风险源调查

（1）危险物质

本项目为粮油加工副产物环保提纯技术开发应用项目，建设年产混合脂肪酸3.6万吨/年生产线一套以及配套的生产、生活设施、设备，主要原辅料有皂脚、油脚，弱酸性调配剂、碱液，产品主要有脂肪酸、中性油，副产钠盐、有机肥。项目工艺生产过程使用天然气锅炉供热，导热油炉加热物料。

综上，项目涉及危险物质主要为天然气（甲烷）、弱酸性调配剂、碱液属于危险物质，分别分布于生产车间管道、生产车间、原料仓库，均为生产单元。详见表5.1-1。

表5.1-1 项目涉及主要危险物质风险源调查一览表

| 风险源 | 物态 | 危险单元 | 主要化学物质 | 暂存/在线量（t） | CAS号 | 危险特性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气管道 | 气 | 生产车间 | 甲烷等 | 0.62 | 8006-14-2 | 易燃 |  |
| 碱液 | 液 | 生产车间 | NaOH | 182.4 | 1310-73-2 | 腐蚀 |  |
| 酸性调配剂 | 液 | 原料仓库 | — | 450 | — | 腐蚀 |  |

（2）生产工艺特点

本项目各产品生产工艺流程较简单，皂化反应属于酸化工艺，其他主要为离心、吸附、分馏、蒸发等物理工艺，有机肥发酵属于简单生物分解工艺，项目生产工艺简单。

    - 环境敏感目标调查

本项目风险影响范围内敏感点涉及人口约1.6万人。项目位于龙港新区北海铁山东港产业园内，涉及集中饮用水源准保护区，准保护区以外的补给区。本项目设置水体风险三级防控措施，确保项目事故污水不出厂界，因此事故状态下对外界水体环境影响较小。本项目周围主要环境敏感目标分布情况见下表5.1-2。

##### 表5.1-2 建设项目环境风险敏感特征表

| 类别 | 序号 |  | 敏感点名称 | 属性 | 相对厂址方位 |  | 相对厂址距离m | 规模 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 |  | 冷水河 | 居民 | 东北 |  |  |  |
|  | 2 |  | 邓屋 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 3 |  | 冲尾 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 4 |  | 那潭村 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 5 |  | 那潭中学 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 6 |  | 无底塘 | 居民 | 东南 |  |  |  |
|  | 7 |  | 芋地沟 | 居民 | 东南 |  |  |  |
|  | 8 |  | 那江村 | 居民 | 东 |  |  |  |
|  | 9 |  | 长山尾村 | 居民 | 东 |  |  |  |
|  | 10 |  | 沙坡村 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 11 |  | 山塘村 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 12 |  | 竹窝村 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 13 |  | 山边灶 | 居民 | 西南 |  |  |  |
|  | 14 |  | 六罗村 | 居民 | 西南 |  |  |  |
|  | 15 |  | 破岭村 | 居民 | 西南 |  |  |  |
|  | 16 |  | 槌木根 | 居民 | 西 |  |  |  |
|  | 17 |  | 多安村 | 居民 | 西 |  |  |  |
|  | 18 |  | 南蛇冲 | 居民 | 北 |  |  |  |
|  | 19 |  | 木镜水村 | 居民 | 北 |  |  |  |
|  | 20 |  | 冻塘村 | 居民 | 东北 |  |  |  |
|  | 21 |  | 薯良冲 | 居民 | 东北 |  |  |  |
|  | 22 |  | 海坡村 | 居民 | 东 |  |  |  |
|  | 23 |  | 大塘村 | 居民 | 东 |  |  |  |
|  | 24 |  | 虎岭村 | 居民 | 东 |  |  |  |
|  | 25 |  | 虎塘村 | 居民 | 东北 |  |  |  |
|  | 26 |  | 油麻坡村 | 居民 | 东北 |  |  |  |
|  | 27 |  | 金钗村 | 居民 | 北 |  |  |  |
|  | 28 |  | 居照塘 | 居民 | 北 |  |  |  |
|  | 29 |  | 长岭铺子 | 居民 | 北 |  |  |  |
|  | 30 |  | 石板江村 | 居民 | 北 |  |  |  |
|  | 31 |  | 东风村 | 居民 | 北 |  |  |  |
|  | 32 |  | 斗坎村 | 居民 | 西北 |  |  |  |
|  | 33 |  | 洗鱼水村 | 居民 | 西北 |  |  |  |
|  | 34 |  | 簕竹墩 | 居民 | 西北 |  |  |  |
|  | 35 |  | 海塘排 | 居民 | 西 |  |  |  |
|  | 36 |  | 山心村 | 居民 | 西 |  |  |  |
|  | 37 |  | 茅车村 | 居民 | 西南 |  |  |  |
|  | 38 |  | 榄子根村 | 居民 | 西南 |  |  |  |
|  | 39 |  | 榄根村 | 居民 | 西南 |  |  |  |
|  | 40 |  | 缸瓦窖 | 居民 | 西南 |  |  |  |
|  | 41 |  | 新屋地村 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 42 |  | 和荣村 | 居民 | 南 |  |  |  |
|  | 43 |  | 水埠墩村 | 居民 | 东南 |  |  |  |
|  | 44 |  | 山口红树林国家自然保护区 | 生态环境 | 南 |  |  |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体 |  |  |  | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | / |  |  |  | / | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / |  |  |  | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  |  |  | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 项目场地及其周边的地下水 |  |  |  | Ⅲ类 | D2 | / |
|  | 2 | 白沙那潭供水工程水源地 |  |  |  | Ⅲ类 | D2 |  |
|  | 3 | 白沙和荣供水工程水源地 |  |  |  | Ⅲ类 | D2 |  |
|  | 4 | 白沙镇沙尾村供水工程水源地 |  |  |  | Ⅲ类 | D2 |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |

  - 环境风险潜势初判

    - 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

      - 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：

q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的主要危险物质Q值按危险废物最大储存量计算。经计算，本项目10<Q=45.06<100，详见表5.2-1。

表5.2-1  建设项目Q值确定表

| 危险物质名称 | CAS号 | 储存方式 | 危险特性 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn /t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 8006-14-2 | 管道 | 可燃 | 0.62 | 10 | 0.06 |
| 碱液 | 1310-73-2 | 储罐 | 腐蚀 | 182.4 | — | - |
| 酸性调配剂 | — | 桶装 | 腐蚀 | 450 | 10 | 45 |
| 总Q值 |  |  |  |  |  | 45.06 |

      - 行业及生产工艺特点（M）

根据项目所属行业及生产工艺特点，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1，M2，M3和M4表示。根据表5.2-2确定项目M=5，划为M4。

表5.2-2 行业及生产工艺M

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、烷基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | / | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | / | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | / | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | / | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | / | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 涉及 | 5 |
| 小计 |  |  |  | 5 |
| a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

      - 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4 表示。

表5.2-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q 值划分为10≤Q＜100，生产工艺系统危险性为M4，根据上表判断，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。

    - 环境敏感程度（E）分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 D判定本项目环境敏感程度（E），本项目环境敏感程度为E2，判定结果见下表。

表5.2-4 本项目环境敏感特性表

| 类别 | 环境敏感特性 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂区周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 16072 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 序号 | 收纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 南海 | 四类 |  |  |  | - |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E |  |  |  |  |  | - |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | / | / | / |  | / |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 白沙那潭供水工程水源地 |  | Ⅲ类 |  | D2 | 950 |
|  | 2 | 白沙和荣供水工程水源地 |  | Ⅲ类 |  | D2 | 4600 |
|  | 3 | 白沙镇沙尾村供水工程水源地 |  | Ⅲ类 |  | D2 | 6500 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |

    - 环境风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）中建设项目环境风险潜势划分如表5.2-5所示。

表5.2-5  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

环境风险潜势综合等级选择大气、地表水、地下水等各要素等级的相对高值进行判断，按照下表确定本项目环境风险潜势为Ⅱ级。

表5.2-6  项目环境风险潜势判断结果

| 序号 | 项目P等级 | 环境要素 | 环境敏感程度 | 该种要素环境风险潜势等级 | 项目环境风险潜势等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4 | 大气环境 | E2 | Ⅱ | Ⅱ |
| 2 |  | 地表水环境 | E2 | Ⅱ |  |
| 3 |  | 地下水环境 | E2 | Ⅱ |  |

  - 环境风险评价等级及评价范围

    - 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.3-1。确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本项目环境风险潜势为Ⅱ，故对环境风险进行三级评价。

表5.3-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

    - 评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目大气评价范围为项目边界5km范围内，本项目生产废水经厂区污水设施处理后回用，不外排，生活污水进入园区污水站处理，因此本项目不划定地表水环境的风险评价范围。地下水环境的风险评价范围为项目区所在的水文地质单元。

表5.3-2 各环境要素风险评价范围

| 编号 | 项目 | 风险评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 以项目厂界边，外扩5km的区域。 |
| 2 | 地下水环境 | 厂区所在水文单元 |

  - 风险识别

    - 物质危险性识别

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目运营过程中产生的危险物质主要为天然气、碱液、弱酸性调配剂，其主要性质、毒性及危险特性见表5.4-1~5.4-3。

表5.4-1 液碱理化性质及危险特性表

| 标 识 | 中文名：液碱 | 英文名： solution |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40.01 | UN编号：1824 |
|  | 危规号：82001 | RTECS号： | CAS号：1310-73-2 |
|  | 危险性类别：第8.2类 碱性腐蚀品 | 化学类别：无机碱 |  |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：II类包装 |  |
| 理化性质 | 性状：无色液体。 |  |  |
|  | 熔点/℃： | 溶解性： |  |
|  | 沸点/℃： | 相对密度（水=1）： |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa： | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
|  | 临界温度/℃： | 燃烧热（kJ·mol-1）：无意义 |  |
|  | 临界压力/Mpa： | 最小点火能/mJ：无意义 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 闪点/℃：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限（体积分数）/％：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度/℃：无意义 | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物。 |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放出热。遇潮时对铝、锌、、和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：MAC：2 mg/m3 急性毒性：LD50： LC50： |  |  |
| 对人体危害 | ·侵入途径：吸入、食入。 ·健康危害：本品有强烈的刺激性和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误用者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏 处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于干燥清洁的仓间内。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |

表5.4-2 天然气理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名：Natural gas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：无资料 | 分子量： | UN编号：1971 |
|  | 危险性类别 第2.1类易燃气体 | CAS号：- | 危规号：21007 |
| 理化性质 | 性状：无色、无臭气体 |  |  |
|  | 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力：（100kPa）：6.8 | 溶解性：溶于水 |  |
|  | 沸点/℃-160 | 相对密度：(水=1）约0.45（液化） |  |
|  | 熔点/℃-182.5 | 相对密度：(空气=1）0.62 |  |
|  | 燃烧热值（kj/mol）：803 |  |  |
|  | 临界温度/℃：-82.6 | 临界压力/Mpa:4.62 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点/℃ 无资料 | 火灾危险行：甲 |  |
|  | 爆炸极限5～14％ | 聚合危害 不聚合 |  |
|  | 引燃温度/℃482～632 | 稳定性 稳定 |  |
|  | 最大爆炸压力/Mpa 0.717 | 禁忌物 强氧化剂、卤素 |  |
|  | 最小点火能（mj):0.28 | 燃烧温度（℃）：2020 |  |
|  | 危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |
| 毒性 | 接触限制 中国MAC：未制订标准；前苏联MAC：未制订标准 美国TLV-TWA:未制订标准；美国TLV-STEL；未制订标准 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径 吸入 健康危害 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |  |  |
| 急救 | 吸入 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |
| 防护 | 工程控制 密闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。防护服：穿防静电工作服。手防护：必要时戴防护手套。其他 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入灌或其他高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |
| 储运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

表5.4-3 弱酸性调配剂理化性质及危险特性

| 名称:****（弱酸性调配剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） |  |  |  | 爆炸极限（%） |  |  |  | 上限1*.0 下限*.0 | 火灾危险类别 |  |  |  | 乙类 |
| 临界温度（℃） |  |  | 3**.* | 临界压力（MPa） |  |  |  | 5.** | 燃烧性 |  |  |  | 易燃 |
| 最小点火能（mj) |  |  | 无资料 |  |  |  |  | 爆炸危险级别、组别 | ⅡAT1 |  |  |  |  |
| 灭火剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应活性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性：无资料 |  | 聚合危险性：无资料 |  |  |  | 禁忌物： |  |  | 燃烧（分解）产物：。 |  |  |  |  |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50 |  | 3*** mg/kg(大鼠经口)；1***mg/kg(兔经皮) |  |  |  |  |  | LC50 |  | 1****mg/m3，1小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装类别： 包装方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入 | 用水漱口，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 |  |  |  |  | 手防护 |  |  |  |  | 眼防护 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 生产过程危险性识别

生产系统危险性识别包括生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。根据项目工艺流程、平面布置区划及危险物质识别结果，确定项目风险事故装置主要为天然气管道、生产车间、原料仓库、废机油暂存间、污水处理车间，危险单元划分结果为生产区。

    - 环境风险类型及危害分析

本项目环境风险类型主要包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。根据上文物质及生产系统危险性识别结果，项目产生的环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式如下：

（1）天然气管道泄漏，天然气中甲烷至大气毒性终点浓度值1为150000mg/m3，对人群健康造成伤害；遇明火可能引发爆炸和火灾风险。

（2）化学品泄漏进入地表水、地下水将对区域环境造成影响。

（3）危废暂存间废机油泄露进入地表水、地下水将对区域环境造成影响。

（4）污水处理站池壁泄漏或污水管道破裂、接头磨损、阀门泄漏等事故状况下导致污水跑、冒、漏、滴现象，对区域土壤、地下水环境造成污染。

    - 环境风险识别结果

本项目环境风险单元主要为生产车间，厂区内主要危险物质为天然气、碱液、弱酸性调配剂，环境风险类型主要为危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染排放。

表5.4-4 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要风险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 管道 | 天然气（甲烷） | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气 | 周边人群 |
| 3 |  | 脂肪酸车间 | 碱液 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 | 周边水体及土壤 |
| 4 |  | 原料仓库 | 弱酸性调配剂 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 | 周边水体及土壤 |

  - 风险事故情形设定

    - 环境风险事故情形设定

（1）同一种危险物质可能有多种环境风险类型。风险事故情形应包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。对不同环境要素产生影响的风险事故情形，应分别进行设定。

（2）对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容。

（3）设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

（4）事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

本项目主要危险物质主要为天然气、碱液、弱酸性调配剂。根据环境风险事故影响源调查及风险分析，结合我国近年来同类企业事故的统计结果，确定本项目风险事故情形设定为碱液、弱酸性调配剂泄漏事故以及天然气火灾事故。

    - 源项分析

项目天然气最大在线量为0.62t，碱液最大存在量为182.4t，酸性调配剂最大存在量为450t。各物料分布相对独立，有一定距离，物料之间不会发生化学反应，若发生泄漏对周边的大气环境造成较大的影响，且可能会对周边大气、土壤、地下水造成一定的影响；若泄漏液态进入雨水管网，将对周边河流产生影响。根据风险事故情景设定，项目定性分析天然气管道破裂导致的天然气泄漏，遇明火、高热或与氧化剂接触，引起火灾爆炸的危险影响；碱液、弱酸性调配剂容器泄漏，废液进入是水体、土壤产生的危害影响。

  - 环境风险分析预测与评价

    - 天然气使用、贮存风险分析

项目使用天然气燃烧加热导热油，天然气园区提供，不在场区贮存。天然气不溶于水，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热时极易燃烧、爆炸，其蒸气遇明火会引着回燃；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；天然气可与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。

天然气事故主要是管道裂缝等发生泄露，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。天然气发生火灾、爆炸，次生/伴生污染物颗粒物、SO2、NOx、CO进入大气环境，对周边环境产生影响。火灾事故下，消防产生的废水通过车间四周污水管沟收集泄，再汇入至事故池，一般不会超出厂区。如若排水管线破损、围墙倾倒等情况下，事故废水可能会流入厂区周边地表环境。本项目事故冲洗废水、消防废水中可能会含有大量的石油类、动植物油和盐分，属于高COD、高盐分废水，直接排入海水，会污染受纳水体。

本项目发生火灾后，根据项目设计资料和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修订），本项目最大室内外消火栓消防用水量合计52L/s，火灾延续按时间3h计算，一次灭火需水量561.6m³。拟建一个600m3的事故应急池及配套的导流系统，满足事故应急排放需求。事故状态下废水全部由事故应急池暂存，然后分批进入污水处理站处理；事故应急池必须进行防渗处理。经采取上述措施后，项目事故状态下消防废水可进入厂区事故应急池，基本不会对周边地表水体造成影响。

    - 化学品泄漏事故排放风险分析

项目生产过程中涉及使用危险化学品碱液、弱酸性调配剂。

碱液与水混溶，溶解时放出大量的热，易溶于乙醇、甘油，有强烈的刺激性和腐蚀性；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克；与酸发生中和反应并放出热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。

本项目使用的弱酸性调配剂，属于易燃品，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险，具有腐蚀性。吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓度高的，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。 慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。

项目碱液存放在脂肪酸车间，弱酸性调配剂储存在原料仓库。项目危险化学品泄漏较轻的情况，少量危险物质浸漏或点漏，立即关闭相应阀门，液体物质储罐泄露应控制在围堰内，防止其外流；若为生产车间管道等泄漏，安排专业人员全部回收到储存设施。危险化学品泄漏较重的情况，即容器出现裂缝、危险化学品泄漏出围堰或管路爆裂等，泄漏量较大。立即疏散周边人员，期间杜绝火源，防止危险化学品发生泄漏引发火灾爆炸事故，同时关闭厂内雨水排口。若厂区发生火灾爆炸事故，在火灾救援中产生的消防废水，进入厂区的事故应急池，关闭厂内雨水排口，严禁排入外环境。由于存放地设置远离火种、热源，发生火灾的事故性较小。一旦发生泄露，采取一定的防护措施，泄漏可以得到控制。

    - 污水站废水事故排放风险分析

本项目生产废水经厂区废水处理设施处理后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后排至污水管网，经处理后排入龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002）一级A标准后深海排放。厂区废水处理系统小故障包括管道泄漏、阀门失灵等，相对发生的概率较大。本项目废水污染物主要为COD、BOD、氨氮、石油类、盐分等，污水系统故障会导致污水泄露下渗，对地下水环境等产生一定影响，但由于排除故障的反应一般较为及时，影响较小。污水站故障期间，通过事故应急池暂存，待污水系统正常运行后返回处理达标排入市政管网。

项目建成后，正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业应采取有效的措施防止污染物泄漏，按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行。在加强日常管理的情况下，本项目废水处理设施发生废水直接排放的可能性较小，对受纳水体的环境影响不大。同时，项目按照监测计划对厂区下游地下水进行监控，可将地下水污染降至最低。

根据“§4.4 地下水环境影响分析”中废水泄漏事故预测结果，事故泄漏情况下，泄漏废水中的污染物随地下水向下游迁移的过程中，会对下游区域造成一定的污染影响。本项目位于工业规划区，近海岸地区，根据地下水流向，项目场地下游主要为铁山东港工业园区以及海域，对周边村庄的地下水引用水源地有一定的影响。因此建设单位在应加强对污水处理站、固废贮存库房等设施的日常巡查和管理，并按要求设置监控井，定期进行地下水水质监测，避免发生非正常工况对地下水环境造成影响

    - 废机油事故排放风险分析

项目产生的固体废物废机油，主要暂存在危废暂存间。废机油具有泄漏对大气环境会造成一定的影响。机油的主要成份是复杂烃类混合物，其中对大气环境可造成污染的是油品中的较轻的烃类组份，这些成份挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏油品得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。如果一次事故油品泄漏量过多，覆盖面较大，在未能及时回收、气象因子适宜的条件下，便可形成较重的局部大气污染。

废机油暂存间发生火灾通常是由于废机油泄漏后引起的。在讨论火灾的后果时特别需要注意火焰的行为，火焰行为的不同将会造成后果损失的明显不同。泄漏火灾类型很多，通常包括闪燃火灾、油池火灾、火球和射流火灾等几种。

由于本项目产生的废机油为可燃物质，当发生火灾、爆炸事故时，对人及周围环境造成热辐射影响，同时燃烧会产生一定量的颗粒物、SO2、NOx、CO等进入大气环境。为避免对相邻区域造成火灾威胁，废机油暂存间单独设置，作为一个独立防火区域，设置实体围墙，有利于防火和安全，确保油品的安全储存和发放。为防患于未然，应配置推车式、手提式干粉灭火器和灭火毯。

  - 环境风险防范措施和应急措施

    - 环境风险管理

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则。为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视。

（1）实行全面环境安全管理制度

项目在天然气使用、化学品及危废储存、运输、污水处理站运行等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（2）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防事故的发生，企业必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力争做到规范且可操作性强。如化学品在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告，封闭现场，进行清理，疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（3）加强巡回检查，减少危险物质对环境的污染

危险物质在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，会对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（4）设置安全标志、安全色、警示标志及风向标志

本项目生产场所与作业地点的紧急疏散通道、紧急疏散口设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要。在容易发生事故危及生命安全的场所和设备的各个作业地点设置安全警示标识。

（5）加强资料的日常记录与管理

企业需加强对工艺设备、环保设施系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理，及时发现问题并采取减缓危害的措施；加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

（6）应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施。

    - 环境风险防范措施

      - 火灾和爆炸事故风险防范措施

建立并完善防火安全规章制度同时应严格执行该制度；应配备安全员负责每日的厂区安全检查，发现问题及时上报，同时做到限期整改；厂区内严禁烟火，张贴禁火标识；对各类火种、火源以及机械设备做到严格的控制和管理；厂区内废手套、废纸以及各类含油物质应及时清运；定期进行职工的防火安全教育及应急演练，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力；在天然气车间设置视频监控探头，专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对车间、管道等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，降低项目的环境风险生产场所配备可燃气体报警仪，预防火灾。为减少消防废水的产生，厂区按规范尽量设置一定数量灭火器（如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等）。各车间、建筑物内应根据《建规》的有关要求设置室内消火栓系统以及其它消防设施，在易燃液体贮存场所设置可燃气体检测器、感烟探测器等。

依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修订）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等规范要求进行全厂的防火设计。各厂房显眼位置应设置一定数量的手提式灭火器以及加装报警系统。

      - 化学品泄漏防范措施

本项目建设使用化学品碱液和弱酸性调配，容积装置按照《建筑设计防火规范》、《常用化学危险品储存通则》等国家安全标准要求，在存放车间设置防止物料泄漏流失和扩散到环境的设施，以及围堰收集系统，并按规定设置安全警示标志，配备了相应的干粉、泡沫等消防器材。按照危化品不同性质、灭火方法等进行了严格的分区分类和分库存放。厂区将按照要求进一步做好安全防范工作，保持库房内干燥通风，安装通风设施，夏季高温时应采取如喷淋降温、遮阳和防高温隔绝涂料等措施。

危险化学品的运输应委托具备危险化学品运输资质的单位负责承运，驾驶员、押运员等从业人员应进行危险化学品执业资格培训，并经考核合格后取得上岗资格。运输车辆严禁烟火，配备干粉灭火器。装运危险货物应采取相应的防晒遮阳、控温、防爆、防火、防水、防冻、防粉尘飞扬、防撒漏等措施。

      - 废水事故防范措施

本项目防止废水污染事故采取收集、处理和应急措施，收集系统收集废水，处理系统处理废水，废水处理系统出现事故时有事故应急池作为应急防范措施，可确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害。

企业应采取有效的措施防止污染物泄漏，按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行。

厂内建设一个600m3的事故应急池及其导流系统，所设置的事故池应配套建设事故废水收集管网或导流渠等，收集管网与事故池联通。事故池另一端应设置管道与污水接管口相接，且配套阀门，日常情况下，该阀门应处于关闭状态。

厂区消防废水主要通过公司雨水管网和废水处理站的收集槽进行收集，雨水排放口均有切断阀，确保事故状态下废水均不进入外环境，废水收集槽内收集的消防废水待事故结束后，根据其水质进污水处理站处理后达标排放；否则应委托相关单位进行处置，确保消防废水不排入外环境。

      - 危险固废贮存防范措施

本项目设置废机油危险固废贮存场所，在危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

⑴危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

⑵危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

⑶在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

⑷危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必 须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容 器的情况，防止泄漏事故的发生。

      - 自动控制设计安全防范措施

（1）在生产中，当温度、压力、流量等工艺参数超过某一界限能引起燃烧爆炸危险时，应根据控制要求设置能够反映该参数变化的信号报警及自动停机功能的自动监控系统。自动监控系统除自动控制方式外，还应有手动控制方式。

（2）对开停车有顺序要求的生产过程应设联锁控制装置。自动控制的气源、电源发生停气、停电故障时，安全联锁系统的最终状态，必须保证使工艺操作和运转设备处于安全状态。

（3）自动控制系统的选择和设计，应使组成的自动控制系统在突然停电或停气时，能满足安全的要求。用电的自动控制设备，在生产过程中因电源突然中断有可能引起事故时，应采用自动切换互为备用的电源供电。凡根据工艺特点及操作要求所采用的信号报警、安全联锁系统、调节系统和重要的记录指示系统，均应设有自动备用电源供电装置。

（4）为保证自动控制系统正常运行和电气仪表设备及人身的安全，必须进行符合的接地设计。

（5）控制室应远离振动源和具有强电磁干扰的场所，无关的管线不得通过控制室。

      - 电气安全防范措施

（1）制订完善的电气设备使用、保管、维修、检验、更新等管理制度并严格执行。

（2）在适当的场所或地点装设应急照明灯，应急时间不少于30min。主要用电设备应设有警示标牌。

（3）具有燃爆危险的工艺装置、贮罐、管线等应配备惰性介质系统，以备在发生危险时使用，可燃气体的排放系统尾部用氮封。

（4）采用先进的全密闭自动加料和控制技术，减少人为因素干扰。

企业必须配置双回路电源及备用电源，以保证正常生产和事故应急用电。

（5）各种电气设备的导电部分和手动操作开关以及金属外壳，均应装设防护接地装置和绝缘设备；高压设备应设于安全之处，并设置围栏和明显标识；电气设备接头应牢固，绝缘要良好，不得有破皮漏电现象。

（6）各类电气设备每年要在雨季前进行一次全面检查，在雨季潮湿季节至少要每月检查一次，发现问题及时解决。

    - 突发环境事件应急措施

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中应急预案要求，企业应结合HJ169-2018中突发环境事件应急预案编制要求及新建项目环境影响的特点，编制发环境事件应急预案。

      - 应急救援措施

（1）一旦发生燃烧事故，立即启动本应急预案，并报告上级有关部门，启动项目风险应急预案与当地政府部门制定的风险防范预案联动机制，及时寻求当地政府部门、综合功能区内其它企业的帮助；组织应急救援，迅速疏散、撤离无关人员至安全地带，并加强警戒。

（2）灭火救援人员须穿戴防毒面具与消防服，防止有毒气体直接吸入体内。消防救护队接到报警后，应立即赶到现场，查明原因、开展救治，针对不同介质、部位及地点，采取相应措施。

（3）人体一旦吸入被污染的气体，须即时撤离污染区，情况严重应立即送医院。

（4）一旦发生污染物泄漏，应立即采取有效措施切断污染源，防止污染物直接进入河流。

（5）请当地政府和周边最近的自来水厂协助解决农户（住户）的饮用水，预防农户（住户）饮用污染的水源中毒。

（6）若发生有毒气体扩散，危及附近农户（住户），应急人员立即分别进行施救或采取防毒措施，并将污染区的人员疏散到安全地带。

（7）由公司负责人组织人员对造成危害的农户进行安抚劝解，答复其意见，稳定其思想情绪，防止事态扩大。

      - 应急救援结束、恢复现场

应急救援指挥中心视事故救援结束，宣布应急救援结束，救援队伍和物资、设备撤离现场，恢复现场正常状态。

      - 事故调查、处理

由公司主要负责人负责，厂区内生产部门、安全环保等相关部门组成公司调查小组，协调政府有关部门、专家、设计对事故的经过、原因进行调查、确定事故性质、认定事故责任，提出整改和防范措施。

      - 应急培训与演练

减建设单位应按照相关要求规范组织编写环境风险事故应急预案，并应组织评审。评审分为内部评审和外部评审，内部评审由生产经营单位主要负责人组织有关部门和人员进行。外部评审由生产经营单位组织外部有关专家和人员进行评审。应急预案评审合格后，由生产经营单位主要负责人（或分管负责人）签发实施，并进行备案管理。

由公司安全环保部、装置的安全环保组工作人员对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宣传和培训，并组织演练。培训形式采取分批授课的方式。《环境风险事故应急预案》的演练可分别采取桌面演练、功能演练、全面综合演练的方式。

①桌面演练：由应急指挥代表和关键岗位人员参加，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。

②功能演练：针对某项应急功能或某项应急行动进行的演练活动。

③全面综合演练：针对应急预案中全部或大部分应急功能，检验、评价应急运行能力的演练活动。

培训与训练主要针对应急救援专业队伍的任务进行培训与训练。

根据实际需要，应建立各种不脱产的专业救援队伍，包括：抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、治安队等。

应急指挥中心要从实际出发，针对危险源可能发生的事故，每年组织一次相关模拟演习。

应急培训和演习的主要内容主要针对救援指挥和通讯保障（由指挥部负责）、应急救灾（由消防队负责）、应急救护（由化学事故应急救护小组负责）、人员疏散（由安全保卫部门负责）、现场监测（由环保部门负责）、事故现场处理和恢复生产（由生产技术部门负责）等。

应急培训与演习要具有较强的针对性和实战性，并对过程中各部门、各组织进行考核，考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

项目风险应急预案主要内容见下表。

表5.7-1  应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：化学品贮存间、天然气使用车间、废机油暂存间、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通信联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

  - 风险评价小结

综上所述，项目涉及的环境风险因素包括天然气、化学品、废机油的泄漏。在工程的设计及生产运行过程中，建设单位应严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。

- 环境保护措施及其可行性论证

  - 施工期污染物防治措施及其可行性论证

    - 施工期大气污染物防治措施

施工期环境空气中的污染物主要是扬尘和汽车尾气排放的污染物，对于汽车尾气排放的污染，一般不会造成太大的影响。对于施工作业产生的扬尘，建议采取以下措施减轻污染：

①文明施工，严格管理。运输车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆；运送材料的车辆在运输沙、石等建筑材料时，不得装载过满，采取压实表面、洒水、加盖蓬布等措施，以减少洒落、飞扬；

②施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，严禁车辆在行驶过程中泄漏建筑材料。

③易起尘的建筑材料在运输过程和露天堆放时，应将建筑材料覆盖。

④在易产生扬尘的作业时段，作业环节采用洒水的办法减轻总悬浮颗粒物的污染，只要增加洒水次数，即可大大降低空气中总悬浮颗粒物的浓度。

施工期采取以上环保措施，可有效减轻对空气环境造成的影响。

    - 施工期废水污染防治措施

施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。其中，施工期间产生废水主要为施工机械设备、车辆冲洗废水等，生活污水包括施工人员的生活污水。施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，因此必须做好施工期废水的污染防治措施。

①在施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

②对于施工人员的吃住等生活地点应统一安排。禁止向项目区域外倾倒一切废弃物，包括施工和生活废水、建筑和生活垃圾等。

③施工人员生活污水一期经化粪池预处理，二期经厂区地埋式生活污水处理系统处理，再依托园区污水处理设施进行处理后排放，如不能接入园区污水处理设施，污水处理后的用于周边树林淋灌，不能直接排入地表水水体。

④设置沉淀池、隔油池，将设备、车辆洗涤废水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

⑤在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生。

    - 施工期噪声防治措施

项目施工噪声对周围环境的影响虽然是暂时的，随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周围环境的影响，必须采取如下具体污染防治措施：

①合理安排施工计划和施工机械设备组合，禁止高噪声设备在夜间（22：00～06：00）作业。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。

②加强声源噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。

③一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。

④注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、配带防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。

⑤在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。

⑥合理布局施工设备，将高噪声设备布置至远离敏感点的区域，以增加大距离衰减作用。

    - 施工期固体废物防治措施

施工期的固体废弃物主要包括施工剩余废料和施工人员的生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

① 对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可将其堆放；对于如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并定期清理；对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理。

② 对施工场地人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，由环卫部门统一收集运送至垃圾处理场集中处理，禁止随意堆放、倾倒垃圾和固体废物。

  - 运营期污染物防治措施及其可行性论证

    - 大气污染物防治措施及其可行性分析

      - 废气处理措施

项目使用天然气蒸汽锅炉为生产线和蒸发工段供热，天然气为清洁能源，燃烧产生的尾气排放污染物主要有SO2、NOx、颗粒物，通过蒸汽过热炉配套的1根20m高的排气筒直排，各污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的“表3 大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”的要求。

项目有机肥发酵采用发酵塔发酵，发酵塔配套“双层喷淋+生物除臭工艺”处理发酵臭气，再经15m高排气筒排放。发酵臭气主要污染物为NH3、H2S，经双层喷淋及生物除臭处理后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值要求。

项目储罐区储罐区罐体封闭，大小呼吸无组织废气通过风机引至厂区内的冷凝系统，防止气味外泄；生产系统为封闭式系统，通过真空系统抽出废气；污水站臭气建构筑物加盖并收集，该部分废气主要污染物为非甲烷总烃、NH3、H2S；全部通过密闭管道收集后合用1套废气处理装置处理，采用低温冷凝+水吸收处理方法，再经处理达标后由15m高排气筒排空。各污染物达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表A.1中非甲烷总烃特别排放浓度限值。

      - 有机肥发酵恶臭废气处理措施的可行性

发酵恶臭气体主要含NH3、H2S，采用双层喷淋+生物除臭工艺处理。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》，处理恶臭气体时多用喷淋塔，用水作吸收液吸收氨气、硫化氢气体时，当温度一定，液气比越大，脱臭效率越高。

生物法是利用微生物细胞吸收恶臭物质(有机物)，并在其代谢过程中将恶臭物质降解、转化而去除其原有的污染性质。生物脱臭是目前最具前景的恶臭净化技术，由于其一次投资低、运行费用省、净化效果好、操作维护方便等特点，已被广泛用于低浓度恶臭气体治理。该方法最突出的优点是处理成本低廉、基本无二次污染。相对于物理、化学法，生物处理法属于一种环保友好型的处理技术，更适用于浓度较低的恶臭污染物的去除。目前，污水处理厂常用的生物除臭法主要有生物过滤法、生物洗涤法以及生物滴滤法。类比《深圳市恒大生物有机肥有限公司年产5万吨生物有机肥项目竣工环境保护验收报告》，废气采用二级喷淋，并添加生物除臭菌剂处理后经15m排气筒排放，恶臭监测结果NH3、H2S排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；类比《年产20000吨有机肥生产项目竣工环境保护验收监测表》，其发酵恶臭气体经生物除臭处理后经15m排气筒排放，恶臭监测结果NH3、H2S、臭气排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

      - 非甲烷总烃处理措施可行性

根据《废气处理工程技术手册》及《挥发性有机物污染防治技术政策》，有机气体的净化方法主要有燃烧法、催化燃烧法、吸收法、吸附法、冷凝法。冷凝法采用低温，使有机物组份冷却到露点以下，液化回收；吸收法用适当的吸收剂对废气中有机物进行物理吸收，对废气浓度限制较小。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。

本项目采用“低温冷凝+水吸收”方法处理有机废气及恶臭气体，项目有机废气主要是系统挥发的油脂类，此类有机物质的沸点多在280℃以上，均为不易挥发的物质，采用低温冷凝，冷凝温度3~5℃，效果好；废气设计风量一期为15000 m3/h、二期风量为30000m3/h，项目产生的有机废气经过低温冷凝后，浓度较低，采用吸收法处理。项目废气先经冷凝回收，再进行水吸收处理废气，回收的废液用于有机肥发酵综合利用，故处理工艺可行。

      - 排气筒合理性论证

项目共设置3个排气筒，发酵臭气排气筒、天然气燃烧废气排气筒、无组织收集废气排气筒，高度分别为15m、20m、15m。根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新建污染源排气筒高度不得低于15m”的要求，同时满足“排气筒高度高出周围200m建筑5m以上”的要求。

正常排放时，各污染物排放速率、排放浓度均能达标排放。根据大气影响预测评价结果：在正常排放下，各污染物在各气象条件下均未出现超标影响。同时环评要求本项目排气筒需设置采样口并配备便于采样的设施。因此本项目废气排气筒的设置是合理的。

    - 地表水环境影响减缓措施及其可行性论证

项目一期、二期产生废水类别一样，主要包括蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水、油相洗涤分离水、职工生活用水。项目蒸发冷凝水已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求、满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；纯水制水系统浓水属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂；油相洗涤分离水经厂区自建污水处理站处理达到园区污水厂进水要求后排至园区污水站处理；员工生活污水经地埋式污水处理系统处理再进入厂区自建污水处理站进一步处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理。

      - 废水处理措施可行性分析

项目生产废水主要为蒸发冷凝水、油相洗涤废水和生活污水，此外纯水系统的浓水属于清洁下水，直接排入园区污水管网。

（1）根据中试数据，蒸发冷凝水主要污染物产生情况为COD：310mg/L、BOD5：49.8mg/L、SS：10mg/L、氨氮：35mg/L，已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求、满足进入龙港新区北海铁山东港产业园污水处理站进水水质要求，直接排至产业园污水厂深度处理。

（2）油相洗涤废水主要污染物产生情况为pH值=6~9、COD：300mg/L、BOD5：50mg/L、SS：10mg/L、氨氮：5mg/L、总磷：3mg/L、动植物油：10mg/L。采用化学混凝沉淀+UASB+A/O工艺处理。

根据同类废水的经验，对污水水质进行分析：该类废水B/C低，可生化性差，且总磷进水高。根据废水特性，降低污水处理设施的运行成本，先将生产废水进行前处理后再跟生活污水一同进入生化系统共同处理。

处理工艺：生产废水先进行化学除磷，除磷后为确保生产废水稳定达标，处理出水用臭氧强 氧化，进入 UASB 系统处理，强氧化出水跟生活污水混合后进入后续的 A/O 系统共同处理。UASB系统有机容积负荷高，一般为5~10kgCOD/m3·d，最高的可达30~50kgCOD/m3·d；剩余污泥量少；厌氧菌对营养需求低、耐毒性强、可降解的有机物分子量高；耐冲击负荷能力强。UASB工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点。经UASB处理后的废水与经过格栅沉砂池的生活污水一同流入调节池，在对废水水质水量进行有效的调节后，一起进入后续A/O反应器。A段为水解酸化反应器，与回流混合液混合在缺氧状态以污水有机物为碳源进行 反硝化的碳源，在这里硝态氮借助反消化菌作用转化成气态氮（N2和NO），去除硝态氮同时降低有机物浓度，然后入流O 段接触氧化池进行好氧生化反应，好氧反应池内的以好氧菌为主，这些菌群通过自身的新陈代谢将部份的有机物合成自身的细胞，同时将部份的有机物分解。其中硝化菌群将 NH3-N 硝化成硝酸氮NO-3-N这些硝化液回流到缺氧段进行，反硝化后生成 NH3和N2 从水中逸出，以达到脱氮的目的。

经脱氮和去除污水中的有机物，出水中还存在有大量的悬浮物，经沉淀浮物沉淀分离，上清液经过砂滤罐、活性炭吸附塔及紫外消毒后，达标外排。

###### 图6.2-1 污水处理车间工艺流程图

参考《给水排水设计手册》（第二版）、《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）等资料，本项目污水处理车间对各污染物的去除率见下表所示，由表可知，本项目采用污水处理工艺技术可行。

##### 表6.2-1 污水处理车间各处理单元的去除率

| 序号 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 7000 | 自建污水处理站 | 300 | 96% |
| 2 | BOD5 | 1300 |  | 50 | 96% |
| 3 | SS | 7000 |  | 10 | 100% |
| 4 | NH3-N | 10 |  | 5 | 50% |
| 5 | TP （总磷） | 20 |  | 3 | 85% |
| 6 | 动植物油 | 20000 |  | 20 | 99.9% |

（3）生活污水拟设置一套地埋式污水处理系统处理，经过处理后的生活污水再进入厂区自建污水处理站进一步处理，采取“pH调节+A/O+沉淀”处理工艺，该工艺目前广泛应用于生活污水的处理，根据工程经验，该工艺处理生活污水完全可行。

工艺说明：A/O工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A是厌氧段（A级生物处理池），用与脱氮除磷；O是好氧段（生物接触氧化池），用于除水中的有机物。

生活污水经格栅进入调节池后，由污水泵抽送至A级生物处理池（兼氧池），兼氧池内挂有弹性填料，通过吸附在填料上的兼氧细菌的吸附水解作用，使污水中对生物细菌有抑制作用和难以生物降解的有机物水解，大分子的有机物水解为小分子的有机物，并对固体有机物进行降解，减少了污泥量，降低污水中悬浮固体的含量，并利用污水中的有机物作为碳源，使从后级好氧段回流的硝化液中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮在兼氧脱氮菌的作用下形成气态氮从污水中逸出，达到脱氮的目的，从而降解污水中有机污染物，提高污水的生化可降解性，并去除污水中的氨氮和悬浮物。A级生物处理池出水进入O级好氧接触氧化池，好氧池内好氧微生物在水体中有充足溶解氧的情况下，利用污水中的可溶性污染物进行新陈代谢，从而达到去除污水中可溶解性污染物的目的。

好氧池出水自流入二沉池，污水中大部分悬浮物能在此得以有效去除，后经消毒排放，二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥至污泥池使污泥进行好氧稳定消化，减少污泥体积和臭气排放，消化池上清液溢流回到调节池进行循环处理。剩余污泥定期抽送出设备罐体外运处置。

      - 园区污水处理设施依托措施可行性

本项目污水最终依托龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂处置。龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂位于龙港新区北海铁山东港产业园、榄根路与进港路交汇东南侧处，总用地面积约260亩，规划近期处理规模4万m3/d，采用“粗格栅及进水泵房＋细格栅及曝气沉砂池＋初沉池＋均质调节池＋水解酸化预处理＋多段多级AO生物池生化处理（生物脱氮除磷）＋磁混凝澄清深度处理＋紫外线消毒”，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准限制深海排放。园区污水厂运营后服务于龙港新区北海铁山东港产业园园区企业工业废水和居民生活污水，进水水质要求见下表。

表6.2-2 东港产业园污水处理厂一期工程设计进水水质

| 项目 | 东港产业园污水处理厂进水标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 标准来源 | 近期 | 远期 |
|  | 铁山东港产业园一体化污水处理厂进水水质标准 | 东港产业园污水处理厂一期工程进水水质标准 |
| pH值（无纲量） | 6～9 | 6～9 |
| 化学需氧量（CODcr） | 150～350 | ≤500 |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 80～200 | ≤150～180 |
| 悬浮物（SS） | 200～280 | ≤350 |
| 总氮（TN） | 30～50 | ≤45 |
| 氨氮（NH3-N） | 15～25 | ≤35 |
| 总磷（以P计） | 3～5 | ≤5 |
| 粪大肠菌群（个/L） | - | - |
| 动植物油 | - | - |
| 备注：本项目污水进水水质不得含有抑制生化处理系统正常运行的毒理性物质，且NB－CODcr所占比例必须≤5% |  |  |

根据工程分析，本项目生产废水、生活污水污染物均为常规污染物COD、BOD、氨氮等，经污水处理厂处理后排放浓度低于东港产业园污水处理厂一期工程设计进水水质，满足要求。

为配套产业园内近期拟建项目，该污水处理厂拟于2020年底前先行建成1000m3/d规模的一体化污水处理站、并于2022年7月前建成4万m3/d规模的污水厂一期工程，用于近期园区企业污水处理。本项目一期工程预计于2021年5月建成、二期于2022年8月建成。

项目一期工程最终排入园区的污水量总量为141.2m3/d，占到产业园一体化污水处理厂规模的14.1%%，不会对污水处理厂造成冲击负荷；项目二期工程最终排入园区的污水量总量为417.6m3/d（一、二期水量合计），占到产业园污水处理厂一期工程（4万m3/d）规模的1.04%，不会对污水处理厂造成冲击负荷。

根据调查，龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂目前处在环境影响评价阶段。待龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂建成及管网敷设完成后，本项目依托其处理可行。龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂未建成之前，本项目不得投产运行。

综上，本项目排放废水为一般企业常见污染物，排放水质符合龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂纳污水质要求，在该污水厂正常运行情况下，项目污水排入不会对其造成影响，依托可行。

    - 地下水污染防治措

地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，需从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化原则”，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”减少由于埋地管道泄露而造成的地下水污染。本次环评提出对以下区域的防渗措施：

（2）分区防渗

根据项目各生产功能单元天然包气带防污性能、污染控制难易程度、污染物类型按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）将其划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。各生产车间、储罐区、污水处理站、事故应急池、危废暂存间为重点防渗区；其他区域划分作一般防渗区。本项目应按照下表进行防渗处理，具体见下表及图6.2-2。

表6.2-2 厂区分区防渗措施

| 序号 | 防渗分区 | 名称 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗 | 各生产车间、储罐区、仓库、污水处理站、事故应急池、危废暂存间 | ①地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，使用混凝土地面和环氧树脂防渗处理，并设有排水沟；四周设置围堰，围堰底部、四周壁砖砌用水泥硬化，并涂树脂防水、防渗。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s |
|  |  | 管道防渗等 | 管道采用耐腐蚀型材；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。 |
| 2 | 一般防渗 | 办公楼、公寓、道路等 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 除上述车间外的其他区域 | 一般地面硬化 |

（3）加强监测

在厂区下游应设置1个地下水观测井，观测地下水位水质的变化与污染情况。①监测井：位于地下水下游，拟在项目南面冲尾村设置1处监测点；②监测因子：pH值、耗氧量（CODMn法）、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐；③监测频次：半年监测一次。

（4）应急措施

建设单位应制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的泄漏、渗漏污染物收集措施，制定地下水污染事故状态下的地下水环境监测方案，并提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案。

    - 声环境污染防治措施

（1）在设计上选用技术先进的低噪声设备和对噪声设备实施合理布设。

（2）建设设计采取综合布局，将项目高噪声设备的风机、空压机等车间布置在厂区的中间或厂房楼顶，尽量远离厂区边界。项目生产车间的门窗密闭，可有效的隔声。

（3）车间内的各类机械噪声，从结构上进行减振阻尼处理，减少噪声。对空压机、风机采取隔振措施并安装隔声罩和防振底座，风机与管道连接处采用柔性连接，减少振动造成的噪声。对泵房加消声器，同时设置减振台座或减振器。对噪声较大的车间内墙增设吸音材料。厂区周围种植吸声、隔声的树木，防止噪声向周围扩散，达到降低噪声的目的。

（4）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

通过采取各项噪声污染防治措施后，厂界噪声昼夜均能满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求，实现达标排放。

    - 土壤污染防治措施

本环评针对项目区周边土壤环境提出如下防控措施：

1、严格按照本次环评提出的废水收集处理措施、危废暂存间进行建设，按照相关要求进行设计、施工，做好防渗工程，确保防渗效果。

2、加强污废水处理措施的日常维护，确保项目区污废水均能得到有效的收集回用，禁止废水外排，进而减少因废水外排对周边土壤造成污染。

3、抑尘措施按照相关技术要求进行设计、安装，运行期加强管理，确保抑尘设施正常进行，颗粒物可达标排放。综上，在建设单位严格按照本次评价提出的保护措施后，项目区周边土壤环境可以得到有效保护，环境风险可控。本项目土壤环境影响评价自查表见附表4。

    - 固体废物污染防治措施

项目一期工程、二期工程产生的固体废物相同，均为员工生活垃圾、废机油、废活性炭、废白土和污水站污泥。生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理；污水站污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场；项目产生的废白土和废活性炭主要含有杂质油脂、色素等有机类物质，送至发酵塔发酵，产出有机肥外售。

废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，集中收集在废机油收集暂存间（危险废物贮存间），暂存间面积10m2，暂存间里设置2个废机油容器（一备一用，加盖），拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，地面与裙角均采用防渗材料建造，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”。本项目废机油产生量为2t/a，贮存期限不超过1 年，定期由有资质的单位定期上门清运处理。

      - 危险废物收集过程要求

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

      - 固体废物贮存场所建设要求

厂区内危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点：

（1）贮存设施按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志；

（2）贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏；

（3）贮存设施设置防渗、防雨、防漏等防范措施；

（4）贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

（5）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

一般工业固废的暂存场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下：

（1）贮存、处置场的建设类型与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

（2）贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施；

（3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠；

（4）设计渗滤液集排水设施。

      - 固体废物运输要求

危险废物运输中应做到以下几点：

（1）危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

（2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

（3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

以上固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行。

  - 工程环保投资与环保措施

本项目一、二期工程总投资约40836.37万元，资金来源为建设单位自筹解决。环保设施投资初步估算为128万元，来源于项目总投资，环保投资占整个项目总投资的比例0.31%左右。

本工程施工期、运营期环保措施责任主体为建设单位，环保投资估算详见表6.3-1。

表6.3-1  本工程直接环境保护措施投资估算

| 实施阶段 | 污染源 | 治理项目 | 投资项目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘 | 场地定期洒水、遮挡覆盖措施等 | 3.5 |
|  | 废水 | 施工生活污水 | 近期经化粪池处理后浇灌，后期排入污水管网 | 3 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 采用低噪声设备，增加隔声消声设施等 | 2 |
|  | 固废 | 施工生活垃圾 | 给环卫部门清运 | 0.5 |
| 运营期 | 废气 | 发酵臭气G1 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 25 |
|  |  | 燃烧（天然气）废气G2 | 低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放 | 20 |
|  |  | 无组织收集综合废气 | 废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空 | 15 |
|  | 废水 | 冷凝水、生活污水 | 污水处理系统及管网、防渗设施 | 50 |
|  | 噪声 | 声环境污染 | 减振垫、消音等 | 2.0 |
|  | 固废 | 废机油 | 设危废暂存间，采取防渗措施，委托资质单位处理 | 6 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫收集 | 1 |
| 总计 |  |  |  | 128 |

- 环境经济损益分析

项目的建设及运营都会给当地的环境、社会和经济造成一定的影响，一般来说，项目的建设对当地社会、经济的影响主要是正面的，而对环境的影响主要是负面的。随着生活水平的提高，人们对自身生活质量的要求和资源的需求越来越高，在追求经济效益的同时，人们也注重社会效益和环境效益。因此，评价一个项目的影响，应从经济、社会和环境效益三个方面入手。

  - 经济效益分析

项目总投资108000万元，其中一、二期项目预计总投资40836.37万元，其中一二期环保投资128万元，投产后预计年实现税后利润11000万元，经济效益明显，对企业自身的发展和当地的经济发展都能起到积极的促进作用。

  - 社会效益分析

项目的建设能促进区域经济发展，为周边地区提供一定量的就业机会，其社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）新增60个就业岗位，员工大多是当地居民，增加了当地人员的就业机会，提高了就业人员的经济收入，促进了社会的安定团结。

（2）提高企业的市场竞争力，提高企业经济效益。

（3）国家、地方可从税收、管理费中获得经济效益，也可为工业园区的招商引资提供范例，因而具有良好的社会效益。

  - 环保效益分析

环境效益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益，项目环境经济损益分析采用费用—效益分析法对该项目环保设施投资效益进行分析。

    - 环保投资效益

（1）废物回收利用价值

项目产生的油脂、色素等有机类物质可发酵生产有机肥，作为产品之一外售，产生一定的直接经济效益。

（2）环保设施的间接经济效益

间接经济效益是指环保设施实施后所产生的社会效益，包括环境污染所造成损失减少、人体健康水平的提高、污染达标后免交的排污费、罚款、赔偿费等，但大部分效益难以用货币量化。项目产生的生活污水经化粪池处理后林地灌溉，废气经环保设施处理达标后排放，可大大降低对大气及环境水体的影响。生产过程中产生的“废气、废水、噪声”等采取污染治理措施后，每年还可节约超标排污费。

    - 环保投资估算

项目需根据自身产生的环境问题采取相应的环保措施，新增环保措施主要为废气废水处理设施和噪声防治措施，环保投资估算表见表6.3-1。

环境保护投资是实施环境管理计划、落实环境管理措施的资金保证。从环保投资占工程总投资的比例，可以看出环保措施的合适程度。

环境保护总投资与工程总投资的比例关系为：

式中：——环保总投资；

——项目总投资。

项目一、二期项目预计总投资40836.37万元，其中环保投资128万元，占总投资的0.31%。该部分环保投资的投入，可以保证项目废气的达标排放，减轻设备噪声对区域环境的影响，并使项目产生的固体废物得到妥善处理。

该部分环保投资的投入，可以保证项目废气的达标排放，减轻设备噪声对区域环境的影响，并使项目产生的固体废物得到妥善处理。环保投资及运行费用的投入虽然不能给项目带来直接的经济效益，但可以挽回一定的经济损失，而且从环境保护角度分析，更重要的是将对保护区域的水、气、声环境以及生态环境等起到很大的作用，为当地人民的生活环境和身体健康提供有利的保障，这种间接的效益虽不能直接以货币的形式体现出来，但它是客观存在的事实。

    - 环境保护成本

环境保护成本包括环保设备折旧费和运行费用。

1、环保设施折旧费

C1= a×C0/n

式中：a ——固定资产形成率，取95%；

C0——环保总投资（万元）；

n——折旧年限，取20年；

项目总环保投资128万元，环保设施每年折旧费约为6.4万元。

2、环保设施年运行费用

环保设施年运行费（包括辅料费、维修费等）按环保投资的5%计，本项目环保设施年运行费为6.4万元。

3、环保人员管理费

企业设置环保的工作人员2人，按照3500/人/月计，则每年的的环保人员管理费为8.4万元。

综上所述，项目环保运行管理费用总计25.08万元/年，详见表7.3-1。

表7.3-1 项目环保运行管理费

| 序号 | 项目 | 环境保护费用（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费 | 6.4 |
| 2 | 环保设施运行费用 | 6.4 |
| 3 | 环保人员管理费 | 8.4 |
| 总计 |  | 21.2 |

    - 环境经济损益

环保工程的运行回收了有用的资源，减少了污染物排放量，也减少了环境保护税的缴纳，同时保证了污染物达标排放，本项目的环境影响经济效益可用环保工程运行而挽回的经济损失来表示。

1、资源回收效益

本项目一期工程循环回用水量64.34m3/d、二期工程循环回用水量128.68m3/d，一、二期循环回用水量合计减少新鲜用水量193.02m3/d，按照水费2.5元/m3计算，年工作天300天，则减少水费14.5万元/a，先进企业每立方米水处理成本约为0.6元，本项目循环水成本为3.5万元/a，则节省水费11万元/a。

2、减少环保税效益

环境保护的投资，减少了污染物的排放，直接减少了环境保护税的缴纳，同时还取得间接的环境效益。减少环境保护税费用根据《中华人民共和国环境保护税法》（2016年12月25日通过）进行估算。应税大气污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税。

表7.3-2 项目削减污染物排污估算表

| 污染物类别 | 污染物 | 污染物削减量 （t/a） | 污染当量值 （kg） | 收费标准 （元/污染当量） | 挽回排污费 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | NH3 | 0.1094 | 9.09 | 1.8 | 0.002 |
|  | H2S | 0.0762 | 0.29 | 1.8 | 0.048 |
|  | VOCs | 32.49 | 0.95 | 1.8 | 6.156 |
| 废水 | COD | 24.36 | 1 | 1.4 | 3.4 |
|  | NH3-N | 2.82 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |
|  | SS | 0 | 4 | 1.4 | 0 |
| 固体废物 | 废机油 | 3 | - | 400元/t | 0.12 |
|  | 废活性炭 | 2736 | - | 100元/t | 27.36 |
|  | 废白土 | 828 | - | 100元/t | 8.28 |
|  | 污水站污泥 | 306 | - | 50元/t | 1.53 |
| 合计 |  | - | - | - | 47.4 |

综上所述，项目水循环回用节省11万元/a；项目废水、废气经预处理达标后排放，环保投资挽回经济损失为47.4万元，共计58.4万元/a

  - 环境影响经济损益分析

建设项目环保治理措施的实施，不仅可以有效地控制污染，而且通过对废物的综合利用还能带来一定的经济效益和环境效益。

通过对本项目生产工艺的分析，本项目因环保治理能带来的直接的经济效益和间接的环境效益。直接的经济效益一方面来自污染治理而减少的排污收费，另一方面来自废物综合利用所得的经济效益。

年环保费用的经济效益，可用因有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这—效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

Z=SI/ Hf

式中：Z—年环保费用的经济效益；

SI—采取环保措施后每年挽回的经济损失；

Hf—每年投入的环保费用。

根据上述的工程经济效益分析，全年的SI为58.4万元，Hf为21.2万元，则经过计算，本项目的环保费用经济效益Z为2.75，以上分析说明，计算结果表明项目采用的环保措施经济效益较好，环保措施投资在经济上合理可行。

  - 小结

综上所述，环境经济损益系数为2.75，说明本项目环境经济投入、环境经济效益和环境损益比较合理，具有良好的社会效益和经济效益。虽然对当地环境产生一定影响，但污染经治理后影响不大。这符合我国环境保护工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境三者统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。从环境经济观点的角度看，项目是合理可行的。

- 环境管理与监测计划

  - 环境管理

为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，加快治理原有的污染，保护和改善环境，必须科学地监督管理环保设施的运行情况，以保证达到应有的治理效果。建设项目的环境管理包括环境保护行政主管部门监督管理、建设单位环境管理和施工单位环境管理。各级环境保护行政主管部门根据各自的职责，对项目实施有效的环境监督；建设单位环境管理在实行必要的管理体制和设置有效的职能机构的同时，还应建立健全环境管理规章制度；施工单位负责各个施工工序的环境管理工作，保证施工期各项环保措施的落实。

    - 环境管理制度的建立

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

（1）推行以清洁生产为目标的生产岗位责任制和考核制，对车间、工段、班组实行责任承包制，制定各生产岗位的责任和详细的考核指标，把污染物处理量、处理成本、环保设施运行正常率和污染事故率等都列为考核指标，使其制度化，并实施制度上墙。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。加强对环保设施的运行管理，对运行情况实行监测、记录、汇报制度。如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规、风险防范教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是对污染源进行定期监测，污染治理设施的日常维护制度。

（5）建立与上级环保部门的监督管理制度。企业应制定环境污染突发事件应急处置预案，并按要求配备应急物资和事故应急池。因故停止设施运行，建设单位必须立即报告，并采取有效措施，防止、减少或停止污染物超标排放。污染物排放可能引发严重环境污染的，应采取有效措施控制和减少污染危害，并及时上报相关部门。

企业应主动配合环保部门做好现场监督检查工作，并如实提供下列情况和资料：

①环评及审批意见、“三同时”竣工验收相关材料、企业环保台账；

②污染物排放情况；

③污染治理设施运行、操作和管理情况；

④与污染有关生产工艺、原材料使用方面的资料；

⑤其它与污染防治有关的情况和资料。

要求本项目制定的环境管理制度有如下几个方面：

①厂区环境保护管理条例。

②厂区质量管理规程。

③厂区环境管理的经济责任制。

④环境保护业务的管理制度。

⑤环境管理岗位责任制。

⑥环境管理领导责任制。

⑦环境技术管理规程。

⑧环境保护设施运行管理办法。

⑨厂区环境保护的年度考核制度。

⑩风险防范措施及应急预案检查管理制度。

    - 环境管理管理组织机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。项目拟设立内部环境保护办公室，专人负责环境保护工作，专职人员不少于2人，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

（4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（5）定期委托当地环境监测部门开展厂区污染源监测；对污染源监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。

（6）落实防止泄漏和火灾爆炸的设备和工具，做好风险防范措施，定期开展风险应急预案演练，提高全体职工风险预防意识。

    - 环境管理台账的建立

      - 一般原则

废弃资源加工工业排污单位在申请排污许可证时，应按《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）规定，在全国排污许可证管理信息平台申报环境管理台账记录要求。有核发权的地方生态环境主管部门可以依据法律法规、标准增加和加严记录要求，排污单位也可自行增加和加严记录内容。

废弃资源加工工业排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

实施简化管理的排污单位，其环境管理台账内容可适当缩减，至少记录污染防治设施运行管理 信息和监测记录信息。

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。

废弃资源加工工业排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染 防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。产污设施、污染防治设施、排放口 编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

      - 台账记录内容

（1）基本信息

包括排污单位产污设施基本信息、污染防治设施基本信息。

a）	产污设施基本信息

设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。

b）污染防治设施基本信息

设施名称（除尘设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。

（2）产污设施运行管理信息

包括原料系统、主体生产、公用单元等的产污设施运行管理信息，至少记录以下内容：

a）	正常工况

1）运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。

2）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。

3）主要产品产量：名称、产量。

4）原辅料：名称、用量。

5）燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。

6）其他：用电量等。

b）非正常工况

起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。

对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关产污设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。

（3）污染防治设施运行管理信息

包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息，至少记录以下内容：

a）正常情况

运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量等；主要药剂（吸附剂）添加情况：添加（更换）时间、添加量等。

有组织废气处理设施应记录以下内容：废气处理能力（m3/h）、运行参数（包括运行工况等）、废气排放量等。

无组织废气污染防治设施应记录以下内容：无组织废气污染防治措施相应的运行、维护、管理相关的信息记录，可用于说明无组织防治措施（厂区降尘洒水、清扫、原料或产品场地封闭、遮盖等）运行情况和效果。

废水污染防治设施应记录以下内容：废水处理能力（t/d）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/t）、污泥量及去向、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向等。

b）非正常情况

起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。

（4）监测记录信息

按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）7.6执行，“监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照HJ 819执行。应同步记录监测期间的生产工况。”待废弃资源加工工业排污单位自行监测技术指南发布后，从其规定。监测质量控制按照HJ/T 373和HJ 819等规定执行。

（5）其他环境管理信息

a）无组织废气污染防治措施管理维护信息

管理维护时间及主要内容等。

b）特殊时段环境管理信息

具体管理要求及其执行情况。

c）其他信息

法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。

（6）简化管理要求

实行简化管理的废弃资源加工工业排污单位，环境管理台账主要记录基本信息和生产及污染防治设施运行管理信息。

基本信息台账主要包括单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。

生产及污染防治设施运行管理信息台账主要包括运行状态、产品产量、原辅料及燃料使用情况、污染物排放情况等。

无组织排放源应记录污染防治措施运行、维护情况。

原则上台账记录内容可反映废弃资源加工工业排污单位生产运营及污染防治状况。

      - 记录频次要求

（1）基本信息

对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。

（2）产污设施运行管理信息

a）	正常工况

1）运行状态：一般按日或批次记录，1次/日或批次。

2）生产负荷：一般按日或批次记录，1次/日或批次。

3）产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期; 周期小于1天的，按日记录，1次/日。

4）原辅料：按照釆购批次记录，1次/批。

5）燃料：按照釆购批次记录，1次/批。

b）非正常工况

按照工况期记录，1次/工况期。

（3）污染防治设施运行管理信息

a）	正常情况

1）运行情况：按日记录，1次/日。

2）主要药剂添加情况：按日或批次记录，1次/日或批次。

b）非正常情况

按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期。

（4）监测记录信息

监测数据的记录频次按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）7.3中所确定的监测频次要求记录，待废弃资源加工工业排污单位自行监测技术指南发布后，从其规定。

（5）其他环境管理信息

a）	废气无组织污染防治措施管理信息

按日记录，1次/日。

b）特殊时段环境管理信息

按照（1）-（4）规定频次记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅对停产或错峰生产的起止日期各记录1次。

c）	其他信息

依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频次。

（6）简化管理要求

实行简化管理的排污单位可按月记录废气无组织污染防治措施管理信息，除此之外，其他记录频次按照（1）-（5）中相关要求执行。

      - 台账的管理与保存形式

（1）纸质存储

应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应釆取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备査。

（2）电子化存储

应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理。

    - 环境管理要求

根据本项目建设阶段以及生产运营阶段中环境影响，提出本项目环境管理要求：

（1）施工期间的环境管理要求

在项目的可行性研究阶段，应委托开展建设项目环境影响评价工作，向环保主管部门审报和审批；在设计阶段，具体落实环评报告书及审批意见规定的各项环保要求和措施；在施工阶段进行检查，保证施工期环境影响防治措施的落实；在施工后，采取措施修复在施工中受到破坏的环境；在正式投产前，必须向环保主管部门提交“环保竣工验收报告”，经验收合格后方可正式投入使用。

（2）营运期的环境管理要求

根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。严格落实各项废气处理措施，确保废气处理设施的正常运行，废气达标排放。严格落实各项废水处理措施，确保废水处理设施的正常运行，废水达标排放。固体废物的收集管理应区分一般固废和危废，分别按相应国家标准要求进行管理。

    - 环境管理计划内容

根据环保措施与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，拟建项目污染治理措施应在项目设计阶段落实，以便利于实施。在设计实施计划的同时应考虑环保设施的特点，进行统筹安排。本项目污染防治措施的配套建设，应按环境保护计划如期完成。

根据环保措施与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，拟建项目污染治理措施应在项目设计阶段落实，以便利于实施。在设计实施计划的同时应考虑环保设施的特点，进行统筹安排。本项目污染防治措施的配套建设，应按环境保护计划如期完成。施工期环境管理计划见表8.1-1、营运期环境管理计划见表8.1-2。

表8.1-1 施工期环境管理要求

| 主要环境问题 |  | 管理要求 | 设计、实 施单位 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气污染 | （1）建筑材料加盖篷布，运输路面洒水保湿，减少扬尘； （2）堆料场经常洒水或覆盖； （3）运输车辆用篷布覆盖，防止洒落； （4）运输车辆排放废气必须达到国家机动车废气排放 限值要求。 | （建设单位自建） | 广西森洲生物技术有限公司 |
| 2 | 施工废水 | （1）施工机械维修和更换机油时产生的含油污水须经隔油池处理达标后才能外排； （2）施工车辆和机械清洗废水采用沉淀池等方法进行处理，达回用于施工作业，不外排。 | （建设单位自建） |  |
| 3 | 生活污水 | 一期生活污水经新建的化粪池处理后，用于周边林地灌溉；二期施工人员生活污水采用地埋式生活污水处理系统处理 | （建设单位自建） |  |
| 4 | 噪声污染 | （1）加强劳动保护，靠近强噪声源的工人佩戴减噪设备，限制工作时间； （2）严禁在夜间使用高噪声设备； （3）加强施工机械和车辆维护，保持设备运转低噪 声； （4）噪声大的设备加装减噪、防振措施，降低噪声污染。 | （建设单位自建） |  |
| 5 | 施工固废 | 集中管理，不乱堆放，做好防水、防风工作 | （建设单位自建） |  |
| 6 | 生活垃圾 | 集中堆放，由环卫部门清运处置，不乱倒乱放乱扔 | （建设单位自建）、环卫部门 |  |

表8.1-2 运营期期环境管理要求

| 主要环境问题 |  | 管理要求 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 密切关注排气筒排污情况和生物除臭等废气处理措施运行情况，避免非正常工况发生。 | 广西森洲生物技术有限公司 |
| 2 | 废水 | 密切关注蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水等生产废水的排放情况，避免项目配套的污水处理车间出现非正常工况。 |  |
| 3 | 固废 | 集中管理，分类堆存，危险废物定期交由有资质的单位处理 |  |
| 4 | 噪声 | 密切关注设备的正常运行，加强车辆运输管理。 |  |
| 5 | 环境监测 | 按照国家有关的监测技术规范、监测分析方法标准以及环境监测制度执行。 |  |

    - 污染物排放管理要求

（1）工程组成

项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。环保工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，环保设施应严格按照本评价及相关环保要求进行设计和建设。

（2）应向社会公布的信息内容

根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号），对普通单位排污单位做出相应的信息公开规定：

①应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；

②企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；

③企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

  - 污染物排放清单

    - 污染物排放清单

表8.2-1  污染物排放清单及管理要求

| 一、工程组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设年处理（加工）油脂副产物13.5万吨，总计建设2条生产线。项目分两期建设，采用皂脚油作为原辅材料之一，产品包括粗脂肪酸、中性油、副产钠盐、副产有机肥。配套废水处理系统、废气处理系统、固废治理工程等。仓储工程包括钠盐仓库、肥料发酵及包装仓库、原材料仓库、灌区等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、污染产排情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 污染源 名称 |  |  | 污染物 名称 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 拟采取的 处理方式 | 收集率 |  |  | 去除率 | 执行标准限值 |  |  |  | 全厂总量控制指标 |
|  |  |  |  |  | mg/m³ | kg/h | t/a | mg/m³ | kg/h | t/a | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |  |  |  |  | 最高排放浓度mg/m³ |  | 最高排放速率kg/h | 无组织排放浓度mg/m³ |  |
|  | 有组织排放 | 一期 | 排气筒DA001 | NH3 | 2.06 | 0.0103 | 0.074 | 0.62 | 0.0031 | 0.022 | 15 | 0.3 | 50 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 100% |  |  | 70% | / |  | 4.9 | 1.5 | SO2：0.738t/a、NOx：1.044t/a、颗粒物:0.153t/a、VOCs：1.71t/a |
|  |  |  |  | H2S | 1.54 | 0.0077 | 0.055 | 0.46 | 0.0023 | 0.017 |  |  |  |  | 100% |  |  | 70% | / |  | 0.33 | 0.06 |  |
|  |  |  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 4.02 | 0.073 | 0.051 | 4.02 | 0.073 | 0.051 | 20 | 0.3 | 60 | 20m高排气筒直排 | 100% |  |  | 0 | 120 |  | 3.5 | 1.0 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 19.37 | 0.051 | 0.246 | 19.37 | 0.051 | 0.246 |  |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 50 |  | / | / |  |
|  |  |  |  | NOX | 27.40 | 0.011 | 0.348 | 27.40 | 0.011 | 0.348 |  |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 200 |  | / | / |  |
|  |  | 二期 | 排气筒DA003 | NH3 | 2.06 | 0.0103 | 0.074 | 0.62 | 0.0031 | 0.022 | 15 | 0.3 | 50 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 100% |  |  | 70% | / |  | 4.9 | 1.5 |  |
|  |  |  |  | H2S | 1.54 | 0.0077 | 0.055 | 0.46 | 0.0023 | 0.017 |  |  |  |  | 100% |  |  | 70% | / |  | 0.33 | 0.06 |  |
|  |  |  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 4.02 | 0.146 | 0.102 | 4.02 | 0.146 | 0.102 | 20 | 0.3 | 60 | 20m高排气筒直排 | 100% |  |  | 0 | 120 |  | 3.5 | 1.0 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 19.37 | 0.102 | 0.492 | 19.37 | 0.102 | 0.492 |  |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 50 |  | / | / |  |
|  |  |  |  | NOX | 27.40 | 0.022 | 0.696 | 27.40 | 0.022 | 0.696 |  |  |  |  | 100% |  |  | 0 | 200 |  | / | / |  |
|  | 无组织排放 | 一期 | 储罐区无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.792 | 5.7 | / | 0.0395 | 0.285 | / | / | / | 废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空 | 100% |  |  | 95% | 120 |  | 10 | 4 |  |
|  |  |  | 生产厂区无组织废气 |  | / | 0.792 | 5.7 | / | 0.0395 | 0.285 |  |  |  |  | 100% |  |  | 95% | 120 |  | 10 | 4 |  |
|  |  |  | 污水站臭气 | NH3 | / | 0.00053 | 0.0038 | / | 0.0003 | 0.002 |  |  |  |  | 95% |  |  | 50% | / |  | 4.9 | 1.5 |  |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.00002 | 0.00015 | / | 0.00001 | 0.00008 |  |  |  |  | 95% |  |  | 50% | / |  | 0.33 | 0.06 |  |
|  |  | 二期 | 储罐区无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 1.584 | 11.4 | / | 0.079 | 0.57 | / | / | / |  | 100% |  |  | 95% | 120 |  | 10 | 4 |  |
|  |  |  | 生产厂区无组织废气 |  | / | 1.584 | 11.4 | / | 0.079 | 0.57 | / | / | / |  | 100% |  |  | 95% | 120 |  | 10 | 4 |  |
|  |  |  | 污水站臭气 | NH3 | / | 0.00106 | 0.0076 | / | 0.0006 | 0.004 | / | / | / |  | 95% |  |  | 50% | / |  | 4.9 | 1.5 |  |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.00004 | 0.0003 | / | 0.00002 | 0.00016 | / | / | / |  | 95% |  |  | 50% | / |  | 0.33 | 0.06 |  |
| 废水 | 污染源 |  |  | 污染物 名称 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 拟采取的处理方式 |  |  |  |  |  |  | 企业排放标准（mg/L） |  |  |  |  | 总量控制指标 |
|  |  |  |  |  | mg/L | t/a |  | mg/L | t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | 近期（园区一体化污水处理厂） |  | 远期（产业园污水处理厂一期工程） |  |  |  |
|  | 一期 |  | 蒸发废水 | 水量 | 30912 m3/a |  |  | 30912 m3/a |  |  | 直接进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海 |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  |  | 新增排放废水污染物COD和NH3-N总量纳入园区污水处理厂排放总量 |
|  |  |  |  | COD | 310 | 9.58 |  | 50 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150～350 |  | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 49.8 | 1.54 |  | 10 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80～200 |  | ≤150～180 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 10 | 0.31 |  | 10 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200～280 |  | ≤350 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 35 | 1.08 |  | 5 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15～25 |  | ≤35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.17 | 0.01 |  | 0.17 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  | ≤100 |  |  |  |
|  |  |  | 洗涤分离废水（污水站污水） | COD | 7000 | 8.99 |  | 300 | 0.385 |  | 进入厂区自建污水处理系统处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海 |  |  |  |  |  |  | 150～350 |  | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 1300 | 1.67 |  | 50 | 0.064 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80～200 |  | ≤150～180 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 7000 | 8.99 |  | 10 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200～280 |  | ≤350 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 10 | 0.01 |  | 5 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15～25 |  | ≤35 |  |  |  |
|  |  |  |  | TP （总磷） | 20 | 0.03 |  | 3 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30～50 |  | ≤45 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 20000 | 25.68 |  | 20 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  | ≤100 |  |  |  |
|  |  |  | 纯水制水系统排放浓水 |  | 10350 m3/a |  |  | 10350 m3/a |  |  | 属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活废水 | 水量 | 600m3/a |  |  | 600m3/a |  |  | 拟采取的处理方式 |  |  |  |  |  | 企业排放标准（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近期（园区一体化污水处理厂） |  |  | 远期（产业园污水处理厂一期工程） |  |  |  |
|  |  |  |  | COD | 450 | 0.27 |  | 300 | 0.18 |  | 经地埋式污水处理系统预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海 |  |  |  |  |  | 150～350 |  |  | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 200 | 0.12 |  | 150 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  | 80～200 |  |  | ≤150～180 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0.12 |  | 200 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  | 200～280 |  |  | ≤350 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 45 | 0.027 |  | 30 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  | 15～25 |  |  | ≤35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 200 | 0.12 |  | 40 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  |  | ≤100 |  |  |  |
|  | 二期 |  | 生产废水 | 水量 | m3/a |  |  | 61824 m3/a |  |  | 直接进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | COD | 310 | 19.16 |  | 50 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | 150～350 |  |  | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 49.8 | 3.08 |  | 10 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 80～200 |  |  | ≤150～180 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 10 | 0.62 |  | 10 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 200～280 |  |  | ≤350 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 35 | 2.16 |  | 5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 15～25 |  |  | ≤35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.17 | 0.02 |  | 0.17 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  |  | ≤100 |  |  |  |
|  |  |  | 洗涤分离废水（污水站污水） | COD | 7000 | 8.99 |  | 300 | 0.385 |  | 进入厂区自建污水处理系统处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海 |  |  |  |  |  | 150～350 |  |  | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 1300 | 1.67 |  | 50 | 0.064 |  |  |  |  |  |  |  | 80～200 |  |  | ≤150～180 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 7000 | 8.99 |  | 10 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  | 200～280 |  |  | ≤350 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 10 | 0.01 |  | 5 | 0.006 |  |  |  |  |  |  |  | 15～25 |  |  | ≤35 |  |  |  |
|  |  |  |  | TP （总磷） | 20 | 0.03 |  | 3 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  | 30～50 |  |  | ≤45 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 20000 | 25.68 |  | 20 | 0.026 |  |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  |  | ≤100 |  |  |  |
|  |  |  | 纯水制水系统排放浓水 |  | 20700 m3/a |  |  | 20700 m3/a |  |  | 属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活废水 | 水量 | 600m3/a |  |  | 6m3/a |  |  | 经地埋式污水处理系统预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，进入园区污水管网，排至园区污水处理站深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排海 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | COD | 450 | 0.54 |  | 300 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  | 150～350 |  |  | ≤500 |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 200 | 0.24 |  | 150 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  | 80～200 |  |  | ≤150～180 |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 200 | 0.24 |  | 200 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  | 200～280 |  |  | ≤350 |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 45 | 0.054 |  | 30 | 0.036 |  |  |  |  |  |  |  | 15～25 |  |  | ≤35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 200 | 0.24 |  | 40 | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  | ≤100 |  |  | ≤100 |  |  |  |
| 噪声 | 污染源名称 |  |  |  | 产生情况dB(A) |  |  | 排放情况dB(A) |  |  | 降噪措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  | 90 |  |  | 80 |  |  | 通过设备的优化选型、 采取安装减震垫、厂房隔声等综合降噪措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵 |  |  |  | 90 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌电机 |  |  |  | 90 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引风机 |  |  |  | 90～100 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离心机 |  |  |  | 90 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 固废类别 |  |  | 污染物名称 |  | 产生量t/a |  |  |  |  | 处理方式 |  |  |  |  | 处理量t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 |  | 一期 | 废机油 |  | 1 |  |  |  |  | 交有资质单位妥善处理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般固废 |  |  | 废活性炭 |  | 912 |  |  |  |  | 发酵处理，作为有机肥外售 |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废白土 |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污水站污泥 |  | 102 |  |  |  |  | 定期清理，外运至周边垃圾填埋场 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 |  | 12 |  |  |  |  | 统一、定点收集，由环卫部门集中处理 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二期 | 废机油 |  | 2 |  |  |  |  | 交有资质单位妥善处理 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  | 1824 |  |  |  |  | 发酵处理，作为有机肥外售 |  |  |  |  | 1824 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废白土 |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污水站污泥 |  | 204 |  |  |  |  | 定期清理，外运至周边垃圾填埋场 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 |  | 6 |  |  |  |  | 发酵处理，作为有机肥外售 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  |  |  | ①根据工艺或贮存要求，对生产设施或危废暂存场所进行防腐设计； ②加强废气收集处理设施、贮存设施的日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放； ③厂内配备足够的风险应急处理物资； ④厂内应急预案根据实际生产变化情况进行编制，并根据环保应急预案要求定期演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 向社会信息公开要求 |  |  |  | 根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关企业信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 总量控制

项目投产后，污水经厂区污水处理站处理达标后进入园区污水处理厂处理排放，在污染物达标排放的前提下，其主要水污染物新增排放量为CODcr：30.435t/a，NH3-N：3.312t/a；主要废气污染物新增排放量SO2：0.738t/a、NOx：1.044t/a、颗粒物:0.153t/a、VOCs：1.71t/a。新增排放废水污染物COD和NH3-N总量纳入园区污水处理厂排放总量，建议废气总量控制指标SO2：0.738t/a、NOx：1.044t/a、颗粒物:0.153t/a、VOCs：1.71t/a。

    - 信息公开

根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（﹝2014﹞部令第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发[2013]81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。

（1）普通企业事业单位：

①应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；

②企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；

③企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

（2）重点排污单位应公开以下信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息；

⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

  - 环境监测计划

环境监测的目的是评价各项环保措施的有效性，对项目施工和运行过程中未曾预料到的环境问题及早做出反应，根据监测数据制定、改进和补充环保措施，以使项目对环境的影响降到最低程度。

根据《排污单位自行监测技术指南（总则）》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关技术规范，项目自行监测计划见表8.3-1。

表8.3-1 项目自行监测计划一览表

| 类别 |  | 监测地点 | 监测项目 | 执行标准 | 监测频率 | 监测时间 | 依据 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 1#排气筒排放口 | NH3、H2S | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 一年 | 监测两天，每天4次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019） | 有监测资质的监测机构 |
|  |  | 2#排气筒排放口 | 颗粒物、SO2、NOX | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中规定的燃气锅炉的标准 |  |  |  |  |
|  |  | 厂界边界 | VOCs | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） | 半年一次 |  |  |  |
|  | 废水 | 污水处理站出水口 | 流量、pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷 | 污水综合排放标准（GB8978-1996)、+产业园污水处理厂进水标准 | 一年一次 | 监测1天，一天一次 |  |  |
|  | 噪声 | 四周厂界 | 等效A声级 | 东西北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界执行4类标准 | 一季度一次 | 监测2天，昼夜各1次 | 《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017） |  |
| 环境质量监测 | 地下水 | 冲尾村（下游监测井） | pH值、色度、高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫化物、挥发酚类 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准 | 一年一次 | 监测1天，一天一次 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） |  |

  - 排污口规范化管理

拟建项目须按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求设立排污口。

（1）对排气筒的NH3、H2S、SO2、烟尘、烟气量等进行监测，每年监测一个生产周期，3次/周期。本项目建成后，在废气排放筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，废气排口附近醒目处应树立环保图形标志牌。

（2）项目产生的固体废物，应当设置贮存或堆放场所、堆放场地或贮存设施，必须有防扬散、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。

（3）项目的固定噪声源应该按规定进行治理，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）设置标志牌

环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据项目排污情况统一向国家环保部订购。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近的醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

（5）根据监控需要在排口设置流量计和在线监测设备，并与当地环保部门联网。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，企业负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。排污口还应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌；无建筑物的，设立式标志牌。同时，要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。排污口图形标识见下表所示。

表8.4-1 排污口图形标志一览表

| 排放口 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

  - 排污许可要求

国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制度实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号），指出到2020 年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排污总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

环境保护部于2016年7月15日发布《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评〔2016〕95 号）指出：“项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接”。环境保护部办公厅于2017年11月4日印发《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）中提出：“排污许可制度是企事业单位生产运行期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障”。

综上，项目必须及时申领或补办排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

  - 竣工环境保护验收要求

根据中华人民共和国国务院令（第682号）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）以及《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年9号），按照国家有关建设项目环境保护设施竣工验收的相关要求，本项目建成试运行期间，应委托具有相关资质单位开展建设项目环保“三同时”验收监测和调差工作，该项工作主要包括以下内容：

建设项目概况、验收依据、项目建设情况、环境保护设施、环境影响报告书与建议及审批部门审批决定、验收执行标准、验收监测内容、质量保证和质量控制、验收结果、验收监测结论、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表等。编制环境影响报告书的建设项目应编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。

项目环境保护“三同时”验收一览表，见下表。

表8.6-1 环保设施验收内容一览表

| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 环保措施 |  |  | 验收标准/治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 设备 |  |  |
| 废气 | 一期 | 发酵臭气G1 | 氨气、硫化氢 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 喷淋塔+生物除臭系统一套 +1根15m高的排气筒 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  |  | 燃烧（天然气）废气G2 | SO2、NOX、颗粒物 | 低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放 | 蒸汽过热炉一套+1根20m高的排气筒 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3 |
|  |  | 储罐区无组织废气 | 非甲烷总烃 | 废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空 | 两套管道系+温冷凝+水吸收处理设计风量为15000m3/h的风机+1套废气处理装置+1根15m高排气筒 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  |  | 生产厂区无组织废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  |  | 污水站臭气 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 二期 | 发酵臭气G1 | 氨气、硫化氢 | 双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放 | 喷淋塔+生物除臭系统一套 +1根15m高的排气筒 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  |  | 燃烧（天然气）废气G2 | SO2、NOX、颗粒物 | 低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放 | 蒸汽过热炉一套+1根20m高的排气筒 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3 |
|  |  | 储罐区无组织废气 | 非甲烷总烃 | 废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空 | 两套管道系+温冷凝+水吸收处理设计风量为15000m3/h的风机+1套废气处理装置+1根15m高排气筒 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  |  | 生产厂区无组织废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
|  |  | 污水站臭气 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 废水 |  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 化学混凝沉淀+UASB+A/O工艺处理 |  | 一期建设50m³/d污水处理车间一座，车间占地面积150m2 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后，排至园区污水处理站深度处理 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、NH3-N 动植物油 | 地埋式污水处理系统+厂区自建污水处理站进一步处理 |  |  | 污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理 |
| 噪声 |  | 设备噪声 | 厂界噪声 | 采用室内布置+基础减振等 |  | 消声器、减震垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 固废 |  | 废活性炭 | 油脂、色素等有机类物质 | 发酵处理，作为有机肥外售 |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单 |
|  |  | 废白土 | 油脂、色素等有机类物质 |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  | 定期清理，外运至周边垃圾填埋场 |  |  |  |
|  |  | 设备检修 | 废机油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |  | 危废暂存间面积约20m2，设置于生产厂房西南角，主要暂存废油、活性炭等，单独存放，满足防雨防晒防渗漏等要求。 | 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） 及2013年修改单 |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |  | / | / |
| 环境风险防范措施 |  | 环境风险 | / | ①根据工艺或贮存要求，对生产设施或危废暂存场所进行防腐设计； ②加强废气收集处理设施、贮存设施的日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放； ③厂内配备足够的风险应急处理物资； ④厂内应急预案根据实际生产变化情况进行修编，并根据环保应急预案要求定期演练。 |  |  |  |

  - 小结

本项目在“三同时”原则下配套相应的污染治理设施，制定相应的环境管理、环境监理计划，为有效地保护厂区周围环境提供了良好的技术基础，另外，建设单位必须科学地监督管理环保设施的运行情况、定期监测周边环境质量状况及污染物排放情况，以保证各环保设施达到应有的治理效果、达到保护环境的要求。

- 环境影响评价结论

  - 建设项目概况

项目位于合浦县白沙镇铁山东港产业园内，占地90亩，建设年产混合脂肪酸3.6万吨/年（其中脂肪酸2.4万吨/年、中性油1.2万吨/年）生产线一套以及配套的生产、生活设施、设备。项目拟分三期建设，其中一期建设一条150t/d粮油加工副产物环保提纯技术开应用发生产线；二期扩建一条300t/d粮油加工副产物环保提纯技术开应用发生产线，实现年处理（加工）油脂副产物能力13.5万吨的加工规模；三期规划建设深加工天然脂肪酸、日化等产品生产线及配套设施。三期规划建设仅为前期意向内容，本次评价仅对一期、二期工程进行评价，不对三期规划工程评价。项目主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、储运工程、共用工程和环保工程。

项目总投资108000万元，其中一、二期项目预计总投资40836.37万元。

项目建设运营期主要废气为有机肥发酵臭气、天然气锅炉燃烧废气和储罐区无组织排放的臭味；废水主要包括蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水和职工生活用水；噪声主要为设备运转噪声；固体废物主要为员工生活垃圾、废机油、废活性炭、废白土和污水站污泥等。

  - 环境质量现状

    - 大气环境质量现状调查与评价结论

根据合浦县人民政府网发布的《合浦县2019年环境质量状况》，以及《广西壮族自治区生态环境厅发布的《关于通报2019年设区市城市及各县区（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2020〕81号），北海市合浦县环境空气质量为达标区；根据引用监测数据和补充监测结果可知，项目监测点位NH3、H2S的1小时平均浓度、TVOC的8小时浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求；邓屋村（G1）监测点位的TSP日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、和荣村东岸（G2）监测点位SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP各评价时段浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求；臭气浓度无评价标准，本次监测仅做本底值记录。

    - 地表水环境质量现状调查与评价结论

项目周边最近的地表水体为东面约3km的白沙河，根据《2019 年广西近岸海域环境质量报告》，白沙河（高速公路西桥）监测断面2019年各季度水质评价结果表明：高速公路桥断面除第一季度水质未达到Ⅲ类功能区要求外（超标因子为总磷，超标倍数小于0.1倍），其余三个季度均满足Ⅲ水功能要求。白沙河高速公路桥断面2019年全年21项水环境质量的年评价指标均满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

    - 地下水环境质量现状调查与评价结论

本次地下水环境调查共布设了3个地下水监测点位，分别为南蛇冲村、冲尾村和破岭村。据统计分析可知，评价区域地下水各监测点位南蛇冲村（D1）和冲尾村（D2）的pH值出现超标，超标倍数分别为3.12倍和3.76倍；其余各监测点位处的各项评价因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。区域地下水环境总体水质良好。

根据分析，项目周边地下水pH值超标主要是受区域地质条件影响。根据长期监测资料，北海沿海地区受区域地质条件、气候条件影响，地下水水质普遍存在 pH值超标（偏酸）现象。

    - 声环境现状调查与评价结论

根据周围环境敏感点情况，项目周边200m范围内没有敏感点，本次监测共在厂界四周设置4个监测点。根据监测报告，厂界噪声昼间、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

    - 土壤环境现状调查与评价结论

本次评价共在厂区内布置了S1~S3三个土壤监测点位，根据监测结果，S1~S3各监测点位的各监测样点中，各样点监测值均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类建设用地筛选值。

    - 生态环境现状调查与评价结论

根据调查，评价区域现存植被为次生植被及人工植被，项目周边为低丘陵地貌，主要种植人工按树速生林，农耕地主要分布在沟谷地，区域植被类型比较简单。区域生态系统以林业生态系统、农业生态系统为主要类型；周边主要水体为项目东面约3km外的白沙河和周边一些池塘，水体中水生植物主要由沉水水生植被和挺水水生植，鱼类主要有草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲮鱼、鳝鱼、黄鳝、泥鳅、鲇鱼（鲶鱼）、塘角鱼、桂鱼、沙鳅等经济鱼类。

项目所在的北海市合浦县属于自治区级桂南沿海丘陵台地水土流失重点治理区，合浦县水土流失以轻度水力侵蚀为主。从现场调查情况来看，本项目所在区域的地势相对平缓，周边主要种植桉树林，植被覆盖率高，同时表层土壤属砂质土透水性好，因此大大降低了地表径流对土层的冲刷，有效防止水土流失，评价区域内现状水土流失程度较轻。

  - 污染物排放情况

    - 废气

      - 一期工程废气排放情况

项目一期工程废气有机肥发酵废气、天然气燃烧废气和储罐区无组织排放的臭味。

发酵塔臭气配套“双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放”处理，经过处理后，发酵塔废气污染物排放量为：氨气0.074t/a（0.0031kg/h）、0.62mg/L，硫化氢0.055t/a（0.0023kg/h）、0.46mg/m3，污染物排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；

天然气锅炉废气采用低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放，导热油系统天然气燃烧废气与锅炉废气共用一根排气筒，天然气燃烧废气污染物排放量为：污染物排放量二氧化硫0.246t/a（0.051kg/h）、19.37mg/m3，氮氧化物0.348t/a（0.011kg/h）、27.40mg/m3，颗粒物0.051t/a（0.073kg/h）、4.02mg/m3，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求；

无组织排放废气包括储罐区无组织排放和生产厂区无组织排放，储罐区产生大小呼吸尾气和生产装置真空系统抽出的废气以及污水站臭气合用1套废气处理装置，废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空；经过处理后污染物排放量为：VOCs 0.57t/a（0.079kg/h），氨气0.002t/a（0.00027 kg/h），硫化氢0.00008t/a（0.00001kg/h）。

      - 二期工程废气排放情况

项目二期工程废气有机肥发酵废气、天然气燃烧废气和储罐区无组织排放的臭味。

发酵塔臭气配套“双层喷淋+生物除臭工艺+15m高排气筒排放”处理，经过处理后，发酵塔废气污染物排放量为：氨气0.074t/a（0.0031kg/h）、0.62mg/L，硫化氢0.055t/a（0.0023kg/h）、0.46mg/m3，污染物排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；

天然气锅炉废气采用低氮燃烧+烟气循环技术+20m高排气筒排放，导热油系统天然气燃烧废气与锅炉废气共用一根排气筒，天然气燃烧废气污染物排放量为：污染物排放量二氧化硫0.492t/a（0.102kg/h）、19.37mg/m3，氮氧化物0.696t/a（0.022kg/h）、27.40mg/m3，颗粒物0.102t/a（0.146kg/h）、4.02mg/m3，污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准限值要求；

无组织排放废气包括储罐区无组织排放和生产厂区无组织排放，储罐区产生大小呼吸尾气和生产装置真空系统抽出的废气以及污水站臭气合用1套废气处理装置，废气通过密闭管道收集后，经低温冷凝+水吸收处理，经处理达标后由15m高排气筒排空；经过处理后污染物排放量为：VOCs 0.1.14t/a（0.158kg/h），氨气0.004t/a（0.00054 kg/h），硫化氢0.00016t/a（0.00002kg/h）。

    - 废水

      - 一期工程废水排放情况

本项目废水主要包括蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水和职工生活用水。

一期工程项目蒸发冷凝水排放量98.42m3/d（29526 m3/a），已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求、满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；员工生活污水排放量4m³/d（1200m³/a），经地埋式污水处理系统处理再进入厂区自建污水处理站进一步处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理。纯水制水系统浓水排放量34.5t/d（10350t/a），浓水属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂。

      - 二期工程废水排放情况

本项目废水主要包括蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水和职工生活用水。

二期工程项目蒸发冷凝水排放量196.84m3/d（59052m3/a），已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求、满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；员工生活污水排放量2m³/d（600m³/a），经地埋式污水处理系统处理再进入厂区自建污水处理站进一步处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理。纯水制水系统浓水排放量69t/d（20700t/a），浓水属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂。

    - 噪声

本项目噪声源主要为压缩机、各类输料泵循环泵、反应器搅拌电机、引风机、物流运输车等，噪声源强主要与设备有关，项目一期、二期设备相似，因此一期、二期噪声强度基本相同，主要设备声压级在90dB(A)-100dB(A)之间，经过由室内到室外的衰减和隔音降噪措施，实际噪声源在60-80dB(A)之间。

    - 固体废物

      - 一期工程固体废物排放情况

本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾，还有机械维修产生的少量废机油，另外项目脱色产生的废活性炭、废白土和污水站污泥。

项目一期工程生活垃圾产生量为40kg/d（12t/a），厂区内设有生活垃圾回收点，定期交由环卫部门处理；项目污泥产生量约0.34t/d（102t/a），污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场；项目油水分离后，油相采用活性白土脱色除杂，产生废白土0.92t/d（276t/a）；水相采用活性炭脱色除杂，产生废活性炭3.04t/d（912t/a）。项目产生的废白土和废活性炭主要含有杂质油脂、色素等有机类物质，送至发酵塔发酵，产出有机肥外售；机械修理过程将产生少量废机油，约1t/a，属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，收集设废机油收集暂存间（危险废物贮存间），由有资质的单位定期上门清运处理。

      - 二期工程固体废物排放情况

本项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾，还有机械维修产生的少量废机油，另外项目脱色产生的废活性炭、废白土和污水站污泥。

项目二期工程生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），厂区内设有生活垃圾回收点，定期交由环卫部门处理；项目污泥产生量约0.68t/d（204t/a），污泥定期清理，外运至周边垃圾填埋场；项目油水分离后，油相采用活性白土脱色除杂，产生废白土1.84t/d（552t/a）；水相采用活性炭脱色除杂，产生废活性炭6.08t/d（1824t/a）。项目产生的废白土和废活性炭主要含有杂质油脂、色素等有机类物质，送至发酵塔发酵，产出有机肥外售；机械修理过程将产生少量废机油，约2t/a，属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，收集设废机油收集暂存间（危险废物贮存间），由有资质的单位定期上门清运处理。

  - 主要环境影响

    - 环境空气环境影响分析

项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目的废气主要来源于有机肥发酵废气、天然气燃烧废气和储罐区无组织排放的臭味，主要污染因子为TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、VOCs、NH3、H2S和臭气浓度。根据预测结果结果可知，项目运营后各污染源的最大地面浓度占标率Pmax为PNO2=3.10%（一期、二期锅炉共用排气筒DA002）。正常情况下，项目各点源、面源排放排放的大气污染物的最大落地浓度均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求，对周围环境影响不大；通过类比分析，项目臭气浓度经处理措施后正常排放情况下，对周边环境保护目标造成的恶臭影响程度可以接受。

    - 地表水环境影响分析

项目一期工程废水、二期工程废水均划分为蒸发冷凝水、纯水制水系统排放浓水、油相洗涤分离水、职工生活用水。其中项目生产污水（洗涤水）已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求，满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；员工生活污水经地埋式污水处理系统处理再进入厂区自建污水处理站进一步处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入园区污水处理厂深度处理；纯水制水系统浓水属于清净下水，直接排入园区污水管网，进入产业园区污水处理厂；油相洗涤分离水经厂区自建污水处理站处理达到园区污水厂进水要求后排至园区污水站处理。废水经园区污水处理厂处理达标后外排对周围地表水环境影响不大。

    - 地下水环境影响分析

项目拟建一期污水处理站距离下游南面厂界约200m，距离下游那潭村饮用水水源保护区取水口约1200m。区域地下水平均流速约0.5m/d，则污水渗漏后污染物约400d迁移至下游南面厂界，约2400d迁移至那潭村饮用水水源保护区取水口所在位置。根据预测，泄漏后100d地下水流向下游区域的污染物最远影响范围距离泄漏点约100m、NH3-N最远影响范围距离泄漏点约75m；泄漏400d后污染物COD迁移至场地南面200m（厂界位置）、NH3-N迁移至场地南面200m（厂界位置）；泄漏1000d后污染物COD的最远影响范围距离泄漏点约500m、NH3-N的最远影响范围距离泄漏点约600m；泄漏2400d后污染物COD迁移至下游那潭村饮用水水源保护区取水口位置（1200m），在那潭村饮用水水源保护区取水口位置处的COD贡献浓度最大值为6.869mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（COD≤3mg/L）；泄漏2400d后污染物NH3-N迁移至下游那潭村饮用水水源保护区取水口位置（1200m），在那潭村饮用水水源保护区取水口位置处的NH3-N贡献浓度最大值为0.771mg/L，超过《地下质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质标准要求（NH3-N≤0.5mg/L）。事故泄漏情况下，泄漏废水中的污染物NH3-N随地下水向下游迁移的过程中，会对下游区域造成一定的污染影响。

项目拟建污水处理站、固废贮存库房等按标准要求采取相应的防渗措施后，正常情况下对区域地下水的环境影响不大。发生事故泄漏情况下，COD、NH3-N的扩散污染会对项目场地、地下水下游的那潭村饮用水水源保护区取水口以及其他下游区域，造成不同程度的超标现象，事故泄漏对地下水的环境影响较大。因此建设单位在应加强对污水处理站、固废贮存库房等设施的日常巡查和管理，，并按要求设置监控井，定期进行地下水水质监测，避免发生非正常工况对地下水环境造成影响。

    - 声环境影响分析

项目周边距本项目最近的敏感点为东北面250m的冷水河村和南面250m的邓屋村。由预测结果可知，项目工程建成后，其运营期设备噪声在场地各边界的昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），产生的噪声影响不大。

    - 固体废物环境影响分析

项目产生的固废主要是生活垃圾、污水站污泥、废白土、废活性炭、废机油。

污泥、废白土和废活性炭均送至发酵罐发酵处理，发酵后得到的有机肥外售。废旧机油属于危险废物，厂区收集储存按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行，由有资质单位定期外运，避免对周边敏感目标造成影响，同时运输过程尽量避开城镇、村庄等环境敏感目标，减少对敏感的环境影响。生活垃圾中一起交由当地环卫部门清运处理。经采取相应措施后，项目固体废物对环境影响不大。

    - 生态环境影响分析

项目位于规划工业园区内，周边环境现状为村屯、农田等，生态环境一般。项目运营期绿化方案主要集中在办公生活区周边和外围道路与用地红线之间的区域。办公生活四周布置绿篱和树阵，与生产区隔离，避免噪声、粉尘的影响。办公区周边设置集中绿地和景观水池，营造良好的办公环境。道路边缘、围墙边沿等可利用的面积均进行绿化布置，栽种高大乔木、花灌木等，利用其遮阳、吸尘和降噪的效果，降低对生态环境的影响。

项目不涉及取土、挖砂、采石等活动；厂区采取相应的雨水截留、地面硬化、堆场围挡等措施防止水土流失。本项目距离山口红树林国家自然保护区约2.2km，根据预测分析，项目建设对保护区环境影响不大。

    - 土壤环境影响分析

本项目在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，地面经防渗处理，满足相关防渗要求，没有污染土壤环境的通道。

    - 环境风险

项目涉及的环境风险因素包括天然气、化学品、废机油的泄漏，项目环境风险评价等级为Ⅲ级。在工程的设计及生产运行过程中，建设单位应严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。

  - 环境保护措施

    - 主要大气污染防治措施

项目使用天然气蒸汽锅炉为生产线和蒸发工段供热，天然气为清洁能源，燃烧产生的尾气排放污染物主要有SO2、NOx、颗粒物，通过蒸汽过热炉配套的1根20m高的排气筒直排，各污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中的“表3 大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）”的要求。

有机肥发酵废气采用“双层喷淋+生物除臭工艺”处理发酵臭气，再经15m高排气筒排放。发酵臭气主要污染物为NH3、H2S，经双层喷淋及生物除臭处理后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值要求。

项目储罐区大小呼吸无组织废气通过风机保持储罐微负压收集，生产装置通过真空系统抽出废气，污水站臭气建构筑物加盖并收集，该部分废气主要污染物为非甲烷总烃、NH3、H2S，全部通过密闭管道收集后合用1套废气处理装置处理，采用低温冷凝+水吸收处理方法，再经处理达标后由15m高排气筒排空。各污染物达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表A.1中非甲烷总烃特别排放浓度限值。

    - 主要水污染防治措施

项目纯水制水系统浓水属于清净下水，直接排入园区雨水管网；生产废水（蒸发冷凝水）已满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准的要求、满足园区污水管网纳管要求，直接排入园区污水处理厂；油相洗涤分离水经厂区自建污水处理站处理达到园区污水厂进水要求后排至园区污水站处理；员工生活污水经地埋式污水处理系统处理再进入厂区自建污水处理站进一步处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准、同时满足产业园污水处理厂进水标准后排入龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂深度处理。

龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂规划近期处理规模4万m3/d，采用“粗格栅及进水泵房＋细格栅及曝气沉砂池＋初沉池＋均质调节池＋水解酸化预处理＋多段多级AO生物池生化处理（生物脱氮除磷）＋磁混凝澄清深度处理＋紫外线消毒”，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准限制深海排放。产业园污水处理厂拟于2020年底前建成1000m3/d规模的一体化污水处理站、于2022年7月前建成4万m3/d规模的污水厂一期工程，用于近期园区企业污水处理，本项目一期工程预计于2021年5月建成、二期于2022年8月建成。项目一期工程最终排入园区的污水量总量为141.2m3/d，占到产业园一体化污水处理厂规模的14.1%%，不会对污水处理厂造成冲击负荷；项目二期工程最终排入园区的污水量总量为417.6m3/d（一、二期水量合计），占到产业园污水处理厂一期工程（4万m3/d）规模的1.04%，不会对污水处理厂造成冲击负荷。

    - 主要地下水污染防治措施

项目厂区用地根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗，划分重点防渗区采取了地面硬化、防渗措施，按危险废物防渗级别，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，对于项目一般防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，可采用满足相关防渗要求的土工布或防渗漆，对于简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，地面可采用混凝土硬化。项目设置各生产车间、储罐区、污水处理站、事故应急池、危废暂存间为重点防渗区；其他区域划分作一般防渗区。项目污水管网采用地下管道，应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏，并按明渠明沟敷设，分区防渗按重点防渗区进行设置。

在厂区下游应设置1个地下水观测井，观测地下水位水质的变化与污染情况。建设单位应制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的泄漏、渗漏污染物收集措施，制定地下水污染事故状态下的地下水环境监测方案，并提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案。

    - 主要噪声污染防治措施

项目主要噪声源位于生产区内，距离声环境敏感点较远，总体上声环境不敏感，拟采取的措施为：

（1）在设计上选用技术先进的低噪声设备和对噪声设备实施合理布设。

（2）建设设计采取综合布局，将项目高噪声设备的风机、空压机等车间布置在厂区的中间或厂房楼顶，尽量远离厂区边界。项目生产车间的门窗密闭，可有效的隔声。

（3）车间内的各类机械噪声，从结构上进行减振阻尼处理，减少噪声。对空压机、风机采取隔振措施并安装隔声罩和防振底座，风机与管道连接处采用柔性连接，减少振动造成的噪声。对泵房加消声器，同时设置减振台座或减振器。对噪声较大的车间内墙增设吸音材料。厂区周围种植吸声、隔声的树木，防止噪声向周围扩散，达到降低噪声的目的。

（4）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

通过采取各项噪声污染防治措施后，厂界噪声昼夜均能满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求，实现达标排放。

    - 土壤污染防治措施

本环评针对项目区周边土壤环境提出如下防控措施：

1、严格按照本次环评提出的废水收集处理措施、危废暂存间进行建设，按照相关要求进行设计、施工，做好防渗工程，确保防渗效果。

2、加强污废水处理措施的日常维护，确保项目区污废水均能得到有效的收集回用，禁止废水外排，进而减少因废水外排对周边土壤造成污染。

3、抑尘措施按照相关技术要求进行设计、安装，运行期加强管理，确保抑尘设施正常进行，颗粒物可达标排放。综上，在建设单位严格按照本次评价提出的保护措施后，项目区周边土壤环境可以得到有效保护，环境风险可控。本项目土壤环境影响评价自查表见附表4。

    - 主要固体废物污染防治措施

生活垃圾收集后定期交由环卫部门处理。污水站污泥集中收集送至发酵塔发酵，产出有机肥外售。项目产生的废白土和废活性炭主要含有杂质油脂、色素等有机类物质，送至发酵塔发酵，产出有机肥外售。废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，集中收集在废机油收集暂存间（危险废物贮存间），危险废物的收集、储存和转运过程需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行。

    - 环境风险防范措施

项目应加强生产环节的风险排查和风险防范措施，包括对厂址和总图的布置、危险化学品贮运、工艺设计、电气和自动化等方面的风险防范。针对项目的风险事故，制定防范措施及应急预案，一旦发生污染事故，企业应采取相应的应急措施，将风险事故控制在一定范围内，及时、有效的处理，把事故对环境的风险降到最小程度。

  - 环境影响经济损益分析

项目总投资108000万元，其中一、二期项目预计总投资40836.37万元，投产后预计年实现税后利润11000万元，经济效益明显，对企业自身的发展和当地的经济发展都能起到积极的促进作用。项目一二期环保投资128万元，环保投资占项目总投资比例为0.31%。工程建设将会产生较大的经济效益和社会效益，在认真、确实做好环境保护工作，投入一定的资金用于污染防治和环境管理，项目造成的环境方面的负面效应是在可接受范围内。因此，本工程的建设从环境损益、经济损益和社会损益分析是可行的。

  - 环境管理与监测计划

本环评提出了环境管理及监测计划，建设单位应参照执行，必须制定全面的、长期的环境管理制度，落实环境影响报告书提出的主要环保措施、环境监测计划，及“三同时”验收内容。另外，建设单位必须科学地监督管理环保设施的运行情况、定期监测周边环境质量状况及污染物排放情况，以保证各环保设施达到应有的治理效果、达到保护环境的要求。

  - 公众意见采纳情况

项目公众参与调查工作在接受建设单位委托后7天内进行了现场调查和在相关网站上公示，第一次公示于2020年9月27日在环评互联网网站上进行了公示；在报告书征求意见稿编制完成后，第二次公示于2020年11月19日在环评单位单位公司网站和环评互联网网站上进行公示，2020年11月19日在项目周边村子的公示栏进行了现场张贴公示，并于2020年11月26日~27日在广西日报上刊登了公示。

从公示发布至收集意见的截止日期，建设单位、环评单位均未收到公众以电话、信件或电子邮件等形式发回对本项目环保方面的反馈意见。

  - 综合结论

项目选址位于合浦县白沙镇铁山东港产业园内，项目总投资108000万元，其中一、二期项目预计总投资40836.37万元，项目符合相关规划及产业政策，选址及总平面布置合理。项目所采用的生产工艺合理，采取的污染防治措施可行；由区域环境质量现状监测和环境影响预测结果可知，项目所在区域的环境质量现状总体水平较好，正常生产情况下主要污染物能够达标排放，未造成评价区域环境质量降级。建设单位需严格执行环保“三同时”制度，认真落实本环评报告中提出的各项环保措施和要求，加大污染治理力度，加强管理，确保污染物达标排放。在此前提下，从环境影响角度分析，项目建设及运营对环境的不利影响可降至环境可接受程度。

综上所述，从环保角度分析，项目的建设可行。